目录

第一章 总则	3

第二章 规划区近期协调发展规划	5

第一节 规划区协调发展目标与策略	5

第二节 城市近期发展规模	6

第三节 城镇与产业园区协调规划	6

第四节 道路交通设施协调规划	8

第五节 市政基础设施协调规划	9

第三章 中心城区近期建设规划	12

第一节 发展目标与策略	12

第二节 总体布局与分区建设指引	15

第三节 主要道路交通设施规划与项目建设计划	18

第四节 主要公共服务设施规划与项目建设计划	23

第五节 主要居住区规划与项目建设计划	27

第六节 主要市政基础设施规划与项目建设计划	29

第七节 主要环境保护与综合整治及项目建设计划	38

第八节 主要绿地广场、景观设施规划与项目建设计划	40

第九节 主要工业、物流仓储区规划与项目建设计划	42

第十节 主要历史文化遗产保护措施与保护项目计划	43

第十一节 主要防灾设施规划与项目建设计划	44

第十二节 综合性行动计划	48

第十三节 2014年~2015年度实施计划	51

第四章 平庄城区近期建设规划	53

第一节 发展目标与策略	53

第二节 总体布局与分区建设指导	53

第三节 主要道路交通设施规划与项目建设计划	55

第四节 主要公共服务设施规划与项目建设计划	56

第五节 主要居住区规划与项目建设计划	58

第六节 主要市政基础设施规划与项目建设计划	59

第七节 环境保护与综合整治	61

第八节 主要防灾设施规划与项目建设计划	62

第九节 主要绿地广场规划与项目建设计划	63

第十节 工业区规划与项目建设计划	64

第五章 城市近期建设规划实施政策与措施	65

第六章 附则	66

附表一：中心城区规划指标一览表	67

附表二：中心城区用地平衡一览表	68

附表三：中心城区重点地区分区建设指引一览表	70

附表四：中心城区重大道路交通设施项目一览表	72

附表五：中心城区重大公共服务设施项目一览表	89

附表六：中心城区棚户区（城中村）改造项目一览表	102

附表七：中心城区重点市政基础设施项目一览表	115

附表八：中心城区历史文化遗产保护项目一览表	121

附表九：中心城区重点绿化建设项目一览表	121

附表十：中心城区主要工业项目一览表	124

附表十一：中心城区主要物流仓储项目一览表	126

附表十二：平庄城区用地平衡一览表	129

附表十三：平庄城区重大道路交通设施项目一览表	130

附表十四：平庄城区重点公共服务设施项目一览表	135

附表十五：平庄城区棚户区改造项目一览表	139

附表十六：平庄城区重点绿化设施项目一览表	140

附表十七：平庄城区重点市政基础设施项目一览表	141

# 总则

#### 规划制定

2014年1月，内蒙古自治区人民政府批准实施《赤峰市城市总体规划（2013-2030）》。新版总规提出了把赤峰建设成为“和谐宜居的区域中心，高效繁荣的活力之都，独具特色的文化名城”的新目标。为具体落实城市总体规划确定的各项发展目标和要求，解决近期城市发展建设中存在的突出矛盾和问题，综合协调城市相关部门的近期工作重点，特编制此规划。

#### 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

- 《城市规划编制办法》（2006年）

- 《近期建设规划工作暂行办法》（建规【2002】218号）

- 《内蒙古自治区城乡规划条例》（2013年）

- 《赤峰市城市总体规划（2012-2030年）》

- 《赤峰市国民经济与社会发展第十二个五年规划》

- 《喀喇沁旗城市总体规划（2011-2030年）》

- 国家、内蒙古自治区和赤峰市其它相关的法律、法规、政策

#### 指导思想和原则

- 可持续发展原则。正确处理近期建设与长远发展，经济发展与资源环境条件的关系，注重生态环境与历史文化遗产的保护，实现城市可持续发展。

- 法定性和政策性原则。近期建设规划以城市总体规划为依据，以政府目标、建设需求为导向，提出综合性、实施性、整体性的建设计划，并以规划政策的形式，对各项规划内容予以规定和限制。

- 协调性和可操作性原则。近期建设规划与土地利用总体规划及年度计划相衔接；对其他部门专项规划中的近期建设内容在城市空间上进行综合协调和落实。

- 公众参与原则。规划编制过程中，充分听取各部门、地方和公众对城市建设和发展的要求与意见，保障公共利益。

#### 规划期限

本规划期限为2014年至2020年，其中对2014~2015年各项重大项目进行具体安排，对2016~2020年的城市建设内容做框架性的安排。

#### 规划层次与范围

规划区：对近期规划区内的产业布局、道路交通和市政基础设施建设进行协调规划，范围为《赤峰市总体规划（2012-2030年）》所确定的规划区范围。

城区：对中心城区和平庄城区的近期建设项目进行具体的安排，范围包括《赤峰市总体规划（2012-2030年）》所确定的中心城区、平庄城区的城区范围和喀喇沁旗陈营子组团（《喀喇沁旗总体规划》称和美组团）规划范围。

#### 强制性内容规定和执行要求

文本中下划线文字为强制性内容。本规划经批准后，任何单位和个人未经法定程序无权作原则性变更，如确需调整，必须按照《中华人民共和国城乡规划法》中的相关规定执行。

# 规划区近期协调发展规划

## 规划区协调发展目标与策略

#### 规划区协调发展目标

促进规划区城镇群社会经济快速发展，促进产业、人口集聚，发挥规划区城镇群特别是中心城市在全市城乡发展中的先导和带动作用；协调各城镇功能定位，优化产业布局，避免同质竞争，提升规划区经济发展的整体水平；统筹规划区基础设施建设，提高基础设施的区域服务能力和利用效率。

#### 规划区协调发展策略

强化核心带动、适度集聚发展。促进产业集聚，引导人口适度集聚，壮大规划区城镇群特别是中心城市规模，提升中心城市的带动和辐射能力。

突出城镇特色，协调各城镇功能定位。以规划区内各城镇的自然禀赋和发展条件为基础，落实赤峰市总体规划的要求，合理确定各城镇的功能定位，强化规划区城镇群职能结构的层次性和整体性。

结合产业结构调整，优化产业空间布局。整合规划区各类产业发展空间，加快中心城区产业结构调整和工业企业退成进园进程，推动东部产业带快速成型，引导各城镇产业园区发展，以此为基础逐步调整产业空间布局，引导区域服务能力强、科技含量高、就业容量大、无污染的产业向中心城区集聚，引导有一定污染的重化工产业向独立工业区集聚，引导特色产业向中小城镇产业园区集聚。

统筹基础设施建设，改善区域发展支撑。推进机场、高铁区域对外交通设施建设，提升区域对外交通能力，完善规划区城镇间交通网络，打造半小时经济圈；统筹供水、污水处理、供电、燃气、热力、垃圾处理等设施建设，推动城镇间协作，实现基础设施的共建共享。

## 城市近期发展规模

#### 城市近期发展规模

人口规模：预测到2015年，中心城市人口达到105万人，其中中心城区75万人，平庄城区23万人；到2020年，中心城市人口达到125万人，其中中心城区93万人，平庄城区25万人。此外，纳入近期建设规划范围的陈营子组团预测2015年人口达到4万人左右，2020年达到7万人左右。

用地规模：2015年中心城市用地规模控制在132平方公里以内，其中中心城区95平方公里，平庄城区27平方公里；2020年中心城市用地规模控制在158平方公里以内，其中中心城区115平方公里，平庄城区32平方公里。此外，纳入近期建设规划范围的陈营子组团2015年用地规模控制在9平方公里以内，2020年控制在15平方公里以内。

## 城镇与产业园区协调规划

#### 总体空间结构

到规划期末初步形成形成“一核、一带、两城、多点”的城镇空间结构，近期重点打造“一核”、“一带”。

- “一核”指中心城区，承担区域中心服务职能。

- “一带”指东部产业集聚发展带。该产业带涵盖了中心城区的赤峰物流城和红山经济开发区、赤峰资源型城市经济转型开发试验区、元宝山工业园区、元宝山露天矿区、美丽河工业物流园区六个园区。该产业带还包含了红庙子、元宝山、美丽河三个配套服务城镇。

- “两城”指平庄城区和锦山城区。平庄城区是规划区东南部地区具有综合功能的城区；锦山城区为规划区西南部以商贸、旅游、农牧产品加工为特色的城区。

- “多点”指中心城区周边的多个特色城镇，包括元宝山城区、当铺地镇、安庆镇、初头朗镇、牛家营子镇、夏家店、风水沟、五家镇等。

#### 城镇功能协调

- 中心城区：具有综合服务功能的区域中心城市，是以商贸物流、高新技术、机械加工、医药、特色食品加工和冶金产业为特色宜居宜业城市。

- 平庄城区：服务市区南部地区的综合功能城区。

- 锦山城区：以旅游、商贸、农牧产品加工为特色喀喇沁旗中心城镇，严格控制污染产业的发展，建设生态园林城市。

- 元宝山城区：以煤炭能源工业为主导的生态化城区。

- 当铺地：以农畜产品加工、煤炭物流产业为特色的工贸城镇。

- 安庆镇：以清洁能源、医药产业发展为特色的工贸城镇。

- 美丽河镇：以农副产品加工和物流业为主导的工贸城镇。

- 初头朗镇：以发展旅游业为主的城镇。

- 牛家营子镇：以特色商贸业为主的城镇。

- 其他城镇：以农贸服务业为主导的城镇。

#### 产业布局协调

规划形成“一带多园”的规划区产业空间布局。

一带：由红山经济开发区、赤峰资源型城市经济转型开发试验区、安庆工业园区、赤峰物流城、当铺地产业园、元宝山工业园、平庄工业园和美丽河产业园组成的东部产业发展带。

多园：多个产业园区。包括：

- 红山经济开发区：是以高新技术、劳动密集和技术密集型产业为主要发展方向的工业园区，重点发展金属加工、医药、装备制造等产业；

- 赤峰资源型城市经济转型开发试验区：是自治区重要的能源化工产业基地，重点发展循环经济，以发展煤化工、生物化工和精细化工为主，辅以机械加工、现代物流等产业；

- 安庆工业园区：重点发展清洁能源、新材料、非金属加工等产业；

- 赤峰物流城：发展定位为区域性物流中心，是集贸易、配送、仓储、加工等为一体的综合服务型物流园区；

- 当铺地产业园：重点发展轻工、食品加工和物流产业；

- 元宝山工业园：依托元宝山电厂重点发展能源工业；

- 平庄工业园：重点发展建材和绿色食品工业；

- 美丽河产业园：重点发展绿色农产品加工和物流产业；

- 松山信息科技产业园：规划定位为高新技术产业研发、中试和生产基地，重点发展高科技产业；

- 和美工贸园区：重点发展商贸、商务和休闲娱乐产业；

- 陈营子工业园：重点发展无污染、劳动密集的都市型加工业；

- 红山区农畜产品产业园：重点发展食品饮料等农畜产品加工业；

- 锦山产业园区：重点发展农牧产品加工、现代制造及物流等产业。

## 道路交通设施协调规划

#### 发展目标

提升对外交通能力，实现对外交通跨越式发展；保障交通基础设施顺畅对接，实现公交客运一体化发展，构建规划区一体化的综合交通运输体系。

#### 规划策略

启动新机场选址、论证和上报工作，推动新机场建设进程；推进赤凌客运专线建设，并做好前期准备工作。

启动规划区城镇间交通走廊建设，再次基础上逐步完善城镇间交通网络。

提升规划区公共交通服务能力，改善服务质量，打造便捷的出行环境。

#### 交通设施统筹规划

- 加密机场至经棚、林西、大板、林东、天山、宁城等的巴士线路，提升机场面向规划区各城镇的大众化集散服务能力。

- 完善规划区铁路联络线，提升赤峰火车站、赤峰火车西站、桥北铁路货运枢纽、风水沟火车站、元宝山火车站、美丽河火车站、平庄火车站等客货运枢纽设施。

- 建设赤元一级路、改造206省道中心城区至锦山段，构筑赤-锦-元-平快速通道，逐步改造规划区内的现状公路，加强中心城区与锦山城区、赤峰资源型城市经济转型开发试验区、元宝山城区、美丽河镇区、平庄城区等规划区内城镇组团的联系。在此基础上，逐步提升现有城镇间道路等级，向区内道路网络化发展。

- 加快城区及城镇组团间公共交通系统的建设，结合规划区城镇组团带状布局的特点，依托既有铁路网，适时发展规划区内地面轨道交通，实现普通公交与轨道交通的合理衔接，构造现代化客运体系。

## 市政基础设施协调规划

#### 供水工程规划统筹

统筹地下水开采布局，压缩超采地区的地下水开采，实现采补平衡。加强地下水资源保护力度，在锡伯河、阴河、半支箭河、老哈河等河流的城市水源地的上游地区应严格控制污染型企业的布局。

加强地表水资源的保护，在三座店水库、二道河子水库汇水区内严格禁止污染企业的建设，并加强对农业面源污染的控制。

城镇和工业园区的布局与发展应根据水资源承载能力合理布局，严格控制高耗水型产业的发展，积极推进再生水等非常规水资源的利用，开展分质供水，满足工业的用水需求。

#### 排水工程规划统筹

避开水源保护区等生态敏感地区，合理布局污水处理设施，污水应做到全收集全处理。积极开发再生水资源，满足工业用水需求。

#### 供电工程规划统筹

供电电压等级为500/220/66/10/0.4千伏。以元宝山电厂、京能煤矸石电厂、松山热电厂、赤峰热电厂、西部风电等本地电源和500千伏青山变电站为支撑，合理布局220千伏变电站。提高供电能力和质量，符合电网“N-1”供电安全准则。

#### 通信工程规划统筹

合理布局规划区内通信设施，不断提升通信网络承载能力和综合服务能力，提高邮政服务能力和水平，推广电视、广播的数字化、高清化、网络化和无线覆盖水平。积极推进通讯、广电、数据三网合一，通信管道实现统一规划、统一建设。

#### 燃气工程规划统筹

提高燃气普及率，改善人民生活质量和城市大气环境。中心城区、平庄城区和锦山镇以管道天然气供应为主，元宝山城区以管道液化石油气供应为主。以瓶装液化石油气作为辅助气源，优化液化石油气供应场站和设施布局。

#### 供热工程规划统筹

规划区内建筑采暖以集中供热为主，余热利用、清洁能源等多种供热方式为辅。供热热源以热电厂为主，集中供热锅炉房为辅。依托赤峰热电厂、富龙热源厂、煤矸石热电厂、农畜园热电厂、元宝山热电厂、平庄热电厂、锦山热电厂等现有热源，根据负荷需要，适时新建松山热电厂等新热源，热负荷需求集中的工业园区内可建设集中热源厂。

#### 环卫工程规划统筹

合理布局生活垃圾填埋场、医疗垃圾处理场等环卫设施，提高生活垃圾和医疗垃圾无害化处理率。对曲家沟生活垃圾无害化处理场和元宝山区大黑山生活垃圾无害化处理场进行提升改造；启动中心城区日处理1200吨生活垃圾焚烧发电厂建设项目，确保项目在2020年以前建成并投入使用。扩建现状赤峰市医疗垃圾处理厂。

工业固体废弃物及建筑垃圾应由生产单位自行处理，提高工业固体废弃物的再生利用率。

# 中心城区近期建设规划

## 发展目标与策略

#### 近期发展目标

总体目标：至2015年，全面落实赤峰市“十二五”规划和城市总体规划近期发展要求；至2020年，实现赤峰综合实力领跑周边地区，成为蒙东地区最为重要的商贸物流枢纽、最具实力的工业基地、最富特色的宜居城市，显著提升区域中心城市地位。

- 经济发展目标：经济持续增长，产业结构优化调整初见成效，区域服务能力明显提升。地区生产总值年均增长率保持在8%以上；第三产业比重超过40%。

- 社会民生目标：提升城镇的就业容量，改善就业环境；健全医疗、教育、社会福利、住房保障体系，完善公共服务设施。到2020年，实现城镇居民人均可支配收入超过4万元、每万人拥有医生数不少于25人、高等阶段教育毛入学率不少于40%、城市人均住宅建筑面积达到34平方米左右，人民生活水平和民生基本公共服务保障水平明显提升。

- 城市建设目标：城市空间结构趋于优化，赤峰市总体规划所确定的城市空间格局基本形成；中心城区内由外环线及主干道路构成的骨干路网基本成型；水、电、气、热、环卫等基础设施跟随城市扩展同步发展，保障有力；提升城市绿地景观品质，山水资源得到有效保护，各项绿化指标达到国家级园林城市标准，其中人均公园绿地面积超过15平方米，人居环境明显改善。

- 资源环境保护与利用目标：推进企业进行节能、节水、减排技术改造，提升清洁能源利用率，推进再生资源的开发利用，实现资源环境与经济社会的协调发展。到2020年，万元GDP能耗降低到1.2吨标准煤、水耗降低到110立方米，天然气气化率达到80%，污水再生利用率达到50%，城市污水集中处理率、工业废气达标排放率和生活垃圾无害化处理率达到100%。（详见附表一）

#### 近期发展策略

- 搭建多元化的产业发展平台，促进产业发展与转型

加快推进赤峰物流城、松山信息科技产业园、红山区农畜产品产业园、红山经济开发区、和美工贸园、北洼子市场、小新地商贸城、赤峰物流城、松山片区商务商业中心和小新地体育教育金融中心建设，为新兴二、三产业的发展提供空间保障。

各园区、市场、公共中心先期建设基础设施，在产业分工的基础上，吸引企业落户，根据招商引资情况适时扩大建设规模。

- 优化资源利用，缓解供需矛盾

扩大地表水和再生水利用规模，限制高耗水产业发展，缓解水资源供需矛盾；集约利用土地资源，重视内部挖潜，缓解土地资源供需矛盾；引入清洁能源，优化城市能源利用结构。

- 改善人居环境，提升城市魅力

- 棚户区（城中村）改造方面，依据《全市保障性安居工程建设规划》由城市中心向外围逐步推进，首先改造铁南地区和松山南片区。

- 公共服务设施方面，首先建设目前缺失而又与市民生活密切相关的市群艺馆、图书馆、福利中心等市级设施和区级（包括片区）文化、体育、医疗设施；在此基础上，一方面补充社区级公益性服务设施，一方面筹措资金建设大剧院、规划展示馆、体育中心二区等体现城市服务能力和建设水平的设施。

- 绿地景观建设方面，首先补充建设与市民生活密切相关的滨水绿带、市区级广场绿地；在此基础上，推进以外围三山为核心的森林公园和生态公园保护与建设、公铁沿路绿带建设、地标性景观节点建设、主要街道和公共中心风貌整治。

- 在环境综合治理方面，先期扩建改造污水处理厂、垃圾处理厂等废弃物处理设施，提高废弃物处理率和处理水平；扩建集中供热设施，扩大集中供热覆盖率；推进大唐煤制气、辽河油田天然气入城工程，改善城市能源结构。在此基础上，逐步推进污染企业搬迁、城中村改造，缩减污染源。

- 强化交通、市政设施建设，提升对城市发展的保障能力

道路交通设施方面，首要强化片区联系、推动老城区道路改造和交通设施充实，缓解城市交通拥堵；其次，建设城市外环、补充其他主次干路、完善场站、扩建机场、新建高铁，全面提升城市内外交通设施服务能力。

市政防灾设施方面，首要补充供热、供水、污水处理、燃气、消防设施和堤防工程，在此基础上根据需求增长逐步增建和改造电力、通信、环卫等其他设施。

#### 建设重点

在全面推进城市各项设施协调发展的基础上，近期重点做好以下工作：

- 加速产业园区、市场、公共中心等二三产业发展平台的建设，推动污染和低效企业搬迁，促进产业转型发展。

- 提升城市内外交通设施，缓解交通拥堵。

- 推进供水、污水、供热、电力等重大市政设施建设，保障城市运行。

- 推进棚户区（城中村）改造，提升市民整体居住水平。

- 完善城市各项公共服务设施，提升城市区域服务能力，提升城市民生保障能力。

- 开展以“三山五河”集中整治为重点的城市绿化工程，提升城市形象，满足市民休闲需求。

- 推进环境综合治理，提升城市环境质量。

## 总体布局与分区建设指引

#### 空间发展方向与总体布局

- 空间发展方向

近期重点向北、南、东三个方向发展。

向北：发展松山北片区、北洼子片区，北拓赤峰物流城；

向南：发展小新地片区、陈营子组团和红山区农畜产品产业园；

向东：发展红山经济开发区。

- 总体布局

到2020年，初步形成“中部六片区，外围三组团，滨水多中心”的组团式空间结构。

中部六片区：包括红山片区、松山片区、八家片区、小新地片区、桥北片区、北洼子片区。

外围三组团：陈营子组团、红山经济开发区和红山区农畜产品产业园。

滨水多中心：沿河形成红山片区市级商业中心、八家片区市级行政文化中心、小新地片区市级体育教育金融中心、桥北片区中心、北洼子片区中心、陈营子组团中心以及松山片区市级商务商业中心。

#### 空间发展策略

重点拓展松山北片区、小新地片区，积极发展北洼子片区、桥北片区、红山经济开发区和红山区农畜产品产业园，稳步推进陈营子组团开发建设。

#### 重点建设地区与分区建设指引

- 重点建设地区

规划根据不同地区的建设性质，将重点建设地区分为：重点开发地区、重点改善地区和重点生态控制地区。

重点开发地区：以新建为主的区域，包括松山北片区、小新地片区、北洼子片区、红山经济开发区、陈营子组团。

重点改善地区：以改造为主，重点完善配套设施、提升城市功能、改善居住条件，包括松山南片区（松山大街以南地区）和红山片区（文澜路以西地区、清河路以东地区和铁南地区）。

重点生态控制地区：以生态恢复和建设为主的地区，包括红山国家森林公园、规划南山生态公园和西山生态公园范围。

- 分区建设指引

松山北片区：以区域性生产服务为核心功能，以居住和完善的生活服务为基本职能的综合片区，规划以友谊路为轴线向南北纵深拓展，沿路重点建设市、区级公共服务设施，纵深发展居住区。

小新地片区：以体育中心、商务金融中心、农产品批发市场为重点，带动房地产开发，形成以金融、体育、教育、商贸为核心职能，高品质居住为基本职能的综合片区。

北洼子片区：重点发展商贸和高科技产业。平双路以西为松山信息科技产业园，发展高科技研发相关产业，沿半支箭河布置生活和片区服务职能；平双路以东为北洼子市场、党校和职业技术学院用地，近期继续扩展市场用地，完善配套生活服务设施建设。

红山片区：推进棚户区改造，腾退工业用地，补充公共服务，改造道路设施、完善市政设施，重点改造文澜路以西地区、清河路以东地区和铁南地区。

松山南片区：结合棚户区改造，以松山大街为基础，完善商业服务功能，逐步改善基础设施。

陈营子组团：锡伯河北岸以和美工贸园区为建设重点，发展商贸、休闲娱乐和居住职能；锡伯河南岸重点发展都市型加工业、物流商贸和展览等临空产业，配套居住服务设施。

红山经济开发区：发展机械制造、医药等技术资金密集型工业，配套生活服务设施。以红庙子镇为基础，建设综合配套服务区，发展居住、生产和生活服务职能。

赤峰物流城：以区域物流为基础，提档升级，重点发展商贸、商务和旅游服务等功能，空间上向北拓展。

红山区农畜产品产业园区：发展农畜产品深加工产业，空间上由北向南逐步推进。

红山国家森林公园：加强绿化建设与控制，逐步清理和改善沿山周边地区环境，结合旧区改造改造通往公园道路。

南山生态公园和西山生态公园：重点清理违法建设，加强绿化及景观设施建设，改善生态品质，补充进入公园的通道。

## 主要道路交通设施规划与项目建设计划

#### 建设目标、建设重点和建设策略

- 建设目标

完善重大对外交通设施，提升区域交通服务能力，为中心城区提升区域中心地位提供交通保障；缓解城区交通拥堵，搭建城区道路框架，完善交通设施，适应不断增长的交通需求，引导近期中心城区空间发展，支撑宜居城市的城市发展定位。

- 建设重点

- 推进对外交通设施建设。

- 搭建城市骨干路网，疏解过境交通，强化片区联系。

- 推进老城区拥堵治理。

- 建设策略

- 以建设区域中心城市为导向，全面强化外交通设施建设，启动赤峰新机场和高铁项目进程，补充公路客货运枢纽。

- 强化骨干路网建设，增加片区间联系通道，保障每个片区之间最少2个主要通道，实现组团之间快速联系。

- 在城市建设资金相对充裕的情况下，建设城市外环路，彻底疏解过境交通和货运交通。

- 通过“增加主动脉、打通断头路、促进微循环、增设停车场”等综合措施缓解老城区交通拥堵。

#### 主要对外交通设施规划布局与项目建设计划

- 机场

近期启动赤峰新机场的选址论证工作，根据前期工作、上报审批进度适时推动新机场建设。

- 铁路

建设京沈客专赤峰至凌源连接线建设，同时进行高铁客运站建设。

- 公路

- 过境通道和货运交通

规划形成“一环七放射”的城市货运主走廊系统。

一环：中心城区的外环路。规划2014年~2015年修建外环东路，2016年~2020年修建外环其他路段。

七放射：包括111国道、306国道、205省道和206省道，加强与外环路的衔接。

- 客运站

2014年~2015年，新建客运枢纽信息指挥中心，完成赤峰汽车站建设，达到日发送旅客20000人次的设计能力；完成桥北客运站一期工程建设，初步达到日发送旅客8000人次的能力，取代原赤峰客运西站；完成赤峰火车站客运站建设，初步达到日发送旅客15000人次的能力；完成玉龙机场客运站一期工程建设，初步达到日发送旅客3000人次的能力。

2016~2020年，完成赤峰桥北客运站建设工程，并逐步完善各项服务设施，使桥北客运站的日均旅客发送量达到15000人次；完成玉龙机场客运站二期工程建设，初步达到日发送旅客8000人次的设计发送能力。

- 货运站

2014年~2015年，建设赤峰集装箱中转站一期工程，达到50万吨/年的设计能力；建设红山经济开发区物流中心一期工程，达到30万吨/年的设计能力；建设陈营子货运站一期工程，达到50万吨/年的设计能力；建设红山区农畜产品产业园货运站一期工程，达到50万吨/年的设计能力；建设赤峰公路运输枢纽信息中心，同时基本形成货物运输通信信息系统。建立货运服务信息系统、货运公共信息服务平台、货运信息上报平台，逐步完善赤峰公路货运枢纽信息系统的功能。

2016年-2020年，建设赤峰集装箱中转站二期工程，达到200万吨/年的设计能力；建设红山经济开发区物流中心二期工程，达到300万吨/年的设计能力；建设陈营子货运站二期工程，达到300万吨/年的设计能力；建设红山区农畜产品产业园货运站二期工程，达到300万吨/年的设计能力。

#### 主要道路交通设施规划布局与项目建设计划

- 城市主干路网建设

到2015年，建设“一环、七横、九纵”的主干路网，到2020年，建成“两环、九横、十纵”的主干路网。

外环路：2014年~2015年，建成东外环；到2020年，全线建成。

中环线：由巴林大街-友谊大街-赤锡路-桥北大街-红旗路-铁南大街-大板路连缀组成。考虑建设难度，2014年~2015年，由清河路-哈达东街代替红旗路北段。

九横：2014年~2015年，贯通巴林大街-友谊大街-友谊东街、王府大街-西站大街-老哈河大街、玉龙大街-松山大街-桥北大街、喀一街-临潢大街-振兴大街、三道街-三道东街-红烨大街-赤元街、西拉沐沦大街-钢铁西街-钢铁街、铁南大街七横通道；2016年~2020年，贯通规划二街-查干沐沦大街、站前东街两条通道。

十纵：2014年~2015年，形成大板路、天义路、宝山路、平双路、松州路、英金路-振兴大街-园林路、银河路-昭乌达路、赤锡路-火花路、清河路九纵通道；2016年~2020年，新建红旗路通道。

与骨干路网配合，2014年~2015年共新建跨河桥梁4座、改扩建跨河桥梁3座，新建公铁立交桥4座；2016年~2020年新建跨河桥梁10座、隧道1处，新建公铁立交桥8座。

- 老城区道路改造

与老城区改造相结合，打通芳草路、园林路、解放街等12条断头路，对其他次干路和支路逐步改造，充分发挥中小街道的交通分流作用，优化微循环系统。（见表4-8）

- 社会停车场建设

老城区停车设施建设因地制宜，规划鼓励学校、医院、行政单位等有开阔场地的单位建设地下停车场；提高新建大型商场、市场的配建停车场标准；结合绿地、广场、次干路和支路设置临时停车位，实行分时停车。

- 地下停车场

在赤峰市医院、哈达街、赤峰市实验小学、赤峰市实验第三小学、赤峰市体育中学、内蒙古赤峰市气象局、赤峰市第一职业中专等地区或单位设置地下停车场，可以提供1698个地下停车位。

- 临时停车场

在三道街环岛、园林西大桥环岛、市红山区第三小学、昭乌达路、内蒙古朝聚眼科医院、红山区民族幼儿园、文化广场、文化大厦、长青公园、清河路三道街、清河路哈达东街、青龙幼儿园、通信公司赤峰分公司、西旱河、赤峰市环境保护局、北盎园小区、赤峰学院第二附属医院、红山区人民政府、赤峰宾馆、中国铁通赤峰分公司、沈阳铁路局赤峰车务段、东旱河等处设置22个临时停车场，可以提供4928个绿下停车位。

其他新发展地区按照控制性详细规划配建停车场。

- 地下通道和行人过街天桥

在赤峰市重要的商业中心、文化中心、金融中心、大型商场、各类学校、金融机构、医院等周边，昭乌达路、钢铁街、解放街、哈达西街、新华路、火花路、头道街、三道街、园林路、玉龙大街等道路路口修建地下通道或人行天桥。其他交通性主干路以及商业区、居住区、学校等行人过街需求较大的区域、路段，年均投入建设人行立体过街设施约2座。

#### 主要公共交通设施规划与项目建设计划

- 公交专用道

2015年末，中心城区共建设公交专用道24.1公里。分别是玉龙大街（高速口-铁路桥）4.9公里；临潢大街（和美园区-松山二小）5.5公里；友谊大街（松山北城段）3公里；西站大街（松山北城段）3公里；钢铁西段-西拉沐沦大街（红城新世界-宝山桥段）3.9公里；松山政府大街（铁路桥-彩虹桥）3.8公里。

到2020年，城市建成区内单向三车道以上的道路或单向两车道以上的主干道，都应设置高峰时段或者全天公共汽车专用道，基本形成有效衔接的公共交通车辆专用道网络体系。

- 公交场站

- 公交首末站

新建、改扩建首末站15处，分别是：文化广场、六大份、城南立交桥、二二零医院、百合花园、上海城、文钟镇、远联钢铁厂、穆家营、西八家、二中、木兰街东口、南山车管所、阳光小区经济适用房、赤峰物流城；配套建设调度室、司乘休息室、厕所、检测地沟。（见表4-10）

- 枢纽站、中心站

到2015年，新建中心站、枢纽站、停车场、保修厂11处，包括：赤峰火车站公交枢纽站、桥北公交枢纽站、玉龙机场公交枢纽站、赤峰西站公交枢纽站、铁南公交中心站、红庙子BRT中心站、桥西公交中心站、和美建材城公交中心站、党校公交中心站、小新地公交中心站、八家公交中心站。

到2020年，新建西山公园中心站、远联钢铁中心站、桥北中心站以及赤峰物流城BRT中心站等7个公交中心站，保证公交车辆进场率。（见表4-10）

- 公交加气（油）站

近期在桥北组团、铁南组团、红庙子组团以及、美建材城、小新地片区建设5处公交加气/油站。（见表4-10）

#### 提高交通管理质量

加强道路交通管理设施建设，完善道路交通标志、标线、隔离设施及信号灯控制系统，合理有效地利用现有道路资源；建设城市智能交通综合信息集成平台初步形成覆盖全市域范围的智能化中央管理系统，提高系统运行效率；贯彻公交优先，引导非机动车使用，削减机动车出行总量。

## 主要公共服务设施规划与项目建设计划

#### 建设目标与建设重点

- 建设目标

基本实现赤峰市城市总体规划提出的建设“区域性中心城市”和“旅游服务基地”的城市发展目标，在城市基本公共服务设施和区域性服务设施两方面显著提高其服务带动能力，旨在更好的支撑城市综合功能的提升。

- 建设重点

- 完善公益性公共服务设施，各项设施发展水平与规模达到国家相关标准的要求；促进区域影响力大的商务、商业、商贸等服务业发展，提升城市的区域竞争力。

- 重点发展“六中心、四市场、一园区”。

公共中心：扩建新华路商业服务中心、八家商业中心、小新地体育教育金融中心、桥北片区中心，发展友谊路商业商务中心、松山大街商业中心。

区域市场：扩建和美工贸园商贸区、北洼子市场（原松山物流园区），新建赤峰物流城市场、小新地商贸城。

商务园区：扩建云计算产业园（位于赤峰物流城）。

近期规划公共管理与公共服务设施用地989.65公顷，人均10.64平方米。

#### 重大公共管理与公共服务设施规划布局

- 行政办公设施

规划市级行政办公用地主要集中在八家片区玉龙大街、全宁街沿线，在桥北大街南部、北大桥西路西侧和友谊大街北部各规划一处行政办公用地。

- 文化设施

规划近期重点加强市、区（片区）级两级文化设施建设。

- 市级：在八家组团，以会展中心、市博物馆、市青少年宫为基础，补充市群艺馆、市图书馆、市大剧院、市规划展览馆等市级文化设施，形成市级文化设施集中区；此外，在红山公园新建红山文化展示中心，在陈营子组团滨河地段新建老年人文体活动中心。

- 区（片区）级：新建片区级文化设施8处，其中：红山片区在对现有文化场馆进行改造升级的基础上，在锡伯河地区新建区文化中心；松山北片区新建区文化中心；松山南片区、北洼子片区、桥北片区、红山经济开发区、八家片区和陈营子组团各新建一处片区级文化中心。

- 教育科研设施

扩建赤峰学院，新建松山区特殊教育学校。

规划根据需求增长逐步建设中小学。到2020年，新建高中2所，迁建3所；新建初中10所，改扩建及迁建4所；新建小学24所，改扩建及迁建9所。

- 体育设施

规划近期完善市级体育中心，全面推进区（片区）级、社区体育设施建设，其中：

- 规划近期实施市体育中心二期工程；

- 新建及改扩建区级体育设施15处，其中：红山片区新建1处，改扩建2处；松山片区新建4处；八家片区、桥北片区各新建2处；北洼子片区、小新地片区、陈营子组团和红山经济开发区各新建1处。

- 社区体育设施结合居住小区绿地建设。

- 医疗卫生设施

完善“综合医疗服务中心—社区卫生服务中心—社区卫生服务站”三级医疗服务体系，其中：

- 综合医疗服务中心：新建4所，小新地片区、松山北片区、陈营子组团和红山经济开发区各1所；改扩建4所，包括扩建赤峰市医院、赤峰市第二医院、赤峰学院附属医院和松山中蒙医院；迁建红山中医院。

- 社区卫生服务中心：新建4所，八家片区、文钟镇、北洼子片区和桥北片区各一处，每处建筑面积不小于1000平方米。

- 社区卫生服务站：按服务人口1～1.5万人均衡配置，依据各片区控制性详细规划在居住区配套设施中安排，每处建筑面积不小于150平方米。

- 社会福利设施

新建市福利中心，位于松山片区北部，包括流浪未成年人救助保护中心、家庭暴力避护中心、低保中心、退伍军人就业服务中心及福利事业管理职能，规划占地面积8.7公顷。

结合各片区居住用地布局新建集中养老设施8处，每处占地不小于1公顷。

#### 重大商业与服务业设施规划布局

- 商业中心

市区级商业中心：完善新华路步行街、八家片区临潢大街两个商业中心，新发展小新地万达中心、松山片区松山大街和友谊大街三个片区商业中心。

社区商业服务业设施：新区建设遵照控制性详细规划配置商业服务设施；棚户区改造项目应重点增加便民市场。

- 批发市场

建设四大市场集群，包括：

- 赤峰物流城商贸区：位于当铺地赤锡路沿线，重点发展汽车整车及零部件、机械设备贸易，汽车养护、维修服务等商贸服务。

- 和美工贸园商贸区：位于陈营子组团东北部，重点发展建材、家装等商贸批发业。

- 北洼子市场（原松山物流园区）：位于北洼子片区平双公路东侧，重点发展农产品、农资、五金及生活消费品等商贸批发业。

- 小新地商贸城：位于小新地片区平双公路两侧，重点发展农副产品批发。

- 商务设施

重点发展“两心、三区”，包括：小新地商务金融中心、友谊大街商务商业中心、赤峰物流城云计算产业园、陈营子商务区和红庙子商务区。

- 娱乐康体设施

规划娱乐康体用地结合各级商业中心布局。

- 殡葬用地规划

规划保留静安公墓，新建市殡仪馆，位于赤峰市公墓。新建红山区烈士陵园，位于红山区南山公墓西南侧。

#### 重大公共服务设施项目建设计划

- 公共管理与公共服务设施

2014~2015年，主要补充和改扩建与市民生活密切相关的公益性公共服务设施，落实部门计划，主要包括：

文化设施：新建市群艺馆、市图书馆、松山区文化中心；加快推进片区级文化设施建设。

教育设施：新建红山区桥北高中，迁建红旗中学松山分校、松山区蒙古族完全中学、内蒙古地质二中，在缺少中小学的片区加快建设4所初中和11所小学的建设项目（包括新建和改扩建）。

体育设施：新建松山区体育中心、松山区体育馆，改扩建红山区体育馆，红山区体育广场。加快推进片区体育公园（全民健身中心）的建设；

医疗卫生设施：松山医院二期、赤峰第二医院扩建、红山中医院迁建、松山中蒙医院扩建等；

福利设施：赤峰市福利中心，红山区城南养护院。

2016年~2020年，根据需求增长增加各类设施，同时建设赤峰大剧院、城市规划展示馆、红山文化展示中心等体现城市区域影响力和建设水平的大型项目；积极推进老年文化活动中心建设及其他缺乏文化活动设施地区的配套建设；完善综合医院、其他各片区区级体育中心的建设；推进城市基础公共服务设施的建设。

- 商业与服务业设施

根据招商引资情况逐步落实，2016年以前重点保障小新地商贸城、桥北中心、松山区松山大街沿线、信息科技产业园、北洼子市场、云计算产业园、和美工贸园内的项目落位。

## 主要居住区规划与项目建设计划

#### 建设目标与建设重点

- 建设目标

显著改善居民住房条件，2015年城镇居民人均住房建筑面积达到33平方米，2020年达到34平方米左右。2014年~2015年，中心城区新建住宅建筑面积达到350万平方米左右，2016年-2020年达到800万平方米左右。

- 建设重点

近期住房建设重点保障“保障性安居工程”，以棚户区改造为主，2016年城区范围内的棚户区全部改造完毕，2013年-2016年合计改造5.3万套。2017-2020年应重点结合赤峰市中低收入家庭住房状况和国家、自治区对保障性住房建设的相关安排，将保障性安居工程的工作重心转移到保障性住房建设上来，并加快推进城区剩余各城中村的整治与改造。

近期重点保障松山北片区和小新地的居住区开发。

#### 居住区规划布局

- 居住区布局

- 红山居住片区：分为6个居住区，其中居住用地面积833.9公顷，居住人口22万人；

- 松山居住片区：分为6个居住区，其中居住用地面积753.5公顷，居住人口20万人；

- 八家居住片区：分为5个居住区，其中居住用地面积534.1公顷，居住人口16万人；

- 小新地居住片区：分为3个居住区，其中居住用地面积254.4公顷，居住人口8万人；

- 桥北居住片区：分为2个居住区，其中居住用地面积160.3公顷，居住人口5万人；

- 北洼子居住片区：分为2个居住区，其中居住用地面积190.7公顷，居住人口6万人；

- 铁南居住片区：分为2个居住区，其中居住用地面积136.2公顷，居住人口6万人；

- 红庙子居住片区：分为1个居住区，其中居住用地面积71.4公顷，居住人口3万人；

- 陈营子居住片区：分为2个居住区，其中居住用地面积241.7公顷，居住人口7万人。

- 棚户区和城中村改造

规划期内完成中心城区范围内28片棚户区改造，优先推进铁南片区、松山片区和红山片区的棚户区改造项目。

加快完成城中村基本情况调查，结合近期城市空间拓展、重大设施布局等积极推进城中村改造；对近期暂不改造的城中村，重点排除安全隐患，减少环境污染，改善城中村居民人居环境条件，中远期实施整治和改造。

#### 重大居住区项目建设计划

红山区结合赤峰物流城和小新地片区建设，按照市场化运作的原则推进居住小区、公寓楼项目；结合铁南棚户区改造，推进各类保障性安居工程项目，妥善安置相关居民；结合经济开发区建设，有序推进职工公寓建设。

松山区重点结合城市空间拓展，有序推进棚户区（城中村）改造；结合松山南片区综合体等重大项目，推进普通商品住宅小区、公寓楼等项目建设；结合松北片区拓展，按照市场化运作原则，推进各类居住小区建设；结合本区中低收入住房困难家庭情况，在设施相对完善、通勤相对便利地区选择适当地块建设保障性住房小区，也可结合商品住宅小区建设适当配建保障性住房。

## 主要市政基础设施规划与项目建设计划

#### 供水工程

规划中心城区供水系统由公共供水系统、自备水源供水系统和再生水供水系统等三部分组成。生活用水全部由公共供水系统供给，工业用水主要由再生水和自备水源供给。到2020年，中心城区供水系统总供水能力合计为52.6万立方米/日，陈营子组团供水系统供水能力2万立方米/日。

- 公共供水系统

整合现有城市公共水厂，实现统一供水。规划到2020年，中心城区共布置5座公共水厂，供水能力合计34.6万立方米/日。其中：

- 第一水厂：在小新地片区上游，锡伯河南岸布置备用水源井，保持4万立方米/日。

- 第二水厂：严格保护现有水源井，并沿阴河河谷向上游延伸布置备用水源井，保持供水能力8万立方米/日，配套建设松北加压站，满足松山片区北部地区的供水需求。

- 九龙水厂：技术改造、严格保护现状水源井，在锡伯河城区上游河段布置新水源井，供水能力达到4.6万立方米/日，并配套建设新区供水加压站，满足八家片区西部地区的供水需求。

- 第四水厂：引入三座店水库地表水资源，规划到2015年实现2万立方米/日的供水能力，采用地下水资源；到2020年实现10万立方米/日的供水能力，其中地表水6万立方米/日，地下水4万立方米/日。

- 红山水厂：引入三座店水库地表水资源，主要供应红山经济开发区工业用水，到2015年实现4万立方米/日的供水能力，到2020年实现8万立方米/日的供水能力。

- 自备水源供水系统

逐步缩减自备水源系统的开采规模，控制开采量由2010年的18.3万立方米/日，逐步缩减至12万立方米/日以内。

- 再生水系统

依托红山污水处理厂建设红山再生水厂，到2015年，再生水供水能力达到10万立方米/日；依托红庙子污水处理厂建设红庙子再生水厂，到2020年实现供水能力达到4万立方米/日。

- 陈营子组团供水系统

和美水厂：严格保护现有水源井，在锡伯河上游布置新水源井，提高供水安全性。规划到2015年实现供水能力达到0.8万吨/日，到2020年实现供水能力达到2万吨/日。

- 供水管网

完善供水管网建设，将中心城区各片区的供水管网联通，形成环状管网系统，并向新发展地区延伸，形成统一运行的供水管网系统。

配合城北水厂建设，新建供水主干管主要沿外环西路、大板路敷设，向八家片区、小新地片区供水；沿306国道敷设供水主干管，向北洼子片区、小新地片区供水，并在农畜园北部布置一座供水加压站，向地势较高的农畜园企业供水；沿松洲路布置供水主干管，向松山片区供水；沿外环北路、赤锡路敷设供水主干管，向桥北片区和红山工业区供水。

沿友谊大街敷设供水主干管，联通八家片区和松山片区的供水管网；沿北环路、红烨大街敷设供水主干管，联通红山片区和红山工业区的供水管网；沿铁南大街敷设供水主干管，联通小新地片区和红山工业区的供水管网；沿西拉沐沦大街敷设供水主干管，联通小新地和和美工贸园区供水管网。

配合红山水厂建设，新建分质供水管线，供水主干管主要沿红旗路，站前东街、万泽路、红二路、民生街、红十二路、环山东路、红四路、红五街、红九街、红十七路等敷设，向红山经济开发区的工业用户供水。

再生水供水管线主要布置在工业区，向耗水型工业用户供水。其次沿锡伯河、半支箭河、阴河河岸、大型绿化带以及主要道路布置，向城区内部延伸，向河道补充景观用水，满足城区绿化用水和市政杂用水的需求，并在有条件的地区推广使用再生水冲厕等。

#### 排水工程

- 污水处理设施

共设3座污水处理厂，到2015年，中心城区污水处理能力合计达到31万吨/日；到2020年，中心城区污水处理能力合计达到35万吨/日。

红山污水处理厂：服务范围为红山以西的红山片区、松山片区、小新地片区、八家片区、北洼子片区和桥北片区，并预留接纳陈营子组团以及农畜产品园区的污水。现状处理能力为16万吨/日，到2015年扩建处理能力10万吨/日，中远期维持26万吨/日的总处理能力。

红庙子污水处理厂：服务范围为红山以东的红山经济开发区，厂址布置在片区东北部，2015年处理能力达到4万吨/日，2020年处理能力达到8万吨/日。

文钟污水处理厂：服务范围为农畜产品园区，厂址布置在农畜产品园区南部，2015年处理能力1万吨/日，处理尾水接入规划截污主干管，排至红山污水处理厂。

- 污水收集管网

已建成地区逐步实施雨污分流改造，新建地区全部采用分流制模式建设独立的污水收集管网系统。

沿西拉沐沦大街-锡伯河南岸新建污水截留主干管，收集小新地片区污水，并预留转输陈营子组团和农畜园的污水量，直接送至红山污水处理厂，以减轻现状已建成污水截留干管的压力。

沿半支箭路-友谊大街敷设污水截留干管，收集北洼子片区、松山北城的污水，沿阴河东岸、英金河北岸敷设污水截流干管，收集桥北片区和转输友谊大街干管的污水，送至红山污水处理厂。

红山工业区的污水截留主干管沿赤元街以及河流布置，收集工业区的污水送入红庙子污水处理厂集中处理。重污染工业废水必须进行厂内处理，达到市政排放标准后才能排入市政排水管网系统。

农畜产品园区排水管道汇入文钟污水处理厂集中处理，尾水通过管道汇入新建的平双路农畜园段污水截留主干管，排往城市下游。

沿英金河南岸敷设一条污水转输干管，从红山污水处理厂转输部分污水量至红庙子污水处理厂，以解决红庙子污水处理厂由于水量不足而运行困难的问题。

#### 雨水工程

红山片区、松山片区南部、八家片区东部、赤峰物流城等已建成区，逐步实施雨污分流改造，原合流制排水管网作为污水收集管网，新建雨水收集管网系统。新建地区全部采用分流制排水体制，建设独立的雨水收集管网系统。

北洼子片区的雨水主干管主要沿大板路、天义路、306国道等南北向道路布置，向南汇入半支箭河。

松山片区北部的新建区，雨水主干管沿规划二路、友谊大街等东西向道路布置，向东汇入阴河。

八家片区西部的新建区，雨水主干管沿大板路布置，将高地雨水自流汇入海苏沟；沿巴林大街敷设雨水干管，向北汇入半支箭河。

小新地片区的雨水主干管主要沿大板路、宝山路和铁路东侧等南北向道路布置，接入现状雨水干管。

铁南片区的雨水干管主要沿铁南大街敷设，汇入旱河。

桥北片区的雨水管道分散布置，就近汇入阴河、英金河等河流。

农畜产业园的雨水管道主要沿东西向道路布置，就近汇入山洪沟。

红山工业区的雨水管道分散布局，就近汇入灌渠和山洪沟。

#### 电力工程

- 220千伏电网

规划至2015年，扩容现状赤峰220千伏变电站，新增容量240兆伏安，总容量达到480兆伏安；扩容现状城东220千伏变电站，新增容量180兆伏安，总容量达到360兆伏安；保留现状西郊变电站，总容量270兆伏安；新建文钟变电站，用地3公顷，主变容量180兆伏安。则截至2015年中心城区220千伏变电站总容量达到1290兆伏安。

规划至2020年，新建220千伏北郊变电站，用地3公顷，主变容量180兆伏安；扩建文钟变电站，新增容量180兆伏安，主变容量360兆伏安；西郊变电站进行迁址并扩建，总容量为360兆伏安；扩容城东220千伏变电站，新增容量180兆伏安，总容量达到540兆伏安；维持赤峰220千伏变电站480兆伏安总容量。至2020年，中心城区220千伏变电站总容量达到1920兆伏安。

- 66千伏电网规划

规划至2015年，新建66千伏小新地变、中心变、南山变、滨河变、彩虹变、铁南变等变电站，并对王府变等进行扩容，使66千伏公用变电站总数达到18座，根据实际需求建设用户变电站，总变电容量达到1088兆伏安以上。

规划至2020年，新建西山变、沐沦变、一街变、二毛变、铁西变、松桥变、穆营变、北洼子东变、桥北变、城东变、东园东变、东园西变、农畜北站、农畜南站等14座66千伏变电站，并对南郊变、中心变、红星变、彩虹变、北郊变、哈达变、等变电站进行扩容改造，使66千伏公用变电站总数达到32座，总变电容量达到2041兆伏安。

陈营子组团保留现状仓窖变、土城子变和西山变，根据负荷增长情况对仓窖变和西山变进行扩容。

66千伏变电站根据实际情况采用户内式或户外式建设，每座占地0.15~0.4公顷。重要的66千伏变电站均实现双电源供电，保障供电能力和质量，部分站点为单电源辐射式供电。

- 线路选择与安全保护

规划区域内500千伏、220千伏、66千伏高压输电线路以架空为主，在景观环境要求高、走廊狭窄、居住负荷密度较高等特殊地段，条件允许的情况下可埋地敷设。500千伏架空线路两侧边导线外延间距75米、220千伏架空线路两侧边导线外延间距40米、66千伏架空线路两侧边导线外延间距25米的范围之内为高压走廊。在高压走廊范围内不允许修建任何建筑物。

#### 通信工程

至2020年，规划在八家片区、小新地片区、松山片区、红山经济开发区各建设综合电信局一座，每座占地0.5公顷。

在桥北片区内建设邮件处理中心一座，占地约1公顷；以3～6万人服务规模配置邮政支局，每处建筑面积1000～2000平方米。

在小新地片区内建设广电中心一座，占地1公顷。

建设基于光缆的信息传输系统，电信管道遵循统一规划、统一建设的原则，包括电话、广播电视、宽带网络等在内的所有通信业务所需管孔应全部纳入综合孔管埋地敷设，同期设计施工，积极推进通讯、广电、数据三网合一，适应城市发展需求。广泛实现光缆到小区和光缆到楼，重要用户实现光缆入户。

#### 燃气工程

- 燃气气源

2020年天然气供应以液化天然气（即LNG）储配站方式供应为主，同时建设克旗大唐煤制气至赤峰中心城区、朝阳建平至赤峰中心城区的天然气长输管道，作为远期的稳定气源。

- 燃气场站

规划2015年新建城北门站，位于城区东部，红山经济开发区北部，用地0.5公顷。至2020年新建城西门站，位于城区西部，八家片区北侧，用地0.5公顷。

- 燃气管网

规划至2020年建设克什克腾旗至中心城区的高压输气管线、朝阳建平至城北门站的高压输气管线。

中心城区燃气输配管网将以中压A级（0.4兆帕）为主，管网建设在现状管网的基础上逐步扩大，形成以门站和高压环网为支撑、中压管网全面覆盖的网络结构。

- 液化石油气供应

保留现状富龙液化气储配站，用地2.5公顷，位于红山区东城大街，主要作用是液化石油气储存和灌瓶。

- 燃气场站及管线安全控制

天然气门站、液化石油气储配站均为甲类防火建筑，与其它防火建筑、民用建筑、重要公共建筑、架空电力线、可燃物储罐、铁路、道路等的安全间距应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的要求。

地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。室外地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距应满足国家标准《城镇燃气设计规范》的要求。

#### 供热工程

- 供热热源

- 到2015年，实现集中供热能力约2327兆瓦。

- 新建桥北当铺地锅炉房，供热能力为58兆瓦。

- 新建松山热电厂，供热能力为626兆瓦。

- 待松山热电厂2×300MW机组启动之后，富龙热电厂关停2×35t/h、2×90t/h蒸汽锅炉和2×29MW水炉，剩余供热能力116兆瓦。

- 新建农畜园热电厂，建设2×50MW热电联产机组和3台220t/h蒸汽锅炉，同时建设3台116MW热水锅炉，供热能力达到628兆瓦。

- 关停并拆除赤峰热电老厂供热机组，保留赤峰热电新厂285兆瓦供热机组。

- 至2020年，实现集中供热能力约3168兆瓦。

- 扩建当铺地锅炉房，新增一台58兆瓦热水锅炉，使之供热能力达到116兆瓦。

- 扩建京能煤矸石热电厂，新建京能二期热电联产项目2×350MW机组工程，2020年供热能力达到885兆瓦。

- 赤峰热电老厂新建100MW容量背压供热机组（专供采暖负荷），供热能力为280MW。

- 全面拆除分散小型燃煤供热锅炉房，同时赤峰制药自备热电厂和赤峰华源自备热电厂退出社会供暖。

- 供热管网

中心城区集中供热采用带一次中间换热的高、低温二级热网间接供热系统，供热热媒采用热水，市政、庭院两级热网在区域热力站处通过水—水热交换器连接。一级热网供回水温度120℃/60℃，二级热网供回水温度70℃/50℃。

建设连接赤峰热电厂、松山热电厂、京能煤矸石热电厂、富龙热源厂、当铺地锅炉房、小新地锅炉房的环形供热主干管网，提高城市供热的安全性和可靠性。

改造和完善红山片区供热管网，原低温水供热管网全部改造为高温水二级供热管网。新建北洼子、桥北、松山北部、小新地等片区的供热管网，充分利用热源厂的供热能力，扩大城市供热范围，按负荷增长情况逐年形成预期供热能力。

#### 环卫工程

- 规划目标

至2020年，垃圾密封化运输率达到95%，生活垃圾分类收集率达到80%，生活垃圾无害化处理率达到100%，市政道路清扫机械化率达到50%。

- 环卫工程设施

- 垃圾处理设施

对曲家沟生活垃圾无害化处理场和元宝山区大黑山生活垃圾无害化处理场进宪提升改造；启动中心城区日处理1200吨生活垃圾焚烧发电厂建设项目，确保项目在2020年以前建成并投入使用。扩建现状赤峰市医疗垃圾处理厂。

- 垃圾中转站

生活垃圾转运站以小型站为主，适当设置中大型转运站。近期规划垃圾中转站88处，其中新建42处，新增设施根据需求增长逐步增加。

- 红山片区：共25处，其中新建3处；

- 松山片区：共19处，其中新建9处；

- 小新地片区：共8处，其中新建8处；

- 桥北片区：共7处，其中新建5处；

- 北洼子片区：共4处，其中新建4处；

- 八家片区：共11处，其中新建1处；

- 农畜产品产业园：共3处，其中新建3处；

- 红山经济开发区：共9处，其中新建7处。

- 陈营子组团：共2处，其中新建2处。

- 环卫公共设施

- 垃圾收集

按服务半径70m配置生活垃圾收集点。

- 公共厕所

按每平方公里不少于3座设置。规划近期新建540座，新增设施根据需求增长逐步增加。

- 红山片区：共110座，其中新建52座；

- 松山片区：共123座，其中新建113座；

- 小新地片区：共60座，其中新建60座；

- 桥北片区：共95座，其中新建93座；

- 北洼子片区：共55座，其中新建55座；

- 八家片区：共79座，其中新建66座；

- 农畜产品产业园：共12座，其中新建12座；

- 红山经济开发区：共65座，其中新建65座。

- 陈营子组团：共24座，其中新建24座。

- 其他环卫设施

- 环卫车辆停车场

在红山产业园区东北部、北洼子片区西北部各新建一座环卫车辆停车场兼车辆冲洗站，占地面积均不小于1000平米。

- 卫工人休息场所

按服务范围内人口每1.2万人设1处，每处空地面积50～100平方米。

## 主要环境保护与综合整治及项目建设计划

#### 环境保护与综合整治目标与重点

- 保护整治目标

- 大气环境保护目标：中心城区大气环境质量达到二级标准要求，2015年环境空气质量二级以上天数达到90％以上，2020年环境空气质量二级以上天数达到95％以上，工业废气达标排放率达到100%。

- 水环境保护目标：水环境功能区水质达标率达到100％；集中式饮用水源水质达标率达到100%；工业废水达标排放率达到100%。2015年城市污水处理率达到85%以上，2020年城市污水处理率达到90%以上。

- 声环境保护目标：城市环境噪声和交通噪声达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）要求。城城区域噪声达标区面积覆盖率大于75%。

- 固体废物综合整治目标：2015年生活垃圾无害化处理率95%，生活垃圾分类收集率达到50%，生活垃圾密闭化运输率达到95%，工业固体废弃物综合利用及处置率100%，危险废物无害化处理处置率100%。2020年生活垃圾无害化处理率100%，生活垃圾分类收集率达到80%，生活垃圾密闭化运输率达到95%，工业固体废弃物综合利用及处置率100%，危险废物无害化处理处置率100%。

- 保护整治重点

近期重点推进大气和水污染综合治理工作，采取产业结构调整和完善污水处理设施等措施，到规划期末实现城市空气和水环境的较大改善。

#### 主要环境保护与综合整治措施

- 大气与水环境污染治理措施

- 调整能源结构，引入并推广清洁能源，逐步提高天然气等清洁能源在全部能源消耗中的比重。

- 加快污水处理厂及配套管网建设，提高城市污水处理率，对已建水厂进行技术改造，提高处理质量。

- 加强水源地保护和城区河道保护的力度。

- 调整产业布局，提高企业的环境准入门槛，逐步搬迁金剑铜业、远航水泥等高污染、高耗水企业。

- 加强机动车尾气排放控制，发展公共交通，鼓励高效、节能、低排放、低噪声的新型交通，加快淘汰污染严重的老旧车辆。

- 噪声污染控制措施

- 加强社会生活噪声防治，控制商业活动和文化娱乐噪声。

- 加强交通噪声防治，过境公路两侧设置绿化隔离带，局部敏感地段采取设置屏障措施、禁鸣、限速、控制车流量等措施。

- 加强工矿企业噪声防治，推动工业企业工艺改造，从声源上降低噪声，工业区与居住区之间设置防护绿地。

- 加强建筑施工噪声防治，加大对有关防治建筑施工噪声的法律、法规的执法力度，防止建筑施工噪声对环境的影响。

- 固体废弃物综合处理处置

- 生活垃圾污染控制：统筹建设生活垃圾收集、运输、处置系统，实现垃圾收集分类化、垃圾运输密闭化、垃圾处理减量化、资源化、无害化。

- 工业固体废物污染控制：调整产业结构，限制高固废排放企业；提高综合利用率，发展循环产业，实现固体废物的回收、循环、利用及资源化。

- 危险废物的处置与管理：严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理；医疗废物采用单独收集运输，单独处理的处置方式，实现医疗垃圾无害化处理。

#### 主要环境保护与环境综合整治项目计划

规划近期重点推进以下环境保护与环境综合整治项目：

- 太平地气田气、大唐煤制气向城区输气工程。

- 改造扩容红山污水处理厂、新建红庙子污水处理厂和文钟污水处理厂、对现状建成区进行雨污分流改造、推进生活垃圾分类收集工程。

- 逐步搬迁金剑铜业、远航水泥等污染企业。

## 主要绿地广场、景观设施规划与项目建设计划

#### 建设目标与建设重点

- 建设目标

以创建国家园林城市为目标，改善城市生态环境，有效保护山水自然要素，完善公共绿地系统，全面提升城市景观风貌品质。

- 建设重点

推进以“一环两线、三山五河”为骨架的绿地系统建设；推进公园、广场建设，满足市民就近游憩的需要。

对主要公共活动区域、骨干道路进行景观风貌整治，增加地标性景观节点，控制观山视廊。

#### 主要绿地广场与景观设施规划布局

- 主要绿地广场

结合城区外围山体林地、内部河道、铁路防护绿带及公园绿地等构筑“一环、两线、三山、五河、多点”的网络化绿地系统。

一环：沿环城高速公路建设的防护绿带。

两线：沿铁路和公路建设的防护绿带。包括赤锦铁路、赤朝铁路、赤通铁路以及赤凌客专专线、306国道、111国道、206省道和205省道。

三山：红山、南山、西山三处绿化山体。

五河：以锡伯河、阴河、半支箭河、英金河和昭苏河为重点建设的滨水绿带，同时也包括东旱河、西旱河等其他沟河水系的滨水绿带。

多点：市、区级公园广场。

- 景观系统

- 构筑“六带、八轴、七区、多点”的城市景观结构。

六带：锡伯河、英金河、阴河、半支箭河、东旱河、西旱河沿岸的绿带建设强化景观艺术效果，建成景观绿带。

八轴：建设友谊—巴林大街、玉龙—松山大街、西拉沐沦—钢铁街、三道东街—红烨大街、平双路、英金路、昭乌达—滨河路、赤锡路八条景观大道。对已建道路进行沿路景观风貌整治，对近期新建道路加强沿路的风貌控制。

七区：近期内形成八家片区市级行政文化中心、红山片区市级商业服务中心、松山片区锡伯河滨水地区、小新地市级体育教育金融中心、松山片区市级商务商业中心、北洼子片区中心和桥北片区中心七片城市景观核心区。

多点：依托对外交通枢纽、城区出入口、主干路交叉口、广场绿地建设地标性景观节点。

- 景观视廊控制

南山观山视廊：重点控制半支箭和阴河河口绿地至红山主峰视廊，建筑高度控制范围包括松山片区振兴大街以南地区、桥北片区英金河大街以南地区、红山片区园林路以东锡伯河南岸纵深500米范围。

西山观山视廊：包括巴林大街、王府大街、玉龙大街观山视廊控制，建筑高度控制范围为以上道路位于天义路以西路段沿路两侧。

南山观山视廊：包括宁澜路、园林路、昭乌达路、新华南路、红星路，建筑高度控制范围为以上道路位于钢铁街以南路段沿路两侧。

#### 主要绿地广场与景观设施项目建设计划

近期重点建设以下项目：

- 红山国家森林公园绿化建设，南山生态园扩建，西山生态公园建设；

- 新建半支箭河上游城区段、锡伯河上游小新地片区段、英金河城区段、阴河上游城区段和东西旱河城区段新建滨水景观绿地，昭苏河沿岸建设滨河生态绿地；

- 新建市、区级公园14处，其中松山片区5处、北洼子片区3处、八家片区2处、小新地片区2处、桥北片区1处、红山经济开发区1处；

- 新建广场6处，包括小新地广场、北洼子广场、松山行政中心南广场、松山行政中心南广场、桥北广场、红庙子广场。

- 对市级商业服务中心、松山片区滨水地区和松山大街、钢铁街、三道东街、红烨大街、平双路、英金路、昭乌达路、赤锡路沿线进行风貌整治（包括沿路绿化、设施建设、牌匾整治等）。

- 对赤峰火车客运站广场、玉龙机场，306国道、111国道、206省道、205省道城区出入口及高速公路出入口进行景观建设或改造。

（见附表九）

## 主要工业、物流仓储区规划与项目建设计划

#### 建设目标与重点

整合现状工业及物流仓储业发展空间，引导企业向园区集中，形成基础设施配套完善，具有规模效应的工业和仓储物流区。推动产业结构调整升级，形成节地、节水、节能和减少污染的工业生产模式和信息化、规模化的物流仓储产业模式。

#### 主要工业区规划布局和项目建设计划

- 扩建红山经济开发区、松山信息科技产业园和红山区农畜产品产业园；新发展陈营子工业园。

- 红山经济开发区：重点发展医药、装备制造、电子设备制造等产业，规划近期向东向南扩展。

- 松山信息科技产业园：重点培育电子信息、环保及新能源等高科技产业。

- 红山区农畜产品产业园：重点发展农畜产品深加工产业。规划近期沿306国道向南发展。

- 陈营子工业园：重点发展无污染的都市加工业。

- 逐步搬迁金剑铜业、远航水泥、远联钢铁、库博红烨、赤峰制药、博天糖业、富龙化工、啤酒厂等高污染、高耗水企业。

#### 主要物流仓储区规划布局和项目建设计划

扩建原红山物流园区，建设赤峰物流城；红山经济开发区和陈营子工业园配件物流仓储区。

## 主要历史文化遗产保护措施与保护项目计划

#### 保护目标与重点

加强各级文保单位保护，积极落实《红山文化世遗保护规划》内容及要求，完成红山文化遗址群的世界文化遗产申报工作，启动对历史建筑、近现代优秀建筑的研究与保护工作。

#### 主要历史文化遗产保护规划措施与项目计划

- 文物保护单位

- 红山文化遗址群

加强红山文化遗址群的保护，启动遗址周边环境的综合整治工作。

- 其他文物保护单位

对中心城区内其他文物保护单位按照关规定进行修缮和保护，包括二道井子夏家店文化遗址、蜘蛛山文化遗址、赤峰天主教堂、赤峰清真北大寺、玉隍庙山城遗址、保安寺和鲁班庙，启动二道井子国家考古公园建设。

- 历史建筑

启动对老戏园子、于家大院、张家大院、杜家大院、张家小院、老博物馆、北大桥等具有历史价值建筑的普查、评估和历史建筑认定工作，并进行必要的修缮。

## 主要防灾设施规划与项目建设计划

#### 防洪工程

- 堤防工程

中心城区防洪等级为二等，城市防洪标准应达到100年一遇。

至2015年，使穿越中心城区核心区的锡伯河下段（小西沟汇入口至英金河河口）、阴河（汇入口至赤通高速公路）、半支箭河（汇入口至赤大高速公路）、英金河上段（阴河汇入口至赤通高速公路大桥）、西旱河、东旱河的防洪标准全部达到100年一遇洪水。

至2020年，使英金河下段（赤通高速公路大桥至三道井沟汇入口下游）、昭苏河右岸城区段、柳条沟（赤朝高速以下）、海苏沟（赤锦公路以下）、小西沟防洪标准达到100年一遇洪水，三道井沟防洪标准达到50年一遇洪水。

- 山洪防治

中心城区山洪防治措施主要是以泄洪为主，结合植树种草等水土保持措施。泄洪措施主要采取截洪沟，截洪沟沿城区边缘布设，使坡面洪水绕开城区，就近排入河道内，就近无河道的，沿城区道路新建排洪渠，将洪水送入下游河道。

在城区东南沿城区外环道路外侧修建二十里铺截洪沟，在洪水进入城区前拦截进入柳条沟。

#### 抗震防灾

中心城区地震动峰值加速度为0.15g，抗震设防基本烈度为Ⅶ度。

- 工程抗震

新建工程必须按国家颁布《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）所规定的建筑抗震设防分类和设防标准进行抗震设计和建设。已经建成的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程和有重大文物价值及纪念意义的建筑物，未采取抗震设防措施的，必须按照国家有关规定，由工程所属单位按照市地震行政主管部门提出的抗震设防要求和市建设行政主管部门的抗震性能鉴定意见，采取必要的加固措施。

- 生命线工程抗震

供水、供电、供热、燃气、通讯、交通、医疗、消防、粮食保障等城市生命线工程设施提高1度设防，抗震设防标准为Ⅷ度。

- 避震疏散

固定避震疏散场所：利用公园、广场、体育场馆、大型人防工程、停车场、空地、绿化隔离带以及抗震能力强的公共设施、防灾据点等作为固定避震场所。服务半径为2～3公里，用地规模不小于1公顷，人均有效避震面积不小于2平方米/人，与之间易燃建构筑物之间设置30～120米的防火隔离带或防火树林带，应配置供水、排污、供电照明设施以及卫生设施，设置灾民栖身场所、生活必需品与药品储备库、消防设施、应急通信设施与广播设施、临时发电与照明设备、医疗设施以及畅通的交通环境。

紧急避震疏散场所：包括城市居民住宅附近的小公园、小花园、小广场、专业绿地、高层建筑物中的避难层（间）等。服务半径500米左右，用地规模不小于0.1公顷，人均有效避难面积不小于1平方米；基础设施方面应配置临时用水、供电照明设施以及临时厕所等。规划到2015年建设3座紧急避震疏散场所，分别是玉龙广场、长青公园场、市体育中心。

避震疏散通道：以城市对外交通性干道为主要救灾干道，以城市主干道（生活性主干道、交通性主干道）为主要疏散干道。救援通道沿线的建筑需控制高度，应保证两侧建筑物倒塌堆积后主要救灾干道的通行宽度不小于15米、主要疏散干道不小于7米。

- 次生灾害防御

对易燃、易爆、有毒物品的存放、生产单位、部门必须严格执行有关的储存、生产、管理规定，不足之处要加以完善。

加强消防系统建设，采取开辟防火间距，打通消防通道，增设消防水池，提高建筑物耐火等级等措施改善消防条件。

#### 消防工程

- 消防站

至2020年，中心城区共有消防站14处。其中新建8处，北洼子片区、松山片区、八家片区、桥北片区、红山片区、小新地片区、红山区农畜产品产业园、陈营子组团各1处。

- 消防通道

建设通向锡伯河、英金河和阴河边取水平台的消防车道。

- 消防供水

城市供水管网形成环状供水结构,保证足够的水量和水压；市政消火栓的间距一般控制在120米以内，保护半径不大于150米，道路红线宽度超过60米时，双侧设置消火栓。

- 消防通讯

加强对消防通信指挥系统的规划和建设，建设成为技术先进和功能完善的现代化消防通信调度指挥系统。

#### 人防工程

- 指挥工程

在市、区均设指挥所，共设1个市基本指挥所，1个市预备指挥所，3个区级指挥所。此外，各防空片各规划1处防空片指挥工程，可与人员掩蔽工程或防空专业队工程合建。至规划期末需要指挥所工程1.95万平方米。

- 人员掩蔽工程

赤峰作为国家I类人防重点城市，战时留城人口为60%，人防专业队伍战时按留城人数的2%配置，居民人均人员掩蔽工程面积按1平方米计算，规划期末所需人员掩蔽工程面积为86.32万平方米。新建民用建筑应按照相关标准修建防空地下室。

- 医疗救护工程

规划设置1个中心医院，3所急救医院，9处急救站。至规划期末需要医疗救护工程2.47万平方米。

- 人防专业队工程

人防专业队伍按留城人数的2%配置，人防专业人员人均掩蔽工程面积按3平方米计算，至规划期末需要专业队工程掩蔽工程16.51万平方米。

- 配套工程

配套工程主要包括：区域电站、区域供水站、人防物资库、食品站、生产车间、人民防空交通干（支）道、警报站、核生化监测中心等。至规划期末需要配套工程22.75万平方米。

- 疏散体系

人防疏散通道：城市主、次干道，适当增加疏散通道两侧建筑后退红线的距离，保证两侧建筑物倒塌堆积后主干道仍有7米以上的宽度，次干道仍有5米以上宽度。

避难场所：结合居住区公园建设应急避难场所，结合大型广场、公共绿地、综合公园等建设固定避难场所和公共人员及物资掩蔽工程。

- 通信警报

按照“军地一体、平战两用、互联互通”的要求，逐步建立无线与有线相结合、固定与机动相结合、卫星通信与常规通信相结合的人民防空指挥通信网络体系。全市警报音响覆盖率达到95%以上，固定警报器统控率达到100%。

## 综合性行动计划

#### 产业发展平台搭建计划

- 工业园区建设

包括红山经济开发区、红山区农畜产品产业园和松山信息科技产业园扩区增容，新发展陈营子工业区。

- 物流园和大型市场建设

包括赤峰物流城、北洼子市场、和美工贸园商贸区扩建增容，新发展小新地商贸城。

- 商务中心和园区建设

发展小新地金融商务中心、培育松北友谊路商务中心，发展云计算产业园和美工贸园、信息产业园商务区。

- 商业中心建设

继续发展八家片区临潢大街商业中心、松山片区松山大街商业中心、桥北片区中心商业中心、红山片区新华路及滨河地区商业中心。

#### 人居环境改善计划

- 绿地景观建设

包括红山国家森林公园保护、南山和西山生态公园建设，锡伯河、阴河、半支箭河、东西旱河滨河景观绿带建设，环城高速及京通铁路沿路绿带建设，松山区西山公园、小新地广场等20处市、区级公园广场建设；友谊—巴林大街、玉龙—松山大街等8条景观大道建设；市行政文化中心等7处核心景观区建设，火车客运站广场、玉龙机场等景观节点建设。

- 公益性公共设施建设

文化设施：包括八家片区市级文化设施集中区完善，红山文化展示中心、老年人文体活动中心以及7处片区文化中心建设。

教育科研设施：扩建赤峰学院，新建松山区特殊教育学校，新建高中2所，迁建3所；新建初中10所，改扩建及迁建4所；新建小学24所，改扩建及迁建9所。

体育设施：实施市体育中心二期工程，新建及改扩建区级体育设施15处。

医疗卫生设施：新建综合医疗服务中心4所，改扩建4所，迁建1所；新建社区卫生服务中心4所。

社会福利设施：新建市福利中心和集中养老设施8处。

- 棚户区（城中村）改造

实施“保障性安居工程”，推动棚户区改造，近期合计5.3万户。

- 环境综合治理

包括辽河油田天然气和大唐煤制气入城工程；金剑铜业、远航水泥等高污染企业搬迁；红山污水处理厂改造扩容、红庙子污水处理厂和文钟污水处理厂新建、曲家沟垃圾处理厂扩建；现状建成区雨污分流改造。

- 安全保障设施建设

包括锡伯河、阴河等河道防洪堤和二十里铺截洪沟建设；玉龙广场、长青公园场、市体育中心紧急避震疏散场所建设；新建8处消防站；人防工程建设。

#### 基础设施保障计划

- 道路交通设施

- 对外交通设施

启动新机场选址、论证和上报工作，新建赤凌客运专线及高铁站，新建4处客运站、5处货运站。

- 城市道路交通设施

完善“两环九横十纵”骨干路网，推进老城区道路改造和停车设施建设，加强公交场站建设。

- 市政设施

- 供水工程

补充第一水厂、第二水厂、九龙水厂水源井，新建第四地表水厂和红山水厂、红山再生水厂；沿外环西路、大板路、306国道、松洲路、外环北路、赤锡路、友谊大街、北环路、红烨大街、铁南大街、西拉沐沦大街敷设供水干管。

- 排水工程

扩建红山污水处理厂，新建红庙子污水处理厂、文钟污水处理厂；沿西拉沐沦大街-锡伯河南岸、半支箭路-友谊大街、赤元街、平双路、英金河南岸敷设污水截留主干管；对建成区进行雨污分流改造。

- 电力工程

扩容赤峰220千伏变电站、220千伏城东变电站，新建220千伏文钟变电站、220千伏北郊变电站，迁址并扩建220千伏西郊变电站；新建66千伏小新地变、中心变、南山变、滨河变、彩虹变、西山变、沐沦变、一街变、铁西变、松桥变、穆营变、北洼子东变、桥北变、药厂变、城东变、东园东变、农畜北站、农畜南站等18座66千伏变电站，扩容66千伏王府变、南郊变、红星变、北郊变、哈达变。

- 通信工程

新建八家片区、小新地片区、松山片区、红山经济开发区综合电信局；新建桥北邮件处理中心；新建广电中心。

- 燃气工程

新建城北门站和城西门站，逐步敷设燃气输配管网。

- 供热工程

新建小新地燃气热源厂、农畜园热电厂、松山热电厂、当铺地锅炉房；新建连接赤峰热电厂、松山热电厂、京能煤矸石热电厂、富龙热源厂、当铺地锅炉房、小新地锅炉房的环形供热主干管网；新建北洼子、桥北、松山北部、小新地等片区的供热管网。

- 环卫设施

对曲家沟生活垃圾无害化处理场提升改造；新建垃圾中转站40处；新建公共场所516座；新环卫汽车停车场2处。

## 2014年~2015年度实施计划

#### 年度重点建设工程项目计划

- 推进园区及市场发展

加快红山经济开发区、红山区农畜产品产业园和松山信息产业园区、赤峰物流城、和美工贸园区、小新地商贸城道路和市政基础设施建设，引进并落实云计算中心等一批科技含量高、区域影响力大的项目，带动产业升级，提升城市经济竞争力。

- 提升道路交通支撑能力

启动桥北客运站、火车站客运站、玉龙机场客运站、赤峰物流城货运站、赤峰集装箱中转站、红山经济开发区物流中心、陈营子货运站、农畜产品产业园货运站建设，提升城市对外交通服务能力；推进中环线建设，启动外环路建设，贯通巴林大街-友谊大街-友谊东街、王府大街-西站大街-老哈河大街、松山大街-桥北大街、赤锡路-火花路，续建西拉沐沦大街、大板路、天义路、松州路、银河路、宝山路，扩建清河路、火花路，新建喀一街（临潢大街延伸线）、铁南大街，构建城市骨干路网，强化片区联系。

- 加快市政基础设施建设

启动三座店水库引水工程，完成中心城区水源水厂改扩建工程、中心城区供水管网改扩建工程；完成红山污水厂改扩建及再生水厂建设，中心城区北部和南部污水主干管工程，铁南、松北、小新地污水管网工程；完成220kV赤峰一次变、220kV城东变增容工程，220KV西郊变迁址工程，220kV文钟变、220kV北郊变新建工程；启动新城松山2×300MW热电联产项目、农畜园2×50MW热电联产项目和中心城区供热管网新建改造工程；完成锡伯河、英金河、阴河、半支箭河、东西旱河等河道整治及防洪工程；完成玉龙广场、长青公园、体育中心应急避难场所建设。

- 完善公益性公共服务设施

新建市群艺馆、市图书馆、松山和红山区文化中心；完成松山医院、赤峰第二医院改扩建；建设市福利中心。

- 推进城市绿化工程

启动“一环两线、三山五河”为骨架的城市绿化网路建设，包括红山国家森林公园生态建设，南山生态公园和西山生态公园建设，半支箭河、阴河、英金河、东西旱河滨河绿带建设，高速外环及铁路沿路绿带建设，各片区中心绿地广场建设。

- 污染企业搬迁

启动金剑铜业、远航水泥等污染企业的搬迁工作。

#### 年度建设用地供应计划

城市建设用地供应首先保障市政设施、公益性公共服务设施、重大项目的建设实施（附表三~十中的核心项目和重点项目）。

# 平庄城区近期建设规划

## 发展目标与策略

#### 近期发展目标

保持经济持续增长，实现产业结构优化调整；优化城市空间格局，完善公共服务设施和市政交通基础设施，有效改善城市环境质量，提升人居环境质量。

#### 近期发展策略

- 推进叶赤铁路改线，为城市空间拓展提供保障；

- 推进工业退城进园，优化城市功能布局；

- 改善城市交通市政基础设施，提升城市的保障能力；

- 推进棚户区（城中村）改造，完善公共服务设施，推进城市绿化建设，改善人居环境。

## 总体布局与分区建设指导

#### 空间发展方向与总体布局

- 空间发展方向

近期重点向东、南两个方向发展。

向东：包括东部工业区和中心东片区（规划和现状叶赤铁路围合的区域）；

向南：发展西露天片区。

- 总体布局

到2020年，初步形成“四片、一区”的组团式空间结构。

四片：西部片区、西露天片区、中心西片区和中心东片区。

一区：东部工业区。

#### 建设重点与实施时序

- 建设重点

在全面推进城市各项设施协调发展的基础上，近期重点推进叶赤铁路改线、推进工业退城进园、改善城市交通市政基础设施、推进棚户区（城中村）改造、完善公共服务设施、推进城市绿化建设。

- 实施时序

叶赤铁路改线前，拓展西部片区、发展东部工业区、推进中心西片区和西露天改造；叶赤铁路改线后，重点发展中心东片区。

#### 重点建设地区与分区建设指引

- 重点建设地区

规划根据不同地区的建设性质，将重点建设地区分为：重点开发区、重点改善地区和重点生态恢复区。

重点开发地区：以新建为主的区域，包括中心东片区（现状与规划叶赤铁路围合的区域）、东部工业区和西部片区。

重点改善地区：以改造为主、重点完善配套设施、提升城市功能、改善居住条件的地区，包括西露天片区和中心西片区（现状叶赤铁路、旱河和矿区铁路专用线围合的区域）。

重点生态控制地区：以生态恢复和建设为主的地区，包括古山、西山和牛头山。

- 分区建设指引

中心西片区：现状建成区以完善基础设施、公益性公共服务设施为主；铁路以西、内环北路东段地区结合工业企业退城进园，发展为新的综合居住片区，补充城市缺乏的体育、文化等设施；

中心东片区：叶赤铁路改线后，沿哈河大街和新火车站周边发展市级商业、商务、文化、公园等设施，与中心西片区公共中心共同组成市级中心。

西部片区：在现状基础上拓展，完善居住区配套设施。

西露天片区：结合棚户区和城中村改造，发展成为配套设施完善的居住片区。

东部工业区：重点发展无污染的工业。

古山：推进塌陷区生态化治理，建设成森林公园。

牛头山：逐步取缔开山取石，进行生态恢复，建设郊野公园。

西山：根据煤矿开采情况，适时进行生态恢复。

## 主要道路交通设施规划与项目建设计划

#### 建设目标与重点

推进平庄城区对外联系通道的改扩建建设，实现平庄城区对外的顺畅、便捷联系；实现过境交通和货运交通与城市交通分离，构建相对独立的城市过境交通和货运交通系统；加快城市道路建设，打通断头路，完善城市道路交通网络。

#### 主要道路交通设施规划与项目建设计划

- 对外交通设施

推进叶赤铁路扩能改造项目前期建设工作，尽快实现铁路城区段改线，同时建设新火车站。

- 城区交通设施

推进骨干道路建设，完善道路网络，疏解过境交通、强化片区交通联系。近期形成“一环、六横、八纵”的骨干路网：

一环：近期改造西环路，新建南环路西段、滦河街、滨河南街、铁东路、北环路，连缀形成近期城市外环路。

六横：新建园区一街、古山南街-园区四街、西露天大街，改扩建内环北路、哈河街和内环南路，形成六条东西主通道。

八纵：新建规划一路、东环路、华山路，南延佛山路、内环西路，与现状天山路、宝山路、红山路形成八条南北主通道。

其中，2014年~2015年（叶赤铁路改线前）主要建设和改造现状铁路以西地区的道路，包括：改造西环路，新建南环路西段、北环路、华山路，打通古山南街-园区四街，东延内环南路，西延内环北路和哈河街，南延内环西路。

与骨干路网建设相配合，2014年~2015年新建3座跨河桥梁，改扩建1座跨河桥梁；2016年-2020年新建3座跨河桥梁，6座公铁立交桥。

- 社会停车场建设

2014年~2015年规划建设社会停车场11处，社会停车泊位供应量1823个，停车面积约54854m2；2016年-2020年规划建设社会停车场13处，社会停车泊位供应量1918个，停车面积约57698m2，满足平庄城区居民出行需求。

- 主要公共交通设施规划

2014年~2015年在中心西片区、西部片区规划建设公交中心站；2016年-2020年在平庄火车站规划建设公交中心站。

（交通设施建设计划详见表十三）

## 主要公共服务设施规划与项目建设计划

#### 建设目标与建设重点

助力赤峰市建设“区域中心城市”的发展目标，结合中等城市发展特点，重点完善文化、体育、福利等公益性公共设施，发展商贸等区域服务职能。

#### 重大公共管理与公共服务设施规划布局与项目建设计划

- 行政办公设施

在西部片区中部设置平庄行政服务中心，集中布局行政办公设施。

- 文化设施

到规划期末建成1个区级文化中心，即元宝山文化中心；2处片区文化中心，包括西部片区文化中心和西露天片区文化中心。其中：

2014年~2015年：新建西部片区文化中心，由综合档案馆、青少年活动中心组成，位于内环西路西侧、辽河街北侧地段；新建西露天片区文化中心和平煤历史博物馆。

2016年-2020年（铁路改线后）：与中心东片区同步建设元宝山文化中心，位于中心东片区哈河街北侧，由会展中心、科技馆、图书馆和博物馆等设施组成。

- 教育设施

规划近期扩建教师进修学校，增加职业教育职能；新建30班高中2所、18班初中5所、24班小学7所，根据人口增长逐步建设。

- 体育设施

到规划期末，建成2个片区体育中心、5个社区体育中心。其中：

2014年~2015年：建设片区体育中心1处，位于中心西片区东北部、内环北路北侧；社区体育中心1处，位于内环北路中段。

2016年-2020年（铁路改线后）：建设西露天片区体育中心，在中心东片区建设4处社区体育中心。

- 医疗卫生设施

2014年~2015年：对现有卫生设施完善功能、提高设施标准和服务水平。

2016年-2020年（铁路改线后）：与中心东片区同步建设一所300—500床规模的综合性医院。

- 福利设施

扩建西露天片区中部集中的综合福利中心，容纳福利院、救助中心和福利管理职能；规划新建平庄镇老年公寓，位于衡山路南段西侧（飞机库综合公园北侧）。各片区分别建设一处集中老年设施。

#### 重大商业与服务业设施规划布局与项目建设计划

- 商业、商务设施

到规划期末，形成“一轴、三心”商业、商务中心布局结构。其中：

一轴：沿哈河街布局的商业商务发展轴线，串联中心西片区（老城区）商业中心和东区（新发展区）商业商务中心。

三心：西城片区、西露天片区商业中心和新平庄火车站站前商业区。

规划2014年~2015年，发展西城片区和西露天片区商业中心；2016年-2020年（铁路改线后），发展中心东片区商业商务中心和新平庄火车站站前商业区。

- 市场

建设区域性市场2处，分别位于内环北路东段和西露天片区西南外环内侧。

## 主要居住区规划与项目建设计划

#### 建设目标与重点

显著改善居民住房条件，2015年城镇居民人均住房建筑面积达到33平方米，2020年达到34平方米左右。重点推进棚户区（城中村）改造，结合城市空间拓展发展配套设施健全、环境良好的新居住区。

#### 居住区规划布局与项目建设计划

- 居住区布局

- 中心西片区：到2020年，居住用地面积达到434.2公顷，居住人口12.9万人；

- 中心东片区：到2020年，居住用地面积达到181.0公顷，居住人口5.4万人；

- 西部片区：到2020年，居住用地面积达到252.3公顷，居住人口7.5万人；

- 西露天片区：到2020年，居住用地面积达到212.6公顷，居住人口6.3万人。

- 棚户区改造

平稳推进棚户区改造，到2017年完成城区棚户区改造，涉及14359户，占地面积251.4公顷。

## 主要市政基础设施规划与项目建设计划

#### 供水工程

对平庄城区供水系统进行系统整合，停止使用不符合集中式饮用水水源相关要求、存在污染隐患的水源，实现统一供水。提高自来水公司供水能力，推进再生水利用。到2020年，综合供水能力合计达到9万立方米/日左右，满足平庄城区用水需求。

- 平庄三水厂2015年投入使用，设计规模3万吨/日，取消现状平煤集团供水系统，由城区自来水厂统一供水。

- 平庄一水厂进行扩容改造，到2015年扩建规模至1.5万吨/日，到2020年扩建规模至3万吨/日。

- 平庄二水厂实施分质供水改造，维持供水规模为1万吨/日，近期供应平庄热电厂用水，以补充再生水进行绿化浇灌和景观补水。

- 污水处理厂开展再生水利用，到2020年，实现供水能力达2万立方米/日，逐步取消企业自备井。

- 对现状供水管网进行改造，逐步形成统一环状管网系统。利用再生水资源建立生态绿化供水系统，再生水供水管网主要沿古山、矸石山、西露天矿和牛头山等城市外围成环状布置，满足其绿化灌溉用水；沿河道绿化带成枝状布置，用以供应河道景观补水和绿地浇洒；根据工业需要，布置管道通向工业区、电厂、平煤集团等用水大户。

#### 排水工程

到2016年-2020年，污水处理厂搬迁至四家村，G16丹锡高速以南，205省道以东，规模扩建至6万吨/日，并配套建设再生水回用工程，再生水处理能力达到2.0万立方米/日。

#### 电力工程

规划至2015年，扩容现状平庄220千伏变电站，新增容量180兆伏安，总容量达到300兆伏安。规划至2020年，新建平庄南220千伏变电站，主变容量180兆伏安，则220千伏变电站总容量为480兆伏安。

规划至2020年，新建66千伏城北变、园区变、七家变、城南变和铁北变，并对山前变、青年变进行扩容。保留现状66千伏西露天变，作为西露天矿区专用变，保留现状古山矿变，作为矿区专用变。新建66千伏变电站的占地均按照5000平米预留。

#### 通信工程

保留现状平庄邮政局，在城西、铁东等区域设置邮政支局，可与其他公共建筑合建。

积极推进通讯、广电、数据三网合一。

#### 燃气工程

规划至2015年扩建现状LNG加气站，建设成为城西天然气储配站。近期作为车载压缩天然气撬装站为平庄城区提供管道气气源。

规划至2020年新建城北天然气门站，位于城区东北部，用地2公顷，接收大唐煤制气长输管线来气，主要作用是天然气接收、计量、储存、加臭与调压输配，兼具燃气抢修服务站功能。

#### 供热工程

规划至2020年，扩建宝源热力厂，共配置5台70兆瓦热水锅炉，总供热能力为350兆瓦，供热面积700万平方米。扩建平庄热电厂，在现状供热能力的基础上，增加2台116MW供热锅炉，使热电厂总供热能力达到340兆瓦，供热面积达到680万平方米。

改造和完善老城区供热管网，原低温水供热管网全部改造为高温水二级供热管网。

#### 环卫工程

扩容现状平庄垃圾填埋场，处理能力达到350吨/日。

完善配套各类环卫设施，逐步实现城区生活垃圾袋装分类收集，垃圾转运站按每1.5平方公里设置一座考虑。居住区公厕数量按3座/平方公里考虑。商业区公厕间距300～500米。交通干道公厕间距500～700米。公厕建筑面积按居住区内6～10平方米/千人，车站、体育场、商业街20平方米/千人。废物箱设置在繁华商业街及城市干道两侧，干道、商业街设箱间距为50米，一般间距为80～100米。

## 环境保护与综合整治

#### 环境保护与整合治理目标

城区大气环境质量达到二级标准要求，工业废气达标排放率达到100%；水功能区水质达标率达到100％，集中式饮用水源水质达标率达到100%，城市污水处理率达到95%以上，工业废水达标排放率达到100%；城市环境噪声和交通噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，城城区域噪声达标区面积覆盖率大于80%；生活垃圾无害化处理率100%，工业固体废弃物综合利用及处置率100%，危险废物无害化处理处置率100%。

#### 环境保护与整合治理措施

- 调整能源结构，提高城市气化率，逐渐取缔分散小锅炉取暖方式，实现联片集中供暖，加强锅炉整治与烟气处理，提倡清洁生产。

- 调整产业布局，逐步搬迁污染企业。

- 加快污水处理设施建设，提高城市污水处理率，扶持污水深度处理和污水资源化，提高再生水回用率。

- 加强固体废物污染防治，加快城镇生活垃圾分类收集、储运和处理系统的建设，妥善处置危险废物。

## 主要防灾设施规划与项目建设计划

#### 防洪工程

规划至2020年，使老哈河、楼子店河平庄城区段达到50年一遇防洪标准，旱河城区段达到20年一遇防洪标准。对现状未达标堤防进行加高培厚，未建堤防河段实施新建堤防工程。

#### 抗震防灾

至2015年，规划永久、中型应急避难场所3个：平庄乐园，西部片区政府新址广场，银河广场（震后应急救治场所）。

至2020年，规划永久、大型应急避难场所1个：楼子店河换成带状工程。

#### 消防工程

保留现状1座消防站，新建3座普通消防站。其中，中心西片区新建1座，用地面积0.5公顷；西露天片区和东部工业区各新建1座，每处用地0.4公顷。

#### 人防工程

结合行政中心设置人防指挥中心，建筑面积1170平方米；与地面新建、改建医院、卫生院、防疫站等结合修建医疗救护工程，至2020年达到3500平方米；新建民用建筑按照相关标准修建防空地下室，到2020年新增人员掩蔽工程面积为97913平方米，新增防空专业队工程31273平方米；配套建设区域电站、区域供水站、人防物资库、食品站、生产车间、人民防空交通干（支）道、警报站、核生化监测中心等，至2020年配套工程达到21246平方米；城市主、次干道适当增加疏散通道两侧建筑后退红线的距离，保证两侧建筑物倒塌堆积后主干道仍有7米以上的宽度，次干道仍有5米以上宽度；结合居住区公园建设临时避难场所，结合大型广场、综合公园等建设固定避难场所。

## 主要绿地广场规划与项目建设计划

#### 建设目标与重点

加快改善城市生态环境建设，发挥园林绿地系统的社会经济环境综合效益，创造良好的人居环境。在保持现状良好自然环境本底的基础上，全面完善、优化人工环境，构建人工和自然有机结合的城市景观系统，创造特色鲜明、体验丰富、整体和谐的城市景观环境。

重点推进古山和牛头山生态环境修复，沿旱河、楼子店河、叶赤铁路老线景观绿带建设，沿叶赤铁路新线的防护绿带建设。

#### 主要绿地广场布局与项目建设计划

近期结合城区山体、河道、铁路、公园绿地等形成“两园、三廊、一带、多点”的网络化绿地结构。

两园：结合古山和牛头山生态修复，建设古山森林公园和牛头山郊野公园。其中2014年-2015年重点建设古山森林公园，2015年以后启动牛头山郊野公园建设。

三廊：包括楼子店河滨水景观绿廊、旱河建设的滨河景观绿廊和沿叶赤铁路老线改造而成的景观绿廊。其中，2014-2015年扩建旱河滨河景观绿廊（平庄乐园），启动楼子店河滨水景观绿廊（西部城区段）建设，叶赤铁路该线后，启动叶赤铁路老线景观绿廊建设。

一带：沿叶赤铁路新线建设的防护绿带，铁路改线后开始建设。

多点：多处城市公园。规划近期新建综合公园3处，分别位于西部片区、西露天片区和中心东片区，其中2014-2015年新建西部片区和西露天片区中心公园，中心东片区开发启动后同步建设飞机库公园；此外，近期新建街头游园5处。

（详见表十六）

## 工业区规划与项目建设计划

规划近期对平庄城区东北部的现状工业企业进行搬迁，发展东部工业区，引进无污染的工业项目。

# 城市近期建设规划实施政策与措施

#### 近期建设规划实施法制化

近期建设规划是滚动实施城市总体规划的法定内容之一，近期建设规划实施应纳入到法制轨道，城市建设必须遵从经城市人民政府批准的近期建设规划，近期建设规划应成为各级政府、各部门与社会共同行动的纲领性政策文件。

#### 编制完善下层次规划编制计划

近期建设规划实划定的发展用地为一定时期内城市的建设用地和城市的建设许可范围，应开展下层次规划的编制工作，以更好的落实近期建设规划。

#### 滚动编制年度实施计划

近期建设规划批复后，每年应滚动编制年度实施计划，实现对近期建设规划的适时调整，增强近期建设规划的可操作性和指导意义，以适应市场体制下城市的快速发展。

#### 建立城市土地储备制度

由政府委托的机构通过征用、收购、置换和到期回收等方式，对土地进行收储，并根据城市土地出让的年度计划投放市场。应严格控制土地投放量，为城市发展留足备用地，并通过用地审批，做到分期分批，强化土地的一级开发。

# 附则

#### 本规划由规划文本、规划图纸和附件（说明书）三部分组成，规划文本和规划图纸具有同等法律效力。

#### 本规划经由赤峰市人大审核，由赤峰市人民政府批准并组织实施，规划修改、解释权属赤峰市规划局。

#### 本规划自赤峰市人民政府批准之日起生效实施。

附表

## 附表一：中心城区规划指标一览表

| 类别 |  | 指标 | 单位 | 现状 （2013年） | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 经济指标 | 地区生产总值年均增长率 | % | 9.2 | ≥8 | ≥8 |
|  |  | 第三产业占GDP比重 | % | 35 | ≥35 | ≥40 |
| 社会民生 | 人口指标 | 城区人口规模（中心城区、平庄城区） | 万人 | 76 | 98 | 118 |
|  | 收入指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18678 | 28220 | ≥40000 |
|  | 医疗指标 | 每万人拥有医生数 | 个 | 20 | ≥22 | ≥25 |
|  | 教育指标 | 高等阶段教育毛入学率 | % | -- | ≥35 | ≥40 |
|  | 居住指标 | 城市人均住宅建筑面积 | m² | 31.2 | 33左右 | 34左右 |
|  |  | 低收入家庭保障性住房人均住房面积 | 平方米 | -- | -- | ≥15 |
|  | 道路交通 | 人均拥有铺装道路面积 | 平方米 | 9.72 | 10 | 11 |
|  | 公共设施 | 百人公共图书馆藏书数 | 册 | 26 | 28 | 30 |
|  |  | 每千人拥有医疗卫生机构床位数 | 个 | 4.1 | ≥4.3 | ≥4.5 |
|  |  | 九年义务教育学校服务半径 | m | -- | -- | 小学500m 初中1000m |
|  | 绿化指标 | 城镇人均公共绿地面积 | 平方米 | 9.02 | 9.5 | 10 |
|  | 其它投入 | 棚户区改造规模 | 户 | -- | 20049 | 32897 |
| 资源环境 | 水资源指标 | 生活用水集中供水普及率 | % | 86 | 90 | 100 |
|  |  | 污水再生利用率 | % | 30 | 40 | 50 |
|  |  | 地下水开采利用率 | % | 152 | 130 | 115 |
|  |  | 万元GDP耗水量 | m³/万元 | 188 | 130 | 110 |
|  |  | 工业用水重复率 | % | —— | ≥75 | ≥90 |
|  | 能源指标 | 单位GDP能耗 | 吨标准煤/万元 | —— | 1.35 | 1.2 |
|  |  | 管道天然气气化率 | % | —— | 60 | 80 |
|  | 水环境指标 | 水环境功能区水质达标率 | % | —— | 100 | 100 |
|  |  | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 城市污水集中处理率 | % | —— | ≥85 | ≥90 |
|  | 大气环境质量指标 | 空气质量二级以上天数比例 | % | 88 | ≥90 | ≥95 |
|  |  | 工业废气达标排放率 | % | —— | 100 | 100 |
|  | 垃圾处理指标 | 生活垃圾无害化处理率 | % | —— | ≥95 | 100 |
|  |  | 生活垃圾分类收集率 | % | —— | ≥50 | ≥80 |
|  |  | 生活垃圾密闭化运输率 | % | 90 | ≥95 | ≥95 |
|  | 污染排放指标 | 化学需氧量（COD）排放量 | 千克/万元（GDP） | —— | 比2010年减少9% | 比2010年减少15% |
|  |  | 二氧化硫排放量 | 千克/万元（GDP） | —— | 比2010年减少9% | 比2010年减少15% |
|  | 市政设施指标 | 集中供热普及率 | % | —— | ≥85 | ≥88 |

## 附表二：中心城区用地平衡一览表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地性质 | 2013现状年 |  |  | 2020规划年 |  |  | 2020规划年用地变化量 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用地面积 （公顷） | 人均用地（平方米/人） | 用地比例（%） | 用地面积（公顷） | 人均用地（平方米/人） | 用地比例（%） |  |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 3349.07 | 50.21 | 41.93 | 3076.59 | 33.08 | 26.55 | -272.48 |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 604.85 | 9.07 | 7.57 | 989.65 | 10.64 | 8.54 | 384.81 |
|  | 其中 | A1 |  | 行政办公用地 | 172.98 | 2.59 | 2.17 | 180.56 | 1.94 | 1.56 | 7.58 |
|  |  | A2 |  | 文化设施用地 | 5.64 | 0.08 | 0.07 | 39.33 | 0.42 | 0.34 | 33.69 |
|  |  | A3 |  | 教育科研用地 | 303.26 | 4.55 | 3.80 | 553.34 | 5.95 | 4.78 | 250.08 |
|  |  | A4 |  | 体育用地 | 30.65 | 0.46 | 0.38 | 82.94 | 0.89 | 0.72 | 52.29 |
|  |  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 59.48 | 0.89 | 0.74 | 102.65 | 1.10 | 0.89 | 43.17 |
|  |  | A6 |  | 社会福利用地 | 28.50 | 0.43 | 0.36 | 30.09 | 0.32 | 0.26 | 1.58 |
| 3 | B |  |  | 商业服务设施用地 | 724.23 | 10.86 | 9.07 | 1270.54 | 13.66 | 10.97 | 546.31 |
| 4 | M |  |  | 工业用地 | 1264.33 | 18.96 | 15.83 | 1299.00 | 13.97 | 11.21 | 34.67 |
| 5 | W |  |  | 仓储物流用地 | 496.90 | 7.45 | 6.22 | 518.32 | 5.57 | 4.47 | 21.42 |
| 7 | S |  |  | 道路与交通设施用地 | 947.38 | 14.20 | 11.86 | 2263.51 | 24.34 | 19.54 | 1316.13 |
|  | 其中 |  | S1 | 道路用地 | 808.24 | 12.12 | 10.12 | 2049.05 | 22.03 | 17.68 | 1240.81 |
| 8 | U |  |  | 市政公用设施用地 | 146.83 | 2.20 | 1.84 | 225.18 | 2.42 | 1.94 | 78.35 |
| 9 | G |  |  | 绿地 | 453.21 | 6.79 | 5.67 | 1943.96 | 20.90 | 16.78 | 1490.75 |
|  | 其中 |  | G1 | 公园绿地 | 368.03 | 5.52 | 4.61 | 1572.35 | 16.91 | 13.57 | 1204.32 |
| 城镇总建设用地面积 |  |  |  |  | 7986.79 | 119.74 | 100.00 | 11586.76 | 124.59 | 100.00 | 3599.97 |

## 附表三：中心城区重点地区分区建设指引一览表

| 分区类别 | 序号 | 名称 | 范围 | 建设指引 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点开发地区 | 1 | 松山北片区 | 松山片区西站大街以北 | 以区域性生产服务为核心功能，以居住和完善的生活服务为基本职能的综合片区，规划以友谊路为轴线向南北纵深拓展，沿路重点建设市、区级公共服务设施，纵深发展居住区。 |  |
|  | 2 | 小新地片区 | 小新地片区 | 以体育中心、商务金融中心、商贸城建设为重点，带动房地产开发，形成以金融、体育、教育、商贸为核心职能，高品质居住为基本职能的综合片区。 |  |
|  | 3 | 北洼子片区 | 北洼子片区 | 重点发展商贸、科研和高科技产业。平双路以西为松山信息科技产业园，发展高科技研发相关产业，沿半支箭和布置生活和片区服务职能；以东为北洼子商贸城、教育用地，继续扩展市场用地，完善配套生活服务设施建设。 |  |
|  | 4 | 陈营子组团 | 柳条沟和海苏沟西南至机场的锡伯河两岸地区 | 锡伯河北岸以和美工贸园为重点，发展商务、商贸和娱乐休闲产业，带动房地产开发；锡伯河南岸发展居住和无污染工业。 |  |
|  | 5 | 红山经济开发区 | 红山经济开发区现状建成区以东地区 | 发展机械制造、医药等技术资金密集型工业，配套生活服务功能。规划以红庙子镇为基础建设综合配套区，完善片区服务职能，发展生产性服务业，安置拆迁村民和职工；区内其他地区采用组团形式，作为工业发展用地。 |  |
|  | 6 | 赤峰物流城 | 桥北片区北部 | 以区域物流为基础，提档升级，重点发展商贸、商务和旅游服务等功能，并补充配套服务设施。 |  |
| 重点改善地区 | 1 | 红山片区 | 红山片区宁澜路以西地区、清河路以东地区和二道街以北地区 | 推进棚户区改造，腾退工业用地，完善公共服务、道路市政基础设施。 |  |
|  | 2 | 松山南片区 | 松山片区西站大街以南地区 | 棚户区改造与商住开发相结合，完善公共服务、道路市政基础设施。 |  |
| 重点生态控制地区 | 1 | 红山国家森林公园 | 红山国家森林公园保护范围 | 加强公园绿化建设，逐步清理沿山周边地区，积极开展申遗工作。 |  |
|  | 2 | 南山生态公园 |  | 重点清理违法建设，加强绿化及景观设施建设，改善生态品质。 |  |
|  | 3 | 西山生态公园 |  | 重点清理违法建设，加强绿化及景观设施建设，改善生态品质。 |  |

## 附表四：中心城区重大道路交通设施项目一览表

表4-1  重大对外交通设施规划一览表

| 类别 | 名称 | 位置 | 占地面积（公顷） | 吞吐能力 |  | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015年 | 2020年 |  |  |
| 公路客运枢纽 | 赤峰汽车站 | 玉龙大街西段，铁路西站东侧 | 7.20 | 20000人次/日 | 20000人次/日 | 扩建 | ★ |
|  | 桥北客运站 | 赤水路，六大份小区西侧 | 3.6 | 8000人次/日 | 15000人次/日 | 新建 | ★ |
|  | 火车站客运站 | 铁南大街南侧 | 5.6 | 15000人次/日 | 15000人次/日 | 新建 | ★ |
|  | 玉龙机场客运站 | 玉龙机场机场快速路内侧 | 5 | 3000人次/日 | 8000人次/日 | 新建 | ★ |
|  | 合计 |  | 21.4 | 46000人次/日 | 58000人次/日 |  |  |
|  | 赤峰集装箱中转站 | 北洼子片区 | 20 | 50万吨/年 | 200万吨/年 | 新建 | ▲ |
|  | 红山经济开发区物流中心 | 红山经济开发区 | 30 | 30万吨/年 | 300万吨/年 | 新建 | ▲ |
|  | 陈营子货运站 | 陈营子组团 |  | 50万吨/年 | 300万吨/年 | 新建 | ▲ |
|  | 农畜产品产业园货运站 | 农蓄产品产业园 |  | 50万吨/年 | 300万吨/年 | 新建 | ▲ |
|  | 合计 |  |  | 230万吨/年 | 1400万吨/年 | 新建 |  |
| 铁路 | 赤峰站 | 赤峰站 |  |  | 954万人次/年 | 改扩建 | ★ |

备注：★——应在年度计划中优先落实项目；▲——重点建设项目；△——有条件应落实的项目。（下同）

表4-2  2014年~2015年中心城区主次干路建设一览表

| 区域 | 名称 | 起讫点 | 道路等级 | 长度 | 建设状态 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 环 线 | 外环东路 | 外环北路至205省道 | 主干路 | 6537 | 新建 | 50 | 两块板 | ★ |
|  | 外环西路 | 玉龙大街至巴林大街 | 主干路 | 1776 | 新建 | 50 | 两块板 | ★ |
|  | 主干路8313米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 环 线 | 友谊东街 | 赤锡路至银河路 | 主干路 | 1312 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 红旗路 | 哈达东街至站前东街 | 主干路 | 223 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 铁南大街 | S205至平双路 | 主干路 | 7740 | 新建 | 60 | 三块板 | ★ |
|  |  | 平双路至大板路 | 主干路 | 1974 | 新建 | 60 | 四块板 | ★ |
|  | 大板路 | 铁南大街至西拉沐沦大街 | 主干路 | 1346 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  |  | 临潢大街至巴林大街 | 主干路 | 2878 | 新建 |  | 三块板 | ★ |
|  | 主干路15473米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红山片区 | 松州路 | 钢铁西街至铁南大街 | 主干路 | 1348 | 新建 | 60 | 三块板 | ★ |
|  | 哈达东街 | 清河路至站前东街 | 主干路 | 1511 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ★ |
|  | 清河路 | 三道街至北环路 | 主干路 | 800 | 改扩建 | 30 | 一块板 | ★ |
|  | 解放街 | 宁澜路至平双路 | 次干路 | 2190 | 新建 | 30 | 一块板 | ★ |
|  |  | 平双路至宝山路 | 次干路 | 1201 | 新建 | 30 | 一块板 | ★ |
|  | 火花路 | 北环路至三道街 | 主干路 | 811 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ★ |
|  | 红旗路 | 哈达东街至站前街 | 主干路 | 223 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 北大桥路 | 北环路至头道街 | 次干路 | 355 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 东园街 | 卫星路至红峰路 | 次干路 | 1754 | 改扩建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 红山路 | 红旗路至站前东街 | 次干路 | 2229 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 卫星路 | 东园路至站前东街 | 次干路 | 1810 | 改扩建 | 40 | 两块板 | ▲ |
|  | 主干路4693米，次干路10887米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁南片区 | 铁南大街 | 红旗路至南环路 | 主干路 | 2218 | 新建 | 60 | 三块板 | ★ |
|  | 宁澜路 | 站前街至铁南大街 | 主干路 | 411 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 主干路2629米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 松山片区 | 西站大街 | 平双路至西站路 | 主干路 | 642 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  |  | 西站路至英金路 | 主干路 | 1831 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  |  | 英金路至银河路 | 主干路 | 1634 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 规划二街（松一街） | 银河路至英金路 | 主干路 | 1211 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 松山大街 | 银河路至306国道 | 主干路 | 3560 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 银河路 | 化肥街至振兴大街 | 主干路 | 1765 | 改扩建 | 40 | 二块板 | ▲ |
|  | 广场北路 | 西站大街至松山大街 | 主干路 | 850 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 英金路 | 松山大街至友谊大街 | 主干路 | 1705 | 改扩建 | 62 | 四块板 | ▲ |
|  |  | 友谊大街至松七街 | 主干路 | 1892 | 改扩建 | 62 | 四块板 | ▲ |
|  | 松州路 | 松山大街至友谊大街 | 主干路 | 1696 | 新建 | 60 | 四块板 | ★ |
|  | 园林北路 | 木兰街至规划二街 | 次干路 | 3749 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 地质街 | 银河路至英金路 | 次干路 | 1634 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松五街 | 银河路至英金路 | 次干路 | 1592 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松六街 | 银河路至英金路 | 次干路 | 1634 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 昭乌达北路 | 松山大街至规划二路 | 次干路 | 3115 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 富山路 | 松山大街至规划二路 | 次干路 | 2135 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松四路 | 松山大街至松五街 | 次干路 | 2146 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路16786米，次干路16005米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八家片区 | 大板路 | 巴林大街至宝山路 | 主干路 | 1641 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 王府大街 | 大板路至外环西路 | 主干路 | 1243 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 天义路 | 宝山路至巴林大街 | 主干路 | 1144 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 宝山路 | 天义路至南四街 | 主干路 | 2811 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 主干路6839米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红山经济开发区 | 红一街 | 外环东路至赤通高速 | 主干路 | 3946 | 新建 | 50 | 两块板 | ★ |
|  | 赤元街 | 京能街至红八路 | 主干路 | 2803 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 红五街 | 电厂至红五路 | 主干路 | 1663 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 铁南大街 | 北环路至外环东路 | 主干路 | 2809 | 新建 | 60 | 三块板 | ★ |
|  | 红四路 | 红一街至站前东街 | 主干路 | 2729 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 红六路 | 红一街至赤元街 | 主干路 | 911 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 民生街 | 万泽路至外环东路 | 次干路 | 1455 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 隆昌街 | 维信路至红一路 | 次干路 | 312 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 荣升街 | 维信路至外环东路 | 次干路 | 1082 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红三街 | 红四路至红七路东 | 次干路 | 1790 | 改扩建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红四街 | 京能路西至红五路 | 次干路 | 1601 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红六街 | 红三路至红五路 | 次干路 | 976 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 维信路 | 民生街至隆昌街 | 次干路 | 496 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红一路 | 红二路至站前东街 | 次干路 | 2752 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 京能路 | 赤元街至红五街 | 次干路 | 942 | 改扩建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红三路 | 赤元街至站前东街 | 次干路 | 1812 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红五路 | 红一街至站前东街 | 次干路 | 2765 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红七路 | 红一街至赤元街 | 次干路 | 932 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红十二路 | 红九街至南山 | 次干路 | 1170 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路14861米，次干路18085米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小新地片区 | 铁南大街 | 外环南路至大板路 | 主干路 | 1165 | 新建 | 60 | 三块板 | ★ |
|  | 大板路 | 铁南大街至赤承高速出入口 | 主干路 | 1442 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 西拉沐沦大街 | 外环南路至大板路 | 主干路 | 1259 | 新建 | 60 | 三块板 | ★ |
|  | 宝山路 | 体育场东街至铁南大街 | 主干路 | 865 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 小一路 | 铁南大街至迎宾大街 | 次干路 | 451 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 迎宾大街 | 大板路至宝山路 | 次干路 | 1026 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 体育场东街 | 大板路至宝山路 | 次干路 | 1137 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路4731米，次干路2614米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈营子组团 | 喀一街 | 外环西路至喀十九路 | 主干路 | 5685 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 喀二路 | 206省道至富河街 | 主干路 | 1139 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 喀三路 | 206省道至富河街 | 次干路 | 1650 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀四路 | 206省道至富河街 | 次干路 | 1527 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀五路 | 206省道至富河街 | 次干路 | 1318 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀六路 | 206省道至富河街 | 次干路 | 1221 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀七路 | 喀一街至富河街 | 次干路 | 605 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀八路 | 喀一街至富河街 | 次干路 | 600 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀十九路 | S206至喀二街 | 次干路 | 720 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路6824米，次干路7641米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北洼子片区 | 天义路 | 规划一街至半支箭路 | 主干路 | 2112 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 农机路 | 天义路至平双路 | 主干路 | 871 | 新建 | 45 | 一块板 | ▲ |
|  | 半支箭路 | 大板路至西站北路 | 次干路 | 3120 | 新建 | 40 | 两块板 | ▲ |
|  | 西站北路 | 规划一街至北洼二街 | 次干路 | 1374 | 新建 | 40 | 两块板 | ▲ |
|  | 北洼一街 | 平双路至西站北路 | 次干路 | 785 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路2983米，次干路5259米 |  |  |  |  |  |  |  |

表4-3  2016年-2020年中心城区主次干路建设一览表

| 区域 | 名称 | 起讫点 | 道路等级 | 长度 | 建设状态 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外环西路 | 306国道至巴林大街 | 主干路 | 6227 | 新建 | 50 | 两块板 | ▲ |
|  | 外环南路 | 205省道至富河街 | 主干路 | 14000 | 新建 | 50 | 两块板 | ▲ |
|  | 外环北路 | 清河路至外环东路 | 主干路 | 9480 | 新建 | 50 | 两块板 | ★ |
|  |  | 306国道至赤锡路 | 主干路 | 6579 | 新建 | 50 | 两块板 | ★ |
|  | 主干路36286米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中环线 | 桥北大街 | 红旗路至清河路 | 主干路 | 999 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 红旗路（东环路） | 桥北大街至隧道 | 主干路 | 676 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  |  | 隧道至哈达东街 | 主干路 | 2579 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 主干路4254米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红山片区 | 解放街 | 红星路至清河路 | 次干路 | 1256 | 新建 | 20 | 一块板 | ▲ |
|  | 宁澜路 | 振兴大街至钢铁西街 | 主干路 | 1001 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 北环路 | 红山路至红烨大街 | 次干路 | 3580 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 卫星路 | 北环路至东园街 | 次干路 | 376 | 新建 | 40 | 两块板 | △ |
|  | 站前东街 | 卫星路至红六路 | 主干路 | 7097 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 钢铁街 | 清河路至站前东街 | 主干路 | 2347 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 主干路10445米，次干路3956米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁南片区 | 环山路 | 宁澜路至205省道 | 主干路 | 4587 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 宁澜路 | 铁南大街至环山路 | 主干路 | 569 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 铁一街 | 宁澜路至205省道 | 次干路 | 4482 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 西站大街 | 站前街至环山路 | 主干路 | 674 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 主干路5830米，次干路4482米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 松山片区 | 规划二街 | 松州路至银河路 | 主干路 | 2094 | 新建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 银河路 | 化肥街至规划二路 | 主干路 | 2695 | 改扩建 | 40 | 二块板 | ★ |
|  | 振兴大街 | 银河路至306国道 | 主干路 | 3190 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ★ |
|  | 英金路 | 松山大街至振兴大街 | 主干路 | 1250 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  |  | 松七路至外环北路 | 主干路 | 2169 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ★ |
|  | 松州路 | 松七街至友谊大街 | 主干路 | 1904 | 新建 | 60 | 四块板 | ▲ |
|  |  | 松山大街至松州桥 | 主干路 | 1800 | 改扩建 | 60 | 四块板 | ★ |
|  | 广场北路 | 松五街至规划二街 | 主干路 | 857 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 林东路 | 平双路至广场南路 | 主干路 | 2741 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 园林北路 | 振兴大街至林东路 | 主干路 | 264 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 木兰街 | 银河路至富山路 | 次干路 | 2900 | 改扩建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 化肥街 | 西站路至银河路 | 次干路 | 3428 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松三街 | 银河路至松三路 | 次干路 | 1825 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松五街 | 西站路至英金路 | 次干路 | 2315 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松六街 | 银河路至松三路 | 次干路 | 1791 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松七街 | 松州路至广场北路 | 次干路 | 1555 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 地质街 | 西站路至银河路 | 次干路 | 3457 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 西站路 | 松五街至松山大街 | 次干路 | 2445 | 新建 | 43 | 三块板 | △ |
|  | 松二路 | 松山大街至松五街 | 次干路 | 2126 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松三路 | 松七街至松山大街 | 次干路 | 3563 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 松四路 | 松山大街至振兴大街 | 次干路 | 1281 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路18964米，次干路26686米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天山路 | 巴林大街至林煌大街 | 次干路 | 3029 | 新建 | 32 | 两块板 | △ |
|  | 经棚路 | 巴林大街至临潢路 | 次干路 | 4028 | 新建 | 32 | 两块板 | △ |
|  | 罕山街 | 外环西路至大板路 | 次干路 | 764 | 新建 | 32 | 两块板 | △ |
|  | 全宁街 | 外环西路至大板路 | 次干路 | 789 | 新建 | 32 | 两块板 | △ |
|  | 燕山街 | 外环西路至大板路 | 次干路 | 1502 | 新建 | 32 | 两块板 | △ |
|  | 支八街 | 大板路至外环西路 | 次干路 | 1606 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 兴安街 | 经棚路至大板路 | 次干路 | 720 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 次干路12438米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红山经济开发区 | 铁南大街 | 外环东路至边界 | 主干路 | 1481 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 站前东街 | 北环路至红六路 | 主干路 | 5393 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 红五街 | 红五路至红七路东 | 主干路 | 1236 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 北环路 | 红烨大街至红九街 | 主干路 | 1236 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 红四路 | 站前东街至205省道 | 主干路 | 4159 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 红六路 | 赤元街站前东街 | 主干路 | 1870 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 红三街 | 京能路至红四路 | 次干路 | 738 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红四街 | 红五路至红七路东 | 次干路 | 1196 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红六街 | 红三路至红五路 | 次干路 | 1010 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红八街 | 红十二路至红四路 | 次干路 | 2647 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 红九街 | 北环路至环城东路 | 次干路 | 2535 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 红二路 | 万泽路至红七街 | 次干路 | 2987 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 红七路 | 赤元街至红六街南 | 次干路 | 1473 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 红十三路 | 铁男大街至南山 | 次干路 | 2140 | 新建 | 40 | 一块板 | △ |
|  | 主干路13894米，次干路14726米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小新地片区 | 宝山路 | 铁南大街至环山路 | 主干路 | 1705 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 环山路 | 平双路至外环南路 | 主干路 | 1623 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 松州路 | 铁南大街至小二街 | 主干路 | 525 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 小一路 | 西拉沐沦大街至迎宾大街 | 次干路 | 943 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  |  | 铁南大街至小二街南 | 次干路 | 1385 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 小二路 | 西拉沐沦大街至小一街 | 次干路 | 1803 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 小二街 | 大板路至平双路 | 次干路 | 1195 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 体育场东街 | 支七路至大板路 | 次干路 | 859 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 迎宾大街 | 外环南路至大板路 | 次干路 | 1196 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 小一街 | 外环南路至平双路 | 次干路 | 2729 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 支七路 | 西拉沐沦大街至小一街 | 次干路 | 1870 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路3853米，次干路11980米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥北片区 | 桥北大街 | 外环北路至红旗路 | 主干路 | 2464 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 老哈河大街 | 清河路至滨河路 | 主干路 | 1268 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 龙头山路 | 外环北路至锡伯河街 | 次干路 | 5887 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 英金河大街 | 锡伯河街至锡伯河街 | 次干路 | 2876 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 锡伯河街 | 滨河路至滨河路 | 次干路 | 1670 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北大桥路 | 西站大街至桥北大街 | 次干路 | 793 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 中昊街 | 滨河路至赤锡路 | 次干路 | 649 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  |  | 赤锡路至清河路 | 次干路 | 668 | 改扩建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 昊翔街 | 赤锡路至清河路 | 次干路 | 672 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 外贸街 | 赤锡路至查干沐沦大街 | 次干路 | 1583 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 物流一街 | 龙头山路至朝阳路 | 次干路 | 1053 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 朝阳路 | 物流一街至外贸街 | 次干路 | 1444 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 滨河路 | 物流一路南侧支路至桥北大街 | 次干路 | 4032 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 西站大街 | 滨河路至清河路 | 次干路 | 1268 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 主干路3732米，次干路21542米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈营子组团 | 机场快速路 | 机场至外环西路 | 快速路 | 8761 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 铁南大街 | 喀二路至外环南路 | 主干路 | 3756 | 新建 | 60 | 三块板 | ▲ |
|  | 喀一路 | 机场快速路至铁南大街 | 主干路 | 1000 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 喀九路 | 机场快速路至环山西路 | 主干路 | 2465 | 新建 | 40 | 两块板 | ▲ |
|  | 喀二路 | 富河街至环山西路 | 主干路 | 2320 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 喀七路 | 206省道至喀一街 | 次干路 | 612 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀八路 | 206省道至喀一街 | 次干路 | 577 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀十路 | 机场快速路至环山西路 | 次干路 | 1958 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀十二路 | 机场快速路至铁南大街 | 次干路 | 1024 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀十三路 | 机场快速路至铁南大街 | 次干路 | 964 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 喀十四路 | 机场快速路至环山西路 | 次干路 | 1457 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 快速路8761米，主干路9541米，次干路6592米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北洼子片区 | 规划一街 | 天义路至党校东路 | 主干路 | 2276 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 规划二街 | 外环西路至松州路 | 主干路 | 5586 | 改扩建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 大板路 | 半支箭路至外环北路 | 主干路 | 2014 | 新建 | 50 | 三块板 | ▲ |
|  | 农机路 | 北洼二路至党校东路 | 次干路 | 301 | 新建 | 45 | 一块板 | △ |
|  | 党校东路 | 外环北路至规划二街 | 次干路 | 2854 | 新建 | 40 | 两块板 | △ |
|  | 北洼二路 | 规划一街至规划二街 | 次干路 | 1842 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼三路 | 规划一街至友谊大街 | 次干路 | 2992 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼四路 | 北洼四街至半支箭路 | 次干路 | 1944 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼五路 | 规划二街至北洼四街 | 次干路 | 775 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼一街 | 平双路至西站北路 | 次干路 | 785 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼二街 | 北洼四路至党校东路 | 次干路 | 2216 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼三街 | 大板路至西站北路 | 次干路 | 2312 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 北洼四街 | 平双路至党校东路 | 次干路 | 1532 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  |  | 大板路至天义路 | 次干路 | 827 | 新建 | 30 | 一块板 | △ |
|  | 主干路9876米，次干路18380米 |  |  |  |  |  |  |  |

表4-4  2014年~2015年中心城区桥梁建设一览表

| 名称 | 连通组团 | 长度（米） | 桥宽（米） | 机动车道数 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林路桥 | 红山片区-松山片区 | 275 | 40 | 双向6车道 | 改扩建 | ★ |
| 北大桥路英金河桥 | 红山片区-桥北片区 | 350 | 28 | 双向4车道 | 修缮 | ▲ |
| 彩虹桥拓宽 | 松山片区-桥北片区 | 389 | 40 | 双向6车道 | 改扩建 | ★ |
| 天义路半支箭河桥 | 八家片区-北洼子片区 | 177 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 红一街桥 | 红山经济开发区 | 74 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ★ |
| 赤元街桥 | 红山经济开发区 | 73 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |

表4-5  2016年-2020年中心城区建设桥梁（隧道）一览表

| 名称 | 连通组团 | 长度（米） | 桥宽（米） | 机动车道数 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火花路英金河桥 | 红山片区-桥北片区 | 320 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ★ |
| 外环西路锡伯河桥 | 八家片区-小新地片区 | 352 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 外环西路半支箭河桥 | 八家片区-北洼子片区 | 210 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 外环北路阴河桥 | 松山片区-桥北片区 | 317 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 外环北路英金河桥 | 桥北片区 | 440 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 喀一路锡伯河桥 | 陈营子组团 | 450 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 喀二路锡伯河桥 | 陈营子组团 | 240 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 宁澜路桥 | 红山片区-松山片区 | 360 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 红旗路隧道 | 红山片区-桥北片区 | 590 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 规划二街阴河桥 | 松山片区-桥北片区 | 549 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 西站大街阴河桥 | 松山片区-桥北片区 | 405 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |
| 大板路半支箭河桥 | 八家片区-北洼子片区 | 240 | 40 | 双向6车道 | 新建 | ▲ |

表4-6  2014年~2015年中心城区建设公铁立交桥一览表

| 名称 | 位置 | 立交桥类型 | 起讫点 | 道路等级 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西站大街公铁立交桥 | 松山片区 | 下穿立交桥 | 西站大街与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ★ |
| 解放街公铁立交桥 | 红山片区 | 下穿立交桥 | 解放街与京通铁路交叉口 | 次干路 | 新建 | ★ |
| 松州路公铁立交桥 | 红山片区 | 下穿立交桥 | 松州路与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ★ |
| 外环东路公铁立交桥 | 红山经济开发区 | 上跨立交桥 | 外环东路与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ★ |

表4-7  2016年-2020年中心城区建设公铁立交桥一览表

| 名称 | 位置 | 立交桥类型 | 起讫点 | 道路等级 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外环北路京通铁路立交桥 | 松山片区 | 上跨立交桥 | 外环北路与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 外环北路赤大白铁路立交桥 | 松山片区 | 上跨立交桥 | 外环北路与赤大铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 规划二街公铁立交桥 | 松山片区 | 下穿立交桥 | 规划二街与京通赤大铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 林东路公铁立交桥 | 松山片区 | 下穿立交桥 | 林东路与京通铁路交叉口 | 次干路 | 新建 | ▲ |
| 化肥街公铁立交桥 | 松山片区 | 下穿立交桥 | 化肥街与京通铁路交叉口 | 次干路 | 新建 | ▲ |
| 火花路公铁立交桥 | 红山片区 | 下穿立交桥 | 火花路与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 红四路公铁立交桥 | 红山经济开发区 | 下穿立交桥 | 红四路与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 宁澜路公铁立交桥 | 红山片区 | 下穿立交桥 | 宁澜路与京通铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |

表4-8  中心城区老城区近期道路改造项目一览表

| 道路名称 | 2014-2015年建设内容 | 2016-2020年建设内容打通方向 |
| --- | --- | --- |
| 芳草路 | 打通钢铁西街至铁南大街段 | 打通铁南大街至规划二街段 |
| 宁澜路 | 打通钢铁西街至振兴大街段 | 打通站前街至环山路段 |
| 园林路 | 改扩建林东路至振兴大街段 |  |
| 新华路 | 打通北环路至头道街段 |  |
| 火花路 | 打通铁南大街至铁一街段；改扩建三道街至北环路段 | 改扩建三道街至铁南大街段 |
| 红旗路 |  | 新建隧道至桥北大街；改扩建隧道至哈达东街段 |
| 四道街 | 改扩建新华北路-太平街胡同段 |  |
| 五道街 | 改扩建新华北路-火花路段 |  |
| 长青街 | 打通园林路至宁澜路段 |  |
| 钢铁街 |  | 打通清河路至站前街段 |
| 解放街 | 打通宝山路至宁澜路段 | 打通红星路至清河路段 |
| 站前街 |  | 打通卫星路至红旗路段 |
| 卫星路 | 改扩建站前街至东园街 | 打通东园街至北环路段 |
| 北环路 | 打通新华北路至火花路段；改扩建新华北路至园林路段；改扩建火花路至红山路段 | 打通红山路至红烨大街段 |
| 东园街 | 改扩建卫星路至红峰路段 | 打通清河路至卫星路段 |

表4-9  2014年~2015年中心城区新建临时停车场一览表

| 名称 | 类型 | 泊位数（个） | 位置 | 面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三道街环岛停车场 | 绿下停车场 | 44 | 三道街与园林路环岛 | 1323 | ★ |
| 园林西大桥环岛停车场 | 绿下停车场 | 44 | 园林西大桥与园林路环岛 | 1323 | ★ |
| 赤峰市医院停车场 | 地下停车场 | 206 | 哈达街与昭乌达路交叉口 | 6174 | ★ |
| 市红山区第三小学停车场 | 绿下停车场 | 33 | 三道街与昭乌达路交叉口 | 992 | ★ |
| 昭乌达路停车场 | 绿下停车场 | 66 | 三道街与昭乌达路交叉口 | 1985 | ★ |
| 内蒙古朝聚眼科医院停车场 | 绿下停车场 | 66 | 哈达街与昭乌达路交叉口 | 1985 | ★ |
| 红山区民族幼儿园停车场 | 绿下停车场 | 132 | 哈达街与新华路交叉口 | 3969 | ★ |
| 文化广场停车场 | 绿下停车场 | 353 | 哈达街与新华路步行街交叉口 | 10584 | ★ |
| 文化大厦停车场 | 绿下停车场 | 250 | 哈达街与新华路交叉口 | 7497 | ★ |
| 长青公园停车场 | 绿下停车场 | 44 | 哈达街与公园西胡同交叉口 | 1323 | ★ |
| 哈达街停车场 | 地下停车场 | 265 | 哈达街与火花路交叉口 | 7938 | ★ |
| 清河路三道街停车场 | 绿下停车场 | 434 | 清河路与三道街交叉口 | 13010 | ★ |
| 清河路哈达东街停车场 | 绿下停车场 | 309 | 清河路与哈达东街交叉口 | 9261 | ★ |
| 青龙幼儿园停车场 | 绿下停车场 | 66 | 哈达西街与松州大桥交叉口 | 1985 | ★ |
| 去通信公司赤峰分公司停车场 | 绿下停车场 | 184 | 钢铁西街与松州路交叉口 | 5513 | ★ |
| 西旱河停车场 | 绿下停车场 | 529 | 钢铁街与西旱河交叉口 | 15876 | ★ |
| 赤峰市环境保护局停车场 | 绿下停车场 | 485 | 钢铁街与西旱河交叉口 | 14553 | ★ |
| 北盎园小区停车场 | 绿下停车场 | 566 | 钢铁街与园林路交叉口 | 16979 | ★ |
| 赤峰市实验小学停车场 | 地下停车场 | 132 | 钢铁街与园林路交叉口 | 3969 | ★ |
| 赤峰市实验第三小学停车场 | 地下停车场 | 132 | 解放街与园林路交叉口 | 3969 | ★ |
| 赤峰学院第二附属医院停车场 | 绿下停车场 | 103 | 解放街与园林路交叉口 | 3087 | ★ |
| 赤峰市体育中学停车场 | 地下停车场 | 588 | 长青街与昭乌达路交叉口 | 17640 | ★ |
| 红山区人民政府停车场 | 绿下停车场 | 551 | 钢铁街与昭乌达路交叉口 | 16538 | ★ |
| 赤峰宾馆停车场 | 绿下停车场 | 59 | 钢铁街与昭乌达路交叉口 | 1764 | ★ |
| 中国铁通赤峰分公司停车场 | 绿下停车场 | 59 | 昭乌达路与解放街交叉口 | 1764 | ★ |
| 沈阳铁路局赤峰车务段停车场 | 绿下停车场 | 110 | 昭乌达路与站前街交叉口 | 3308 | ★ |
| 内蒙古赤峰市气象局停车场 | 地下停车场 | 110 | 解放街与新华路交叉口 | 3308 | ★ |
| 赤峰市第一职业中专停车场 | 地下停车场 | 265 | 钢铁街与红星路交叉口 | 7938 | ★ |
| 东旱河停车场 | 绿下停车场 | 441 | 长青街与清河路交叉口 | 13230 | ★ |

表4-10  2016年-2020年中心城区新建社会停车场一览表

| 名称 | 类型 | 泊位数（个） | 位置 | 面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北洼子停车场 | 社会停车场 | 525 | 规划二街与天义路交叉口 | 15762 | ▲ |
| 赤峰西站停车场 | 社会停车场 | 668 | 西站大街与西站路交叉口 | 20042 | ▲ |
| 穆家营子学校停车场 | 社会停车场 | 105 | 广场北路与松五街交叉口 | 3160 | ▲ |
| 赤峰福利龙华铸管厂停车场 | 社会停车场 | 376 | 园林北路与松五街交叉口 | 11289 | ▲ |
| 桥西停车场 | 社会停车场 | 98 | 松山大街与银河路交叉口 | 2969 | ▲ |
| 松山区中医院停车场 | 社会停车场 | 104 | 振兴大街与广场南路交叉口 | 3149 | ▲ |
| 冠东百货停车场 | 社会停车场 | 99 | 锦山路与玉龙大街交叉口 | 2978 | ▲ |
| 沃尔玛停车场 | 社会停车场 | 99 | 天义路与玉龙大街交叉口 | 2992 | ▲ |
| 八家停车场 | 社会停车场 | 99 | 天义路与富河街交叉口 | 2984 | ▲ |
| 小新地停车场 | 社会停车场 | 277 | 西拉沐沦大街与小一路交叉口 | 8339 | ▲ |
| 松洲桥停车场 | 社会停车场 | 101 | 松洲路与钢铁西街交叉口 | 3033 | ▲ |
| 红山区政府停车场 | 社会停车场 | 100 | 钢铁街与昭乌达路交叉口 | 3007 | ▲ |
| 赤峰市火车站停车场 | 社会停车场 | 420 | 环山路与火花路交叉口 | 12616 | ▲ |
| 千禧建材城停车场 | 社会停车场 | 100 | 钢铁街与卫星路交叉口 | 3011 | ▲ |
| 蚁力神酒业有限责任公司停车场 | 社会停车场 | 106 | 赤锡路与英金河大街交叉口 | 3180 | ▲ |
| 安定医院停车场 | 社会停车场 | 100 | 锡伯河街与龙头山路交叉口 | 3009 | ▲ |
| 哈达和硕学校停车场 | 社会停车场 | 134 | 滨河路与查干沐沦大街交叉口 | 4025 | ▲ |
| 当铺地停车场 | 社会停车场 | 2673 | 当三路与当一街交叉口 | 80195 | ▲ |
| 红庙子停车场 | 社会停车场 | 340 | 赤元街与红七路交叉口 | 10217 | ▲ |
| 王家营子停车场 | 社会停车场 | 83 | 北洼四街与天义路交叉口 | 2504 | ▲ |
| 赤峰博物馆停车场 | 社会停车场 | 97 | 锦山路与富河街交叉口 | 2936 | ▲ |

表4-11  2014年~2015年中心城区近期公交场站建设一览表

| 名称 | 类型 | 位置 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤峰火车站公交枢纽站 | 枢纽站、停车场 | 赤峰火车站南 | 新建 | ★ |
| 桥北公交枢纽站 | 枢纽站 | 龙头山路东，物流一街北 | 新建 | ★ |
| 玉龙机场公交枢纽站 | 枢纽站 | 玉龙机场西 | 新建 | ★ |
| 赤峰西站公交枢纽站 | 枢纽站 | 赤峰西站东 | 新建 | ★ |
| 铁南公交中心站 | 公交场站、停车场、维修厂 | 铁南大街与火花路交叉口 | 新建 | ★ |
| 桥西公交中心站 | 公交场站、停车场、维修 | 松山友谊大街与园林北路交叉口 | 新建 | ★ |
| 和美公交中心站 | 公交场站、停车场、加气 | 和美建材城 | 新建 | ★ |
| 党校公交中心站 | 首末站、停车场、维修 | 北洼三街与平双路交叉口 | 新建 | ★ |
| 小新地公交中心站 | 公交场站、停车场 | 铁南大街与宝山路交叉口 | 新建 | ★ |
| 桥北BRT中心站 | 中心站 | 西站大街与赤锡路交叉口 | 新建 | ★ |
| 红庙子BRT中心站 | 首末站、停车场、修理厂、加气/油 | 红庙子赤元街东段 | 新建 | ★ |
| 赤峰学院公交中心站 | 公交场站、停车场 | 迎宾大街与平双路交叉口 | 新建 | ▲ |
| 八家公交中心站 | 中心站 | 巴林大街与天义路交叉口 | 新建 | ▲ |
| 八家西公交中心站 | 中心站 | 外环路与燕山街交叉口 | 新建 | ▲ |
| 陈营子西公交中心站 | 中心站 | 喀四路与喀一街交叉口 | 新建 | ▲ |
| 松州路公交中心站 | 中心站 | 红山片区松州路西，解放路北 | 新建 | ▲ |

表4-12  2016年-2020年中心城区近期公交场站建设一览表

| 名称 | 类型 | 位置 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小新地东公交中心站 | 中心站 | 小一路南端 | 新建 | ▲ |
| 西山公园公交中心站 | 中心站 | 罕山街与外环西路交叉口 | 新建 | ▲ |
| 远联钢铁公交中心站 | 中心站 | 铁南大街与东外环交叉口 | 新建 | ▲ |
| 陈营子东公交中心站 | 中心站 | 喀一路与喀三街交叉口 | 新建 | ▲ |
| 清河路公交中心站 | 中心站 | 红山片区清河路西，头道街北 | 新建 | ▲ |
| 红旗路公交中心站 | 中心站 | 红山片区红旗路东，三道东街北 | 新建 | ▲ |
| 钢铁西街公交中心站 | 中心站 | 红山片区钢铁西街南，宁澜路西 | 新建 | ▲ |

表4-13  赤峰市中心城区2014-2015年公交加油/加气站建设一览表

| 序号 | 加气/油站所建位置 | 主要功能 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红庙子公交中心站 | 加气/油 | 新建 |
| 2 | 桥北公交枢纽站 | 加气/油 | 新建 |
| 3 | 和美公交中心站 | 加气/油 | 新建 |
| 4 | 铁南公交中心站 | 加气/油 | 新建 |
| 5 | 小新地西加油加气站 | 加气/油 | 新建 |

## 附表五：中心城区重大公共服务设施项目一览表

表5-1 中心城区行政设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 松山党政机关综合办公楼 | 松六街以北，松五街以南，园林路以东，广场路以西 | 1.0 | 3.9 | 续建 |  |  |  | 9600 | ★ |
| 松山综合服务中心业务用房项目 | 松六街以北，松五街以南，园林路以东，广场路以西 | 3.4 | 1.4 | 新建 |  |  |  | 4342 | ▲ |
| 红山区公安机关业务技术用房 | 桥北片区 |  | 1.3 | 续建 |  |  |  | 5220 | ▲ |
| 红山区公安局综合办公楼 | 桥北片区 |  | 0.7 | 续建 |  |  |  | 2147 | ▲ |
| 红山区看守所、拘留所 | 红山区红庙子镇 | 6 | 1.4 | 新建 |  |  |  | 3473 | ▲ |

表5-2 中心城区文化设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 级别 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |  |
| 赤峰市大剧院 | 富河街（赤峰市博物馆西侧） | 市级 | 3.0 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 赤峰市图书馆 | 富河街（文博大厦西侧） | 市级 | 2.2 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 赤峰市群艺馆 | 富河街（文博大厦西侧） | 市级 |  |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 赤峰市规划展览馆 | 富河街（赤峰市博物馆西侧） | 市级 | 1.4 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 红山文化展示中心 | 红山公园东南角 | 市级 | 3.0 | 1 | 新建 |  |  |  | 6000 | ★ |
| 老年人文体活动中心 | 陈营子组团 | 市级 | 1.5 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 二道井子国家考古公园 | 文钟镇二道井子村打粮沟门自然村北部 |  | 5 | 1.6 | 新建 |  |  |  | 3500 | ★ |
| 长青公园公共服务中心 | 长青公园东侧 | 区级 | 0.7 | 1.1 | 新建 |  |  |  | 3000 | ★ |
| 红山区图书馆 | 长青公园东侧 | 区级 |  | 0.15 | 改扩建 |  |  |  |  |  |
| 红山区少儿图书馆 | 长青公园东侧 | 区级 |  | 0.14 | 改扩建 |  |  |  |  |  |
| 红庙子文化活动中心 | 红庙子镇平双路东侧 | 区级 | 1.2 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 红山区文化中心 | 老城宁澜路西侧滨水 | 区级 | 0.5 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 桥北文化活动中心 | 桥北龙头山路北段东侧 | 区级 | 3.0 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 松山区文化馆、图书馆、博物馆 | 友谊大街南侧 | 区级 | 3.9 | 2.2 | 新建 |  |  |  | 9000 | ★ |
| 北洼子文化活动中心 | 北洼子农机路西段南侧 | 区级 | 1.1 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 松山南片区文化活动中心 | 松山松洲路东侧滨水 | 区级 | 0.8 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 八家片区文化活动中心 | 八家天山路与巴林大街交叉口 | 区级 | 0.6 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 陈营子组团文化活动中心 | 陈营子组团锡伯河北岸 | 区级 | 2.0 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |

表5-3 中心城区近期教育设施建设一览表

| 类别 | 名称 | 位置 | 班数 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 学生规模 | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |  |
| 高教 | 赤峰学院校园一期工程建设 | 赤峰学院 |  |  |  | 改扩建 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 特校 | 松山区特殊教育学校 | 松山北片区 | 30 | 3.46 |  | 新建 |  |  |  |  | 400 | ▲ |
| 高中 | 红山区桥北高中建设项目 | 桥北片区 | 60 | 8 | 3.9 | 新建 |  |  |  | 3000 | 9750 | ▲ |
|  | 红山区新地高中建设项目 | 小新地片区 | 60 | 7.8 | 3.6 | 新建 |  |  |  | 3000 | 9000 | ▲ |
|  | 红旗中学松山分校 | 松山北片区，园林路以东、广场路以西 | 72 | 13.33 | 7.15 | 迁建 |  |  |  | 3600 | 17480 | ▲ |
|  | 松山区蒙古族中学 | 迁至红旗中学松山分校院内 | 63 | 5.55 | 3.24 | 迁建 |  |  |  | 2400 |  | ▲ |
|  | 内蒙古地质二中 | 迁至红旗中学松山分校院内 | 48 | 5.55 | 3.24 | 迁建 |  |  |  | 2400 |  | ▲ |
| 初中 | 松山区第二中学 | 松山大街路北，英金路东 | 48 | 2.66 | 2.68 | 改扩建 |  |  |  | 2400 |  | ▲ |
|  | 松山区第八中学 | 英金路东，园林路西，松三街南，松五街以北 | 30 | 3.23 | 2.2 | 新建 |  |  |  | 1500 | 6400 | ▲ |
|  | 松山区第七中学（北城初中） | 英金路东，园林路西，松一街北，北一街南 | 36 | 5.5 | 2.23 | 迁建 |  |  |  | 1800 | 8000 | ▲ |
|  | 松山区第九中学 | 松北城区 | 36 | 2.6 | 2.2 | 新建 |  |  |  | 1800 | 8000 | ▲ |
|  | 松山信息产业园区组团中学 | 经九路以东，经十路以西，纬十路南，纬十一路以北地块 | 24 | 4 | 1.44 | 新建 |  |  |  | 1200 | 5000 | ▲ |
|  | 松山区第十中学 | 天山路东，大板路西，玉龙大街南，燕山街北 | 36 | 7.87 | 2.2 | 新建 |  |  |  | 1800 | 8000 | ▲ |
|  | 松山区第十一中学 | 经棚路东，天山路西，罕山街南，王府大街北 | 36 | 4.79 | 2.2 | 新建 |  |  |  | 1800 | 8000 | ▲ |
|  | 红庙子中学改扩建项目 | 红庙子中学原址 | 18 | 2.5 |  | 改扩建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 红山区新地中学建设项目 | 小新地片区 | 30 | 4.5 | 1.6 | 新建 |  |  |  | 1500 | 4000 | ▲ |
|  | 红山区小新地规划初中一 | 小新地片区 | 18 | 2.9 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 红山区小新地规划初中二 | 小新地片区 | 18 | 2.5 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 红山区桥北规划初中 | 桥北片区 | 18 | 2.5 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 示范性中学 | 大板路西，燕山街北 | 42 | 7.3 | 2.46 | 新建 |  |  |  | 2100 | 8965 | ▲ |
|  | 陈营子组团规划初中一 | 陈营子组团锡伯河北岸 | 18 | 2.5 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 陈营子组团规划初中二 | 陈营子组团锡伯河南岸 | 18 | 2.5 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 小学 | 松山区第一小学 | 广场路与木兰街交汇处东北 | 30 | 1.53 | 0.42 | 改扩建 |  |  |  | 2078 |  | ▲ |
|  | 松山区第七小学 | 富山路东，松二路西，化肥街南，松山大街北 | 18 | 0.61 | 0.19 | 改扩建 |  |  |  | 1847 |  | ▲ |
|  | 松山区第十一小学 | 地质街北，松七街南，昭乌达路东，松一路西 | 24 | 2.27 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第十二小学 | 英金路东，园林路西，西站大街南，化肥街北 | 24 | 2.92 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 |  | ▲ |
|  | 松山区第十五小学 | 西站大街北，地质街南，富山路东，松四路西 | 24 | 2.1 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 |  | ▲ |
|  | 松山区第十六小学 | 英金路东，园林路西，西站大街南，化肥街北 | 24 | 2.2 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第十七小学 | 广场路东，昭乌达路西，松三街南，松五街北 | 24 | 3.59 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第十八小学 | 英金路西，松三路东，北二街南，北一街北 | 24 | 2.92 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区温商小学 | 纬九路南、纬十路北、经九路东、306国道西 | 24 | 1.2 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 松山区第二十小学 | 木兰街北，峰回路西，松涛街南，中天商业综合体范围 | 24 | 1.26 | 1.08 | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 松山区第二十一小学 | 临潢大街南，松洲路西 | 24 | 1.62 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第二十二小学 | 平双公路西，支四街北 | 24 | 1.73 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 540 | 2700 | ▲ |
|  | 信息产业园区第一小学 | 经九路西，天义路东，纬十路南，纬十一路北 | 24 | 2.27 | 0.9 | 扩建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 信息产业园区第二小学 （五甲万京小学） | 经十路西，经九路东，纬十一路南，纬十二路北 | 24 | 1.73 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山物流园区小学 | 商贸大街与松一街交汇西南 | 24 | 4.2 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第二十三小学 | 大板路东，新惠路西，宝山路南，南四街北 | 24 | 2.64 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第二十四小学 （山西营子小学） | 经棚路东，天山路西，巴林大街南，罕山街北 | 24 | 3.08 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第二十五小学 | 经棚路东，天山路西，全宁街南，玉龙大街北 | 24 | 2.09 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 松山区第二十六小学 | 天山路东，大板路西，燕山街南，支八路北 | 25 | 2.67 | 1.08 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3200 | ▲ |
|  | 红山区第四实验小学项目 | 原址 | 24 | 2.4 | 1.2 | 扩建 |  |  |  | 1080 | 3000 | ▲ |
|  | 柳条沟寄宿制小学扩建项目 | 原址 | 12 |  | 0.26 | 扩建 |  |  |  | 540 | 348 | ▲ |
|  | 新地小学建设项目 | 小新地片区 | 36 | 3.7 | 1.5 | 新建 |  |  |  | 1620 | 4000 | ▲ |
|  | 红山区红山郡小学建设项目 | 小新地片区 | 36 | 3.6 | 1.8 | 新建 |  |  |  | 1620 | 4500 | ▲ |
|  | 红山区大三家小学建设项目 | 小新地片区 | 36 | 3.6 | 1.8 | 新建 |  |  |  | 1630 | 4500 | ▲ |
|  | 红山区西南地小学建设项目 | 小新地片区 | 24 | 2.5 | 1.2 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3000 | ▲ |
|  | 西水地小学教学楼 | 红山经济开发区 | 12 |  | 0.28 | 新建 |  |  |  | 540 | 476 | ▲ |
|  | 红山区第四小学建设项目 | 桥北片区 | 24 | 2.6 | 1.2 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3000 | ▲ |
|  | 红山区哈达和硕小学项目 | 桥北片区 | 24 | 2.4 | 1.2 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3000 | ▲ |
|  | 红山区六大份小学建设项目 | 桥北片区 | 24 | 2.4 | 1.2 | 新建 |  |  |  | 1080 | 3000 | ▲ |
|  | 示范性小学 | 天山路西，燕山街南 | 36 | 6.6 | 1.82 | 新建 |  |  |  | 1620 | 6882 | ▲ |
|  | 仓窖小学改扩建项目 | 原址 | 24 | 2.5 |  | 改扩建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 陈营子小学迁建项目 | 陈营子组团锡伯河南岸 | 24 | 2.5 |  | 迁建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 陈营子组团规划新建小学 | 陈营子组团锡伯河北岸 | 24 | 2.5 |  | 新建 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 红山区红庙子小学扩建项目 | 原址 | 24 | 2.0 |  | 改扩建 |  |  |  |  |  | ▲ |

表5-4 中心城区近期体育设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 市体育中心 | 小新地片区 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
| 松山区体育中心 | 松三路以西，松州路以东，北一街以南，松一街以北 | 17.1 | 4 | 新建 |  |  |  | 24000 | ▲ |
| 松山区标准体育场 | 地质街北，松七街南，临河街西，松一路东 | 6.6 |  | 新建 |  |  |  | 5000 | ▲ |
| 松山区全民健身中心一 | 临潢大街东段，水上公园西侧 （原游泳池和东侧） | 2 |  | 改扩建 |  |  |  |  | △ |
| 松山区全民健身中心二 | 松山富山路南端东侧三角地 | 1.4 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 北洼子体育场馆 | 北洼子组团半支箭路北 | 4.5 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 八家体育场馆 | 八家片区罕山街北 | 4.9 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 八家全民健身中心 | 八家片区燕山路南 | 2.5 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 红山区体育馆 | 桥北第一职业中专院内 | 0.4 | 0.8 | 新建 |  |  |  | 4679 | ▲ |
| 红山区体育广场 （原赤峰市体育馆） | 长青街中段红山区体育局院内 | 0.4 | 0.4 | 改建 |  |  |  | 1542 | ▲ |
| 红庙子体育馆 | 红庙子镇规划赤元街东段路北 | 7.5 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 红山区文钟镇全民健身中心 | 小新地片区文钟镇平双路东侧 | 3.1 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 红山区铁南全民健身中心 | 老城区铁南片区赤新线西侧 | 1.3 |  | 改扩建 |  |  |  |  | △ |
| 红山区红山公园全民健身中心 | 红山公园内 | 1.9 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 红山区六大份全民健身中心 | 红山六大份片区桥北大街东侧 | 1.4 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 陈营子组团全民健身中心 | 陈营子组团锡伯河北岸 | 2.0 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |

表5-5 中心城区近期医疗卫生设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 类别 | 床位数 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 赤峰松山医院（二期） | 玉龙大街松山五中旁 | 综合三级 |  | 4.2 |  | 改扩建 |  |  |  |  | ▲ |
| 赤峰市第二医院门诊楼及综合保障楼建设项目 | 赤峰市第二医院院内 | 综合 |  | 0.5 | 1.8 | 新建 |  |  |  | 8451 | ▲ |
| 红山区妇幼保健所迁址改建项目 | 迁至现红山中医院院址 | 综合 | 50 |  | 1.1 | 迁建 |  |  |  | 3000 | ▲ |
| 小新地综合医院 | 小新地片区巴林大街北侧，大板路西侧 | 综合 |  | 4.4 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 红庙子综合医院 | 红庙子镇赤元街南侧 | 综合 |  | 2.6 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 陈营子组团综合医院 | 陈营子组团锡伯河北岸 | 综合 |  | 3.8 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 红山中医院 | 迁至桥北六大份 | 综合 | 800 | 4.7 | 4.8 | 迁建 |  |  |  | 24500 | ★ |
| 松山中蒙医院，区妇幼保健所，区结防所综合业务建设项目 | 松山北片区 |  | 719 | 3.36 |  | 新建 |  |  |  | 9900 | ▲ |
| 松山区社区卫生服务中心建设 | 2所（北洼子片区、八家片区西） | 社区服务中心 |  | 1（每处） | 0.5 | 新建 |  |  |  | 3560 | ▲ |
| 红山区社区卫生服务中心建设 | 2所（桥北片区、文钟镇） | 社区服务中心 |  | 1（每处） | 0.5 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 松山区计生服务中心 | 松山北片区 |  | 80 |  | 1 | 新建 |  |  |  | 3000 | △ |
| 红山区计划生育服务站 | 西城社区卫生服务中心院内 |  |  |  | 0.2 | 新建 |  |  |  | 450 | △ |

表5-6 中心城区近期福利设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 床位数 | 用地面积（公顷） | 建筑面（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 赤峰市福利中心 | 松山北片区英金路西侧 |  | 8.7 | 25 | 新建 |  |  |  | 100000 | ★ |
| 红山区城南养护院建设项目 | 城南村曲家沟（原红山区敬老院院内） | 150 | 0.36 | 0.36 | 新建 |  |  |  | 600 | ▲ |
| 松南养老院 | 松山南片区振兴大街北侧 |  | 0.3 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 八家南养老院 | 八家片区罕山街路南 |  | 0.9 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 八家北养老院 | 八家片区北部新二街路南 |  | 2.4 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 文钟养老院1 | 文钟镇文钟一街路南 |  | 6.6 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 文钟养老院2 | 文钟镇外环路路南 |  | 1.8 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 红庙子养老院 | 红庙子镇赤元街南部 |  | 3.8 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 桥北养老院 | 桥北片区滨河路东 |  | 4.6 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |

表5-7 中心城区近期商业设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 类型 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 红山区天丰商贸城建设项目 | 天虹花卉市场对过 | 批发市场 | 33.1 | 73.3 | 新建 |  |  |  | 175000 | ▲ |
| 红山区天丰蔬菜批发市场建设项目 | 天虹花卉市场对过 | 批发市场 | 35.5 | 53.8 | 新建 |  |  |  | 150000 | ▲ |
| 红山区天虹花卉市场二期建设项目 | 天虹花卉市场西侧 | 批发市场 | 35.4 | 50.0 | 新建 |  |  |  | 250000 | ▲ |
| 红山区天越建材市场二期建设项目 | 天越建材城西侧 | 批发市场 | 2.9 | 5.6 | 新建 |  |  |  | 17000 | △ |
| 食天下时代广场 | 小新地商贸城 | 商业 | 4.3 |  | 新建 |  |  |  | 80000 | △ |
| 万达广场 | 西拉沐沦大街中段 | 商业 | 27.1 | 98.4 | 新建 |  |  |  | 700000 | ▲ |
| 红山文化旅游商贸城 | 桥北片区 | 商业 | 113 | 126.7 | 新建 |  |  |  | 35000 | ▲ |
| 有色产业综合体 | 金融商务区学院北路北 | 商业 | 4.42 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 帝豪大厦 | 联众广场南侧 | 商业 | 3.33 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 市林业局南侧商业 | 市林业局南侧 | 商业 | 3.78 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 福兴东方北商业 | 燕山街南侧福兴东方北 | 商业 | 0.62 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 龙腾国际广场项目 | 桥北商务区9号地 | 商业 | 3.08 | 16.5 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 众联新世纪项目 | 桥北商务区11号地 | 商业 | 4.59 | 20 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 维多利世界城项目 | 桥北商务区8号地 | 商业 | 6.52 | 25 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 内蒙古蒙东绒毛商城项目 | 赤峰物流城 | 商业 |  | 6.30 | 续建 |  |  |  | 40000 | △ |
| 印象红山城市广场 | 原蒙中用地 | 城市综合体 |  | 22.8 | 续建 |  |  |  | 150000 | ▲ |
| 奔腾购物广场项目 | 钢铁西街 | 商业 | 0.8 | 3.5 | 扩建 |  |  |  |  | △ |
| 红星路便民市场项目 | 红星路南段 | 商业 | 0.67 | 0.64 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 火花路农贸市场项目 | 火花路中段 | 商业 | 0.73 | 3.9 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 北京华联超市 | 古玩城对过 | 商业 | 0.52 | 1.26 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 航宇商务大厦 | 原京剧团 | 商业 |  | 2.4 | 续建 |  |  |  | 24000 | △ |
| 中天万源城 | 松山大街西段 | 城市综合体 | 99.74 | 70 | 新建 |  |  |  | 1000000 | ▲ |
| 永业广场 | 松山区政府广场南侧、广场路以西 | 商业 | 8.2 | 37.4 | 续建 |  |  |  | 220000 | ▲ |
| 新天地商务广场 | 赤峰长途汽车站南侧 | 商业 | 11.33 | 28.2 | 续建 |  |  |  | 166000 | △ |
| 中昊二期 | 京通铁路松山片区段东侧、松山大街路北 | 商业 | 2.67 | 11 | 续建 |  |  |  | 27243 | △ |
| 赤峰维华商业广场（大润发） | 松山大街东段路北 | 商业 | 2.63 | 15.6 | 新建 |  |  |  | 80000 | ▲ |
| 松山区金桥农贸市场 | 锡伯河以北、振兴大街以南、小桥巷以西、西大桥路以东 | 商业 | 1.21 | 1.2 | 新建 |  |  |  | 25000 | △ |
| 名润商业广场 | 松山区迎金路以西、松山影院及周边位置 | 商业 | 3.27 | 8.94 | 新建 |  |  |  | 27000 | △ |
| 奥翔财富广场 | 东至团结胡同、南至临潢大街、西至广场路、北至财富幸福小区 | 商业 | 2.67 | 6.3 | 新建 |  |  |  | 20000 | △ |
| 五金机电城二期 | 十四号街以南，赤峰职业技术学院以西，巴林大街以北，二号路以东 | 批发市场 | 10 | 14.34 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 塞北商城 | 二号街以南、一号路以西、五金机电城一期北区以北、306国道以东 | 批发市场 | 10.02 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 北辰综合市场 | 北洼子居民点以南、商贸大道以西、九号街以北、306国道以东 | 批发市场 | 10.6 | 18 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 赤峰雨润农副产品物流交易配送中心一期 | 九号街以南，商贸大道以东，农研路以北，306国道以西 | 批发市场 | 36.13 | 48.61 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 赤峰雨润农副产品物流交易配送中心二期 | 农研路以南，306国道以西 | 批发市场 | 7.6 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 上海城二期 | 新城玉龙大街、市政府广场南 |  | 5.31 | 12 | 续建 |  |  |  | 45000 | ▲ |
| 赤峰海宁皮革家纺城项目 | 和美工贸园区 | 批发市场 |  | 38 | 新建 |  |  |  | 12000 |  |
| 蒙东汽贸城项目 | 和美工贸园区 | 批发市场 |  | 10.8 | 新建 |  |  |  | 30000 | ▲ |
| 和美餐饮娱乐城星级酒店项目 | 和美工贸园区 | 商业 |  | 0.8 | 新建 |  |  |  | 35000 | △ |
| 和美休闲商业区项目 | 和美工贸园区 | 商业 |  | 12.8 | 新建 |  |  |  | 50000 | △ |

表5-8 中心城区商务设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积（公顷） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 五甲万京信息科技产业园项目 | 松山信息科技产业园 | 12 | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
| 亚盛非疫区检疫检测中心项目 | 松山信息科技产业园 | 3.67 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 联通信息产业研发项目 | 松山信息科技产业园 | 10 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 内蒙古煤田地质局104勘探队检测中心项目 | 松山信息科技产业园 | 1.67 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 中小创业企业孵化器 | 松山信息科技产业园 | 4.7 | 新建 |  |  |  | 10000 | △ |
| 赤峰峰云教育培训有限公司：内蒙智慧教育人才信息调度项目 | 云计算产业园 |  | 新建 |  |  |  | 35000 | ▲ |
| 璟云云计算科技有限公司：电子商务全产业链公共服务平台项目 | 云计算产业园 |  | 新建 |  |  |  | 6856 | △ |
| 赤峰智云科技有限公司：蒙古文信息资源云平台项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 20100 | ▲ |
| 赤峰百岁达科技有限公司：内蒙古智慧物流云平台项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 15750 | ▲ |
| 赤峰智云科技有限公司内蒙古云计算资源交易中心项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 12800 | ▲ |
| 赤峰百岁达科技有限公司电子商务平台项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 4100 | △ |
| 赤峰百岁达科技有限公司：呼叫中心云平台项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 2460 | △ |
| 赤峰璟云云计算科技有限公司：蒙东中小企业服务云平台项目 | 云计算产业园 | 0.3 | 续建 |  |  |  | 2000 | △ |
| 赤峰百岁达科技有限公司：药品监督云平台项目 | 云计算产业园 |  | 新建 |  |  |  | 1434 | △ |
| 内蒙古龙云科技园有限公司的云计算产业孵化园项目 | 云计算产业园 | 13.6 | 续建 |  |  |  | 108000 | ▲ |
| 赤峰蒙东云计算科技有限公司：赤峰市电子政务服务云平台项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 5500 | ▲ |
| 赤峰蒙东云计算科技有限公司：内蒙古区域电子商务公共服务云平台项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 2200 | △ |
| 赤峰百岁达科技有限公司：赤峰草原绿色产品调度中心食品追溯云平台建设项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 1313 | △ |
| 赤峰百岁达科技有限公司：赤峰市市长热线12345项目 | 云计算产业园 |  | 续建 |  |  |  | 1300 | △ |
| 赤峰百岁达科技有限公司：民情与舆情监测云项目 | 云计算产业园 | 0.16 | 续建 |  |  |  | 1000 | △ |
| 中小企业服务平台 | 红山经济开发区 | 1.3 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 中小型企业信息服务平台 | 红山区农畜产品产业园 | 30 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 和美总部经济新城项目 | 和美工贸园 | 63.4 | 新建 |  |  |  | 100000 | ▲ |

表5-9 中心城区殡葬设施建设一览表

| 名称 | 位置 | 床位数 | 用地面积（公顷） | 建筑面（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 预计投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |  |
| 赤峰殡仪馆一期 | 市公墓 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 赤峰殡仪馆二期 | 市公墓 |  |  |  | 新建 |  |  |  | 3367 | ▲ |
| 红山区烈士陵园 | 红山区南山公墓西南侧 |  | 6.67 |  | 新建 |  |  |  | 600 | ▲ |

## 附表六：中心城区棚户区（城中村）改造项目一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积 （平方米） | 类型 | 容量（户） | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
| 菜市场西棚改（一期） | 东至贾营子菜市场，南至解放西街，西至立交桥，北至钢铁西街 | 106600 | 棚户区 | 410 |  |  |  | ▲ |
| 新地组团二期棚户区改造项目 | 东至宝山路，南至铁南大街，西至大板路，北至锡伯河 | 209509 | 棚户区 | 342 |  |  |  | ▲ |
| 东南关棚户区 改造项目 | 东至已建建筑，南至五东街，西至铁匠营胡同，北至三东街 | 21344 | 棚户区 | 135 |  |  |  | ▲ |
| 铁南东旱河棚户区改造项目 | 东至建材路南段，西至东旱河，南至外环路，北至长青街四桥以南 | 160600 | 棚户区 | 134 |  |  |  | ▲ |
| 铁南社区十二栋棚户区改造 | 东至园林南路，南至原铁路中学，北至京通线，西至三角线折返段大墙 | 41000 | 棚户区 | 361 |  |  |  | ▲ |
| 天丰商贸城棚户区 改造项目（一期） | 小新地组团迎宾路以南，306国道以东，林研所以西，文钟镇交界处以北 | 67055 | 棚户区 | 200 |  |  |  | ▲ |
| 百合花园小区二期棚改 | 东至试验小学，南至二中一号楼，西至百合花园，北至君都烤鸭店 | 18609.3 | 棚户区 | 179 |  |  |  | ▲ |
| 老爷庙社区一组平房棚户区改造项目 | 东至盛世嘉园，南至工农大队，西至锡箔桥，北至哈达大街 | 27913.95 | 棚户区 | 90 |  |  |  | ▲ |
| 东城棚改二期 （辽河工程局）棚户区改造项目 | 东至红旗路，南至哈达东街，西至卫星路，北至东城大街 | 35140 | 棚户区 | 200 |  |  |  | ▲ |
| 岚迪胡同棚户区改造项目 | 东至英金河，南至北环路，西至岚迪汔修公司，北至北大坝 | 7537 | 棚户区 | 28 |  |  |  | ▲ |
| 菜市场东棚改 | 东至西肉联厂胡同，南至地税小区，西至牛场家属院，北至贾营子菜市场 | 15600 | 棚户区 | 60 |  |  |  | ▲ |
| 东城棚户区改造一期 | 清河路东，东城大街南，地税小区西 | 34000 | 棚户区 | 820 |  |  |  | ▲ |
| 南苑绿景小区 | 八里铺 | 116770 | 棚户区 | 3032 |  |  |  | ▲ |
| 西城尚景小区 | 新地村 | 60000 | 棚户区 | 823 |  |  |  | ▲ |
| 菜市场西棚改（二期） | 东至贾营子菜市场，南至解放西街通，西至立交桥，北至钢铁西街 | 101400 | 棚户区 | 390 |  |  |  | ▲ |
| 东城棚改三期 （辽河工程局）棚户区改造项目 | 东至红旗路，南至哈达东街，西至卫星路，北至东城大街 | 22750 | 棚户区 | 130 |  |  |  | ▲ |
| 小北街棚户区改造项目 | 东至旱河，南至滨河路，西至新北大桥，北至英金河 | 55627 | 棚户区 | 224 |  |  |  | ▲ |
| 一西街（二期）棚户区改造 | 东至步行街，南至二道街，西至昭乌达路，北至北大坝 | 142738 | 棚户区 | 789 |  |  |  | ▲ |
| 天丰商贸城棚户区 改造项目（二期） | 小新地组团迎宾路以南，306国道以东，林研所以西，文钟镇交界处以北 | 46938.7 | 棚户区 | 140 |  |  |  | ▲ |
| 六大份一片区棚户区改造 | 东至英金河，南至铁路专用线，西至养殖小区，北至赤通高速南侧耕地 | 230782 | 棚户区 | 390 |  |  |  | ▲ |
| 兴隆街东（塑料厂）棚户区改造 | 东至北线胡同，南至兴隆小区五组团，西至兴隆小区，北至大坝区13# | 6656 | 棚户区 | 71 |  |  |  | ▲ |
| 工农村棚户区改造项目 | 东至海关路，南至解放街，西至西旱河，北至六西街 | 160947.1 | 棚户区 | 347 |  |  |  | ▲ |
| 四中胡同平房棚户区改造项目 | 东至逸夫小学，南至长青街，西至四中胡同，北至哈达街 | 10538.6 | 棚户区 | 54 |  |  |  | ▲ |
| 三东街红山物业棚户区改造 | 东至永巨小区，南至二道街，西至普瑞小区，北至一东街 | 16900 | 棚户区 | 65 |  |  |  | ▲ |
| 粮市棚户区改造 | 东至药厂胡同，南至二东街路北，西至火花路东，北至一东街路南 | 32482 | 棚户区 | 286 |  |  |  | ▲ |
| 一东街北棚户区 | 东至清河路，南至一东街，西至药厂东门，北至赤药集团 | 6803.4 | 棚户区 | 35 |  |  |  | ▲ |
| 四东街路北棚户区 | 东至六小，南至三道街宝峰楼，西至八中，北至四东街路北 | 6936.8 | 棚户区 | 64 |  |  |  | ▲ |
| 花园社区平房棚户区改造 | 东至公园东胡同，南至长青街，西至花园胡同，北至哈达街 | 13273.3 | 棚户区 | 60 |  |  |  | ▲ |
| 赤平路针织厂家属院棚户区改造 | 东至林业局家属院，南至钻机路路东，西至钻机路，北至长青街东段 | 30768 | 棚户区 | 153 |  |  |  | ▲ |
| 赤平路西铁散居家属院棚户区改造 | 东至钻机路，南至工业园区，西至卫星路，北至长青街东段 | 106553 | 棚户区 | 35 |  |  |  | ▲ |
| 东城棚户区改造二期 | 东城大街以南，红旗路西，红旗小区东 | 85333.3 | 棚户区 |  |  |  |  | ▲ |
| 辽河家属院 | 东至原12师院，南至英金宾馆，西至红旗路，北至东城大街 | 6983.49 | 棚户区 | 30 |  |  |  | ▲ |
| 辽河家属院棚户区改造项目 | 东至红旗路，南至65655部队，西至红旗小区，北至三道街东 | 52319.48 | 棚户区 | 252 |  |  |  | ▲ |
| 散居三片棚户区改造项目 | 东至东城花园，南至东城大街，西至红旗路，北至铁路线 | 129664.8 | 棚户区 | 158 |  |  |  | ▲ |
| 林场家属院棚户区改造项目 | 东至12师院，南至65655部队，西至红旗路，北至英金宾馆 | 5502.75 | 棚户区 | 17 |  |  |  | ▲ |
| 散居一片棚户区改造项目 | 东至二毛一生区，南至东城大街，西至东城花园，北至铁路线 | 234690.6 | 棚户区 | 74 |  |  |  | ▲ |
| 散居二片棚户区改造项目 | 东至麻袋厂西墙，南至东城大街，西至散居六组胡同东，北至铁路线 | 97248.6 | 棚户区 | 90 |  |  |  | ▲ |
| 散居五片棚户区改造项目 | 东至红旗路，南至小东街，西至建筑墙东，北至铁路线 | 65592.78 | 棚户区 | 161 |  |  |  | ▲ |
| 富龙社区棚户区改造项目 | 东至赤峰建化集团，南至小东街，西至水泥厂家属院，北至铁路线 | 98716 | 棚户区 | 168 |  |  |  | ▲ |
| 散居四片棚户区改造项目 | 东至红旗路，南至东城大街，西至八小胡同，北至小东街 | 86108.2 | 棚户区 | 222 |  |  |  | ▲ |
| 卫星路家属院棚户区改造项目 | 东至铁路线，南至站前街，西至卫星路，北至哈达东街 | 9304.65 | 棚户区 | 23 |  |  |  | ▲ |
| 木材家属院 | 东至65655部队，南至双拥碑，西至65655部队，北至站前东街 | 42788.05 | 棚户区 | 60 |  |  |  | ▲ |
| 二毛散居 | 东至东出口铁路线，南至东城大街，西至原二毛三生活区，北至森林公园外墙南 | 38219.1 | 棚户区 | 89 |  |  |  | ▲ |
| 哈达和硕二片区 | 东至穆家营子村口，南至阴河，西至文化三期用地，北至物流园区 | 284142 | 棚户区 | 56 |  |  |  | ▲ |
| 八里铺一组棚户区改造 | 东至迎宾桥，南至西油库，西至林研所，北至水利小区 | 31720 | 棚户区 | 122 |  |  |  | ▲ |
| 九中胡同东西片区棚户区改造 | 东至药厂，南至一东街，西至火花路，北至北环大街西段 | 35417 | 棚户区 | 235 |  |  |  | ▲ |
| 药厂后二期棚户区改造 | 东至药厂后平房，南至药厂，西至药厂，北至北环路 | 21514 | 棚户区 | 170 |  |  |  | ▲ |
| 兴隆街市场后棚户区改造 | 东至火花路，南至市场后胡同，西至药厂住宅楼，北至大坝 | 19209.6 | 棚户区 | 51 |  |  |  | ▲ |
| 南线胡同东棚户区改造 | 东至兴隆小区57#，南至兴隆小区53#，西至南线胡同，北至兴隆小区54# | 4335.5 | 棚户区 | 18 |  |  |  | ▲ |
| 大三家村棚户区改造 | 东至贾营子村，南至西南地村，西至文钟镇，北至英金河 | 166400 | 棚户区 | 640 |  |  |  | ▲ |
| 二四三社区棚户区改造 | 东至医疗器械家属院，南至八里铺迎宾路中段，西至文中路，北至原机场路 | 17342 | 棚户区 | 720 |  |  |  | ▲ |
| 东城棚改三期（北片、英金宾馆后） | 东至东城花园，西至红旗路，北至电缆厂，南至英金宾馆 | 64800 | 棚户区 | 324 |  |  |  | ▲ |
| 小房村棚户区改造项目 | 东至四道井子村，南至城郊林场，西至远联，北至赤峰东站 | 4735700 | 棚户区 | 873 |  |  |  | ▲ |
| 兴隆街西棚户区改造项目 | 东至兴隆街，南至鲁班庙，西至西屯交界处，北至北大坝 | 15674.5 | 棚户区 | 70 |  |  |  | ▲ |
| 六大份二片区 | 东至第三村民组，南至六大份南山，西至赤水线，北至赤通高速 | 154744 | 棚户区 | 310 |  |  |  | ▲ |
| 六大份三片区棚户区改造项目 | 东至英金河，南至渔业垂钓餐饮区，西至耕地，北至昭苏河 | 46023 | 棚户区 | 97 |  |  |  | ▲ |
| 哈达和硕一片区棚户区改造项目 | 东至文化三期用地，南至阴河，西至耕地，北至赤通高速 | 849245 | 棚户区 | 348 |  |  |  | ▲ |
| 贾营子村棚户区改造项目 | 东至工农村，南至钢铁街红山家园，西至松洲路，北至六西街 | 435037 | 棚户区 | 855 |  |  |  | ▲ |
| 辽河平房棚户区改造 | 东至新华路辽河7号楼，南至站前街辽河8号，西至盛世嘉园南区东墙，北至赤峰中心血站 | 21700 | 棚户区 | 310 |  |  |  | ▲ |
| 兴隆街西棚户区改造 | 东至兴隆街，南至鲁班庙，西至西屯交界处，北至北大坝 | 15674.5 | 棚户区 | 70 |  |  |  | ▲ |
| 十小胡同平房棚户区改造项目 | 东至清河路，南至长青街，西至十小胡同，北至逸夫小学 | 3621.81 | 棚户区 | 30 |  |  |  | ▲ |
| 钢铁社区棚户区改造 | 东至火花路，南至水泵厂南院，西至红星路，北至钢铁街 | 14807.4 | 棚户区 | 368 |  |  |  | ▲ |
| 迎宾桥燃料平房棚户区改造项目 | 东至工务段，南至公交公司住宅楼，西至石油家属楼，北至解放街四段路南 | 10672 | 棚户区 | 131 |  |  |  | ▲ |
| 201家属院棚户区改造 | 东起八里铺，西至武警路，南起石油库，北至迎宾路 | 4000 | 棚户区 | 168 |  |  |  | ▲ |
| 六大份四片区棚户区改造项目 | 东至第四村民组，南至樟子林地，西至赤水线，北至敖包山林地 | 69368 | 棚户区 | 83 |  |  |  | ▲ |
| 一0八地质院棚户区改造项目 | 东至油库路，南至锅炉检修所，西至林研所东，北至小五金厂南墙 | 6036.35 | 棚户区 | 100 |  |  |  | ▲ |
| 钢铁社区棚户区改造项目 | 东至火花路，南至水泵厂南院，西至红星路，北至钢铁街 | 14807.4 | 棚户区 | 368 |  |  |  | ▲ |
| 富龙社区棚户区改造项目 | 东至八小西胡同，南至东城大街，西至天元东城楼，北至小东街 | 178322 | 棚户区 | 388 |  |  |  | ▲ |
| 县委北胡同棚改 | 东至安顺80户，南至宝成宾馆北胡同，西至玫瑰园4号楼，北至公安1号楼 | 1785.5 | 棚户区 | 16 |  |  |  | ▲ |
| 工行平房棚户区改造项目 | 东至回小，南至银行胡同便民市场，西至银行胡同，北至工行5号楼 | 386 | 棚户区 | 11 |  |  |  | ▲ |
| 供销社平房棚户区改造项目 | 东至石油楼，南至税务楼二食品楼，西至馨园小区，北至供销社楼 | 3668 | 棚户区 | 14 |  |  |  | ▲ |
| 辽河平房棚户区改造项目 | 东至新华路，南至钢铁街，西至公安胡同，北至长青街 | 1287 | 棚户区 | 25 |  |  |  | ▲ |
| 房产平房棚户区改造项目 | 东至新华路，南至辽河小区，西至公安小区，北至长青街 | 1614 | 棚户区 | 18 |  |  |  | ▲ |
| 公安平房棚户区改造项目 | 东至辽河小区，南至钢铁街，西至昭乌达路，北至长青街 | 2534 | 棚户区 | 18 |  |  |  | ▲ |
| 三行平房棚户区改造项目 | 东至新华路，南至公安胡同，西至昭乌达路，北至长青街 | 633 | 棚户区 | 8 |  |  |  | ▲ |
| 塞北平房棚户区改造项目 | 东至城郊乡政府，南至塞北家属楼，西至市图书馆，北至108地质队 | 1317 | 棚户区 | 11 |  |  |  | ▲ |
| 党校平房棚户区改造项目 | 东至科协楼，南至市文化局楼，西至钟楼小区4号楼，北至党校新楼 | 1121 | 棚户区 | 8 |  |  |  | ▲ |
| 辽河平房棚户区改造项目 | 东至园郡城小区，南至站前大街，西至辽河小区14#，北至辽河小区13# | 800 | 棚户区 | 10 |  |  |  | ▲ |
| 东郊村二组棚改 | 东至森林公园路，南至西面粉厂铁路，西至红旗路，北至森林公园西门路 | 253460 | 棚户区 | 300 |  |  |  | ▲ |
| 东郊村一组棚改 | 东至林场林地，南至东郊村治山队，西至城南立交桥，北至金屋公司铁路线 | 233450 | 棚户区 | 230 |  |  |  | ▲ |
| 东郊村五六组棚改 | 东至红旗路，南至铁路线，西至二二零医院，北至红山公园 | 193430 | 棚户区 | 200 |  |  |  | ▲ |
| 迎宾路棚改 | 东至罗锅桥，南至铁路桥，西至种子公司，北至贾营子菜市场南 | 120000 | 棚户区 | 1200 |  |  |  | ▲ |
| 附中院棚改 | 东至空地，南至迎宾路中段，西至大三家村，北至铁路线 | 4002 | 棚户区 | 35 |  |  |  | ▲ |
| 西南地村（一期）棚改 | 东至306国道，南至文钟镇，西至新地村，北至大三家村 | 140400 | 棚户区 | 540 |  |  |  | ▲ |
| 八里铺二组棚改 | 东至站前住户，南至八里铺砖厂，西至一组菜地，北至京通铁路 | 91712.5 | 棚户区 | 204 |  |  |  | ▲ |
| 八里铺三组棚改 | 东至铁南住户，南至第三水泥厂，西至二组住户，北至机场铁路 | 106720 | 棚户区 | 272 |  |  |  | ▲ |
| 纸坊棚改 | 东至大三家村住户，南至大三家村住户，西至大三家村菜地，北至大三家村菜地 | 11872.6 | 棚户区 | 28 |  |  |  | ▲ |
| 二层楼小区棚改 | 东至砖厂，南至南山下，西至建材厂，北至城郊工商所 | 13340 | 棚户区 | 129 |  |  |  | ▲ |
| 生态园小区棚改 | 东至生态园路，南至南山上，西至砖厂，北至开发用地 | 520400 | 棚户区 | 37 |  |  |  | ▲ |
| 城南村棚改 | 东至赤平公路，南至曲城公路，西至铁路砖厂，北至铁路机务段 | 645656 | 棚户区 | 860 |  |  |  | ▲ |
| 荣济堂二期棚户区改造项目 | 东至一期，南至药厂，西至药厂，北至北环路 | 21930 | 棚户区 | 172 |  |  |  | ▲ |
| 一东街路北平房棚改 | 东至清河园，南至一东街，西至药厂东墙，北至药厂南墙 | 5135 | 棚户区 | 28 |  |  |  | ▲ |
| 四东街北棚户区改造项目 | 东至六小，南至宝峰楼前，西至八中，北至四东街北 | 6936.8 | 棚户区 | 64 |  |  |  | ▲ |
| 铁北小区棚户区改造项目 | 东至昭乌达路，南至站前街，西园林路，北至铁路医院 | 47000 | 棚户区 | 940 |  |  |  | ▲ |
| 铁南棚改文联路至园林路棚户区改造项目 | 东至文联路，南至红土沟山上，西至园林路南，北至铁南大街 | 66033 | 棚户区 | 216 |  |  |  | ▲ |
| 铁南棚改文联路至铁南小学棚改 | 东至铁南小学胡同，南至文联路山上，西至文联路，北铁南大街 | 20010 | 棚户区 | 214 |  |  |  | ▲ |
| 铁南胜天池棚改 | 东至东旱河西侧，南至益华养殖小区，西至石灰厂西墙，北至铁南大街 | 365.6 | 棚户区 | 880 |  |  |  | ▲ |
| 铁南棚改东旱河至铁路砖厂棚改 | 东至原铁路砖厂，南至曲家沟，西至东旱河，北至铁南大街 | 38832 | 棚户区 | 485 |  |  |  | ▲ |
| 长青中段临街旧楼棚改 | 东至民政局胡同，南至长青街，西至花园胡同，北至长青街北100米 | 18000 | 棚户区 | 300 |  |  |  | ▲ |
| 四中胡同棚改 | 东至长青街，南至四中南侧，西至长青小区，北至十小西侧 | 28000 | 棚户区 | 400 |  |  |  | ▲ |
| 东安小区旧楼棚改 | 钢铁街东侧东安小区内 | 252242.4 | 棚户区 | 192 |  |  |  | ▲ |
| 林研所棚户区改造项目 | 东至油库路，南至林研所试验用地，西至大三家村，北至迎宾大桥中段 | 11765.88 | 棚户区 | 100 |  |  |  | ▲ |
| 曲家沟村棚户区改造项目 | 东至城南村，南至四道井子村，西至益华公司，北至铁南办事处 | 6364514 | 棚户区 | 510 |  |  |  | ▲ |
| 六大份村 | 桥北片区 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 聂胡地村 | 红庙子镇 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 文钟村 | 小新地片区 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 黑沟门村 | 农畜产品产业园组团 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 小新地村 | 小新地片区 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 晨曦庭院三期公共租赁住房 | 小新地组团 |  | 公租房 | 100 |  |  |  | ▲ |
| 陶然居廉租住房 | 小新地组团 |  | 廉租房 | 108 |  |  |  | ▲ |
| 经济开发区职工公寓 | 红庙子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 松山区松山北片区二期棚户区改造项目 | 松山大街以北、京通铁路以东、松一街以北、银河路以西 | 360000 | 棚户区 | 500 |  |  |  | ▲ |
| 松山区中天万源城一期棚户区改造项目 | 京通铁路以东、松山大街以南、锡伯河街以北、松州路以西 | 415600 | 棚户区 | 404 |  |  |  | ▲ |
| 松山区向阳小区七组团棚户区改造项目 | 银河路以西，松山大街以南，昭乌达路以东，水厂北街以北 | 51000 | 棚户区 | 286 |  |  |  | ▲ |
| 松山区下洼子七组团棚户区改造项目 | 玉龙大街以北，306国道以西，王府大街以南、林东路以东 | 369300 | 棚户区 | 326 |  |  |  | ▲ |
| 松山区糖厂家属院棚户区改造项目 | 松山大街以北，英金路以西，化肥街以南，铁路桥以东 | 117200 | 棚户区 | 238 |  |  |  | ▲ |
| 松山区地勘家属楼棚户区改造项目 | 广场路以西、松山大街以南、木兰街以北、园林路以东 | 5600 | 棚户区 | 90 |  |  |  | ▲ |
| 松山区松城家园东侧棚户区改造项目 | 广场路以西、西站大街以北、园林路以东、地质街以南 | 22300 | 棚户区 | 55 |  |  |  | ▲ |
| 松山区广场·金瑞园（原木兰三期）棚户区改造项目 | 广场路以西、木兰街以北、松山大街以南、英金路以东 | 9300 | 棚户区 | 52 |  |  |  | ▲ |
| 松山区金桥市场棚户区改造项目 | 园林路以东、振兴大街以南、锡伯河以北、广场路以西 | 22800 | 棚户区 | 128 |  |  |  | ▲ |
| 临河小区广场 | 银河路以西、振兴大街以北、木兰街以南、广场路以东 | 6400 | 棚户区 | 57 |  |  |  | ▲ |
| 松山区松山北片区三期棚户区改造项目 | 松山大街以北、京通铁路以东、松一街以南、银河路以西 | 491600 | 棚户区 | 1109 |  |  |  | ▲ |
| 新区八家组团西片区棚户区改造项目 | 新惠路以西、罕山街以北、大板路以东、南四街以南 | 221000 | 棚户区 | 660 |  |  |  | ▲ |
| 松山区中天万源城二期棚户区改造项目 | 京通铁路以东、松山大街以南、锡伯河街以北、松州路以东 | 465000 | 棚户区 | 717 |  |  |  | ▲ |
| 松山区电影院西侧棚户区改造项目 | 英金路以西、振兴大街以北、木兰街以南、松州路以东 | 70100 | 棚户区 | 237 |  |  |  | ▲ |
| 松山区团结湖同棚户区改造项目 | 木兰街以南、振兴大街以北、广场路以东、银河路以西 | 9400 | 棚户区 | 56 |  |  |  | ▲ |
| 松山区动力机胡同西侧棚户区改造项目 | 松州路以东、振兴大街以北、动力机胡同以西、木兰街以南 | 101000 | 棚户区 | 225 |  |  |  | ▲ |
| 五三二层棚户区改造项目（信息科技园区） | 306国道以西，五、六组耕地以东，赤朝路以南，半支箭河以北 | 57000 | 棚户区 | 105 |  |  |  | ▲ |
| 五三干沟子棚户区改造项目（信息科技园区） | 306国道以西，三组便道以东，五甲万京信息员以南，二、三、四、五、六组耕地以北 | 230000 | 棚户区 | 640 |  |  |  | ▲ |
| 当铺地开发棚户区改造项目（商贸物流城） | 冬至新井村耕地。南接红山区界、西北至赤大白铁路和昭苏河的围合地块 | 213100 | 棚户区 | 316 |  |  |  | ▲ |
| 农牧学校家属院棚户区改造项目（物流园区） | 306国道以东，京通铁路以西，园区规划路以南，巴林大街以北的区域 | 15400 | 棚户区 | 73 |  |  |  | ▲ |
| 北洼子王家营子棚户区改造项目（信息科技园区） | 全家梁设施农业区以南、四组便道以西、北洼子村道以北、北洼子村果园以东 | 103000 | 棚户区 | 215 |  |  |  | ▲ |
| 北洼子北山根棚户区改造项目（信息科技园区） | 全家梁设施农业区以南、六组耕地以北、赤大高度以东、北洼子村果园以西 | 165000 | 棚户区 | 347 |  |  |  | ▲ |
| 党校农研家属院东区棚户区改造项目（物流园区） | 京通铁路以西，园区规划路以南，巴林大街以北围合的区域 | 67000 | 棚户区 | 260 |  |  |  | ▲ |
| 五三小西牛棚户区改造项目（信息科技园区） | 三组便道以西，二组便道以东，二三组耕地以南，半支箭河以北 | 642000 | 棚户区 | 976 |  |  |  | ▲ |
| 松山区赤勘小区棚户区改造项目 | 松山大街以南、英金路以西、木兰街以北、松州路以东 | 87400 | 棚户区 | 307 |  |  |  | ▲ |
| 松山区113地质队院内棚户区改造项目 | 松山大街以南、英金路以西、木兰街以北、松州路以东 | 24900 | 棚户区 | 317 |  |  |  | ▲ |
| 松山区穆家营信用社西侧棚户区改造项目 | 松山大街以南、英金路以西、化肥街以北、松二路以东 | 253100 | 棚户区 | 532 |  |  |  | ▲ |
| 松山区红旗中学南侧棚户区改造项目 | 山大街以南、英金路以东、木兰街以北、广场路以西 | 105100 | 棚户区 | 314 |  |  |  | ▲ |
| 松山区松山一小东侧棚户区改造项目 | 木兰街以北、广场路以东、银河路以西、水厂北街以南 | 17000 | 棚户区 | 55 |  |  |  | ▲ |
| 松山区水利局南侧棚户区改造项目 | 振兴大街以南、英金路以西、松州路以东、锡伯河街以北 | 28900 | 棚户区 | 169 |  |  |  | ▲ |
| 京通铁路与306国道合围处棚户区改造项目 | 京通铁路以西、306国道以北、巴林大街以东、友谊大街以南 | 311700 | 棚户区 | 255 |  |  |  | ▲ |
| 松山区松山北片区四期棚户区改造项目 | 松山大街以北、京通铁路以东、松一街以北、银河路以西 | 768000 | 棚户区 | 2070 |  |  |  | ▲ |
| 党校农研家属院北区棚户区改造项目（物流园区） | 京通铁路以西，园区规划路以南，巴林大街以北围合的区域 | 58900 | 棚户区 | 210 |  |  |  | ▲ |
| 五里岔村庄棚户区改造项目（商贸物流城） | 冬至新井村耕地、南接红山区界、西北至赤大白铁路和昭苏河的围合地块 | 170000 | 棚户区 | 100 |  |  |  | ▲ |
| 五三南营子棚户区改造项目（信息科技园区） | 二组便道以西，大西牛耕地以东，一组耕地以南，一组耕地以北 | 76000 | 棚户区 | 260 |  |  |  | ▲ |
| 北洼子小东梁棚户区改造项目（信息科技园区） | 纬四路以南，纬五路以北，经八路以东，经十一路以西 | 186000 | 棚户区 | 295 |  |  |  | ▲ |
| 北洼子棚户区改造项目（信息科技园区） | 园区规划十号街以南、306国道以西、北辰综合市场以北、园区四号以东 | 156000 | 棚户区 | 263 |  |  |  | ▲ |
| 北洼子村居民点棚户区改造项目（物流园区） | 纬四路以南，纬六路以北，经六路以东，经八路以西 | 66700 | 棚户区 | 160 |  |  |  | ▲ |
| 松山区三印家属院棚户区改造项目 | 园林路以东、振兴大街以南、锡伯河以北、广场路以西 | 10100 | 棚户区 | 51 |  |  |  | ▲ |
| 松山游泳馆西侧棚户区改造项目 | 振兴大街以南、广场路以东至锡伯河大坝合围处 | 7600 | 棚户区 | 54 |  |  |  | ▲ |
| 松山五小东侧棚户区改造项目 | 广场路以西、木兰街以南、振兴大街以北、园林路以东 | 8800 | 棚户区 | 52 |  |  |  | ▲ |
| 东山物业东侧棚户区改造项目 | 园林路以西、振兴大街以南、锡伯河大坝以北、松州以东 | 6100 | 棚户区 | 53 |  |  |  | ▲ |
| 穆家营子村 | 松山片区 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 北洼子村 | 北洼子片区 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 仓窖村 | 陈营子组团 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 陈家营子村 | 陈营子组团 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |
| 山西营子村 | 八家片区 |  | 城中村 |  |  |  |  | ▲ |

## 附表七：中心城区重点市政基础设施项目一览表

| 市政设施 | 项目名称 | 位置 | 建设状态 | 规模 | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
| 给水 | 三座店水库引水工程 |  | 新建 | 4745万立方米供水能力 |  |  |  | ★ |
|  | 第一水厂水源改扩建工程 | 红山片区 | 改建 | 在小新地片区上游，锡伯河南岸布置备用水源井，维持供水能力4万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 第二水厂水源改扩建工程 | 松山片区 | 改建 | 沿阴河河谷向上游延伸布置备用水源井，维持供水能力8万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 九龙水厂水源改扩建工程 | 八家片区 | 改建 | 在锡伯河城区上游河段布置新水源井，维持供水能力4.6万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 第四水厂建设工程 | 松山片区 | 新建 | 2015年实现2万立方米/日的供水能力，到2020年实现10万立方米/日的供水能力 |  |  |  | ▲ |
|  | 红山水厂 | 桥北片区 | 新建 | 到2015年实现4万立方米/日的供水能力，到2020年实现8万立方米/日的供水能力 |  |  |  | ▲ |
|  | 供水加压泵站 | 新城区、松山区、赤峰商贸物流城 | 新建 | 新城区高区配水加压站，松山北城高区配水加压站，赤峰商贸物流城供水加压泵站 |  |  |  | ▲ |
|  | 红山再生水厂建设工程 | 红山西 | 新建 | 依托红山污水处理厂配建再生水厂，处理能力达到10万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 红庙子再生水厂建设工程 | 红庙子 | 新建 | 依托红庙子污水处理厂配建再生水厂，处理能力达到4万吨/日 |  |  |  | △ |
|  | 中心城区供水管网改扩建工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 中心城区再生水管网新建工程 |  | 新建 | 其中，小新地、八家管线总长41.2公里 |  |  |  | ▲ |
| 排水 | 红山污水处理厂改扩建工程 | 红山西 | 扩建 | 扩建污水处理能力10万吨/日，总处理能力达到26万吨/日 |  |  |  | ★ |
|  | 红庙子污水处理厂扩建工程 | 红庙子 | 扩建 | 扩建污水处理能力4万立方米/日，总处理能力达8万吨/日 |  |  |  | ★ |
|  | 中心城区污泥处理工程 |  | 新建 | 日处理量200吨 |  |  |  | ▲ |
|  | 污水管网新建工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 雨水管网新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 1号泵站改造工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 2号泵站改造工程 | 松州公园内 | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 雨水泵站新建工程 | 大板路、银河路南段、友谊大街东段、赤峰商贸物流城、桥北片区 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 污水泵站新建工程 | 赤峰商贸物流城 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 松山物流园区雨污分流改造 | 北洼子东区 | 改建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 老城区雨污分流改造 | 八家、松山、红山老城区 | 改建 |  |  |  |  | △ |
|  | 大板路西富河街南雨水泵站 | 八家片区 | 新建 | 占地0.51公顷 |  |  |  |  |
|  | 新区污水干管改在 | 八家、小新地 | 扩建 |  |  |  |  |  |
| 供电 | 220kV赤峰一次变增容工程 | 红山片区 | 扩建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 220kV城东变增容工程 | 红山经济开发区 | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 220KV西郊变迁址工程 | 八家片区 | 改建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 220kV文钟变新建工程 | 农畜产品产业园 | 新建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 220kV北郊变新建工程 | 北郊 | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV小新地变新建工程 | 小新地片区 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV中心变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV沐伦变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV南郊变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV农畜园北变新建工程 | 农畜产品产业园 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV农畜园南变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV西山变新建工程 | 八家片区 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV王府变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV玉龙变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV铁南变新建工程 | 红山区铁南 | 新建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 66kV南山变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV一街变新建工程 | 红山片区 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV二毛变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV红星变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV松桥变新建工程 | 松山片区 | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV彩虹变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV穆营变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV铁西变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV北洼子东变新建工程 | 北洼子片区 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV北郊变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV滨河变新建工程 | 桥北片区 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV桥北变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV哈达变扩容工程 | 红山经济开发区 | 扩建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV药厂变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV城东变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV东园西变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 66kV东园东变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 中心城区供电线路新建改造工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ★ |
| 通信 | 赤峰广播影视大楼 | 小新地片区 | 新建 | 1公顷 |  |  |  | △ |
|  | 小新地综合通信局 | 小新地片区 | 新建 | 0.5公顷 |  |  |  | ▲ |
|  | 八家西综合通信局 | 八家片区 | 新建 | 0.5公顷 |  |  |  | ▲ |
|  | 松山综合通信局 | 松山片区 | 新建 | 0.5公顷 |  |  |  | ▲ |
|  | 开发区综合通信局 | 红山经济开发区 | 新建 | 0.5公顷 |  |  |  | △ |
|  | 桥北邮件处理中心 | 桥北片区 | 新建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 配建城区邮政局所 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 中心城区通信管网新建改造工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
| 燃气 | 太平地气田至赤峰输气管道工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 大唐克旗煤制气至赤峰输气管道工程（中燃集团输气工程） |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 城北门站工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 城西门站工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 中心城区天然气管网新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 供热 | 新城松山2×300MW热电联产 | 松山片区 | 新建 | 建成后形成2100万平方米供热能力 |  |  |  | ▲ |
|  | 京能煤矸石电厂二期2×350MW热电联产 | 红山经济开发区 | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 农畜园热电联产项目 | 农畜产品产业园 | 新建 | 建成后形成1200万平方米供热能力 |  |  |  | ▲ |
|  | 小新地热源厂项目 | 小新地片区 | 新建 | 2×29MW |  |  |  | ▲ |
|  | 桥北当铺地锅炉房 | 桥北片区 | 新建 | 2×58MW |  |  |  | △ |
|  | 富龙热电厂改造 | 松山片区 | 改造 | 174MW |  |  |  | ▲ |
|  | 赤峰热电厂老厂拆除 | 红山片区 | 拆除 |  |  |  |  | △ |
|  | 中心城区供热管网新建改造工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
| 环卫 | 曲家沟生活垃圾处理厂提升改造工程 | 城区东部 | 改建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 生活垃圾处理厂选址新建工程 | 城区东南 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 环境卫生基层管理机构新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 环卫车辆停车场新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 小新地垃圾压缩转运站 | 小新地片区 | 新建 | 占地3.75公顷 |  |  |  |  |
| 消防 | 小新地消防站 | 小新地片区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 桥北片区消防站 | 桥北片区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 八家西消防站 | 八家片区 | 新建 | 特勤消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 红山经开区消防站 | 红山经济开发区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 北洼子片区消防站 | 北洼子组团 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 松山北城消防站 | 松山片区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 农畜园消防站 | 农畜产品产业园 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 铁南消防站 | 红山区铁南 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
| 抗震防灾 | 玉龙广场应急避难场所 | 玉龙广场 |  | 建设II类地震应急避难场所一处 面积3万平方米 |  |  |  | ▲ |
|  | 长青公园应急避难场所 | 长青公园 |  | 建设I类地震应急避难场所一处 面积5万平方米 |  |  |  | ▲ |
|  | 市体育中心应急避难场所 | 市体育中心 |  | 建设I类地震应急避难场所一处 面积10万平方米 |  |  |  | ▲ |
| 人防 | 红山区人防工程 | 红山区 | 新建、改建 | 使用面积276415平方米 （近期193738，中期82677） |  |  |  | ▲ |
|  | 松山区人防工程 | 松山区 | 新建、改建 | 使用面积181045平方米 （近期123076，中期57969） |  |  |  | ▲ |
| 防洪 | 锡伯河河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 锡伯河现状堤防工程加高培厚工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 阴河河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 英金河河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 英金河现状堤防加高培厚工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 半支箭河河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 半支箭河现状堤防加高培厚工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 西旱河治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 东旱河治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 昭苏河河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 海苏沟河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 小西沟河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 柳条沟河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 三道井沟河道治理及新建堤防工程 |  |  |  |  |  |  | △ |
|  | 二十里铺截洪沟 |  |  |  |  |  |  | △ |

## 附表八：中心城区历史文化遗产保护项目一览表

| 名称 | 位置 | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |
| 红山遗址公园 | 红山 |  |  |  | ★ |
| 二道井子国家考古公园 | 中心城区东南 |  |  |  | ★ |
| 其他文物保护单位（7处）：二道井子夏家店文化遗址、蜘蛛山文化遗址、赤峰天主教堂、赤峰清真北大寺、玉隍庙山城遗址、保安寺和鲁班庙 | 中心城区 |  |  |  | ▲ |
| 历史建筑保护：老戏园子、于家大院、张家大院、杜家大院、张家小院、老博物馆、旧机场导航塔、北大桥等历史建筑 | 西至赤峰市三中、东至新华街、南至二道街、北至头道街 |  |  |  | ▲ |

## 附表九：中心城区重点绿化建设项目一览表

| 类型 | 名称 | 位置 | 用地面积 （公顷） | 建设状态 | 投资 （万元） | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
| 山体生态建设 | 西山生态公园建设 | 西山 |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 南山生态公园建设 | 南山 |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 红山国家森林公园绿化建设 | 红山 |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 西山生态产业园 | 西山 | 500 | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 河道综合治理 | 喀旗锡伯河百公里水生态文明景观带项目 | 喀喇沁旗锡伯河段 |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 锡箔河东段滨河景观绿带建设 | 平双路至红山脚下河段 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 阴河滨河景观绿带建设 | 查干沐沦大街以南河段 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 半支箭河北段滨河景观绿带建设 | 巴林大街以北河段 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 英金河上游滨河景观绿带建设 | 阴河河口至北外环路 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 英金河下游滨河生态绿带建设 | 昭苏河口至红庙子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昭苏河滨河生态绿带建设 | 至桥北物流园河段 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 东西旱河河道治理和滨水绿带建设 | 东旱河（长青桥-钢铁桥，造纸厂桥-热力公司桥） 西旱河（解放街桥-城防界) |  | 改建 | 2000 |  |  |  | ▲ |
|  | 海苏沟河道景观建设 | 锡伯河北侧支流 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 文钟河河道景观建设 | 锡伯河南侧支流 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 铁路、公路防护绿带建设 | 高速公路外环防护绿带建设 | 高速公路外环沿线 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 城区内铁路沿线防护绿地工程 | 中心城区铁路沿线 |  | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 城市公园 | 赤峰植物园、红山广场景观改造项目 | 红山片区 | 17.3 | 新建 | 1210 |  |  |  | ▲ |
|  | 赤峰动物园建设 | 桥北片区 | 29.36 | 迁建 | 7471.31 |  |  |  | ▲ |
|  | 红山公园改造 | 红山片区 |  | 改建 | 1300 |  |  |  | ▲ |
|  | 桥北公园 | 桥北锡伯河路北侧，赤锡路东侧 | 10 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 小新地公园 | 铁南大街南侧，大板路西侧 | 7.9 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 红庙公园 | 红庙子镇赤元路北侧，红六路东侧 | 16.9 | 新建 | 300 |  |  |  |  |
|  | 文钟公园 | 文钟镇赤承高速出口西北部 | 2.7 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 松山片区中心公园 | 松山片区英金路西侧，西站大街北侧 | 8.9 | 新建 | 3120 |  |  |  | ▲ |
|  | 松山西山公园 | 东起松三路，西至松州路，南起松五街，北至松一街 | 28.07 | 新建 | 2875 |  |  |  | ▲ |
|  | 松山滨河公园建设 | 南起松山大街、北至松一街、东临阴河、西接银河路 | 34.73 | 新建 | 14000 |  |  |  | ▲ |
|  | 松三街公园 | 松三街北侧，松四路西侧 | 2.5 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 松二路公园 | 松二路西侧 | 3.14 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 松山物流园区带状公园 | 北洼子天义路西侧，规划二街北侧 | 47.04 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 松山物流园区中心公园一 | 物流园区规划二街南，北洼一街北 | 2.48 | 新建 | 992 |  |  |  |  |
|  | 松山物流园区中心公园二 | 物流园区北洼四街北，北洼二路东 | 2.17 | 新建 | 868 |  |  |  |  |
|  | 八家公园 | 小新地大板路西侧，巴林大街南侧 | 5.5 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 海苏沟公园 | 八家西经棚路南段东侧，支八路北侧 | 3 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 和美文化主题公园项目 | 和美工贸园区 | 25.6 | 新建 | 25000 |  |  |  |  |
| 广场 | 赤峰火车站南广场 | 赤峰火车站南 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 桥北广场 | 桥北赤锡路西侧 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 英金广场 | 桥北英金河大街北侧 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 小新地广场 | 小新地大板路东侧滨河 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 松山区政府广场 | 友谊大街与园林路交叉口东侧 | 5.4 | 新建 | 2160 |  |  |  | ▲ |
|  | 松山片区休闲广场 | 松山北片区 | 7 | 新建 | 2800 |  |  |  | ▲ |
|  | 北方客运站配套工程(西三街北广场及硬化工程) | 赤峰物流城 |  | 续建 | 600 |  |  |  |  |
|  | 创业大厦北广场 | 赤峰物流城 | 0.5 | 新建 | 100 |  |  |  |  |
|  | 北洼广场 | 北洼子规划二街北侧 |  | 新建 |  |  |  |  |  |

## 附表十：中心城区主要工业项目一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积（公顷） | 建设 状态 | 预计投资（万元） | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |
| 天平利安玻璃钢机舱罩项目 | 松山信息科技产业园 | 2 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 森邦复合材料机舱罩项目 | 松山信息科技产业园 | 2 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 新疆金风科技200套风机总装项目复工 | 松山信息科技产业园 | 12.3 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 国电联合动力3兆瓦风机叶片及总装项目 | 松山信息科技产业园 | 33.3 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 金泽电力投资有限公司电力工程建设项目 | 松山信息科技产业园 | 12 | 新建 | 10000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰大地种业有限责任公司 年5000吨农作物种子生产加工包装检验科研经营项目 | 农畜产品加工产业园 | 2.7 | 新建 | 2929.8 |  |  |  | △ |
| 赤峰维康生化制药有限公司年产100吨左卡尼汀项目 | 农畜产品加工产业园 | 0.2 | 改扩建 | 2212.11 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰百丰圆新型材料科技有限公司 年产500万㎡生态环保防水地板项目 | 农畜产品加工产业园 | 3.4 | 续建 | 30000 |  |  |  | ▲ |
| 内蒙古佟明阡禾绿色食品加工有限责任公司 年产油脂10000吨建设项目 | 农畜产品加工产业园 | 4.6 | 续建 | 7250 |  |  |  | △ |
| 赤峰蒙昊食品有限公司年 产1千吨牛羊肉系列熟食生产线建设项目 | 农畜产业园区三期 | 2 | 新建 | 2778 |  |  |  | △ |
| 赤峰佳茂食品有限责任公司22000吨肉产品深加工仓储建设项目 | 农畜产业园区三期 |  | 新建 | 2425 |  |  |  |  |
| 赤峰百岁达：CTOB电子商务平台项目 | 农畜产业园区三期 |  | 新建 | 2100 |  |  |  | △ |
| 赤峰富龙热电有限责任公司2×50MW背压式热电联产项目 | 农畜产业园区三期 | 20 | 新建 | 105000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰金秋农产品商贸有限公司年加工杂粮5万吨建设项目 | 农畜产品加工产业园 | 2.8 | 新建 | 2985 |  |  |  | △ |
| 赤峰飞华机械制造有限公司年产149万件转向节项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 4000 |  |  |  | △ |
| 赤峰炎邦锅炉有限公司年产1000蒸吨锅炉项目 | 红山经济开发区 |  | 扩建 | 1200 |  |  |  | △ |
| 赤峰中农大生化科技有限责任公司 年产600吨白僵菌杀虫剂生物农药项目 | 红山经济开发区 |  | 扩建 | 2300 |  |  |  | △ |
| 赤峰维康生化制药有限公司年产300吨左卡尼汀 | 红山经济开发区 |  | 扩建 | 1800 |  |  |  | △ |
| 秦皇岛亿维玻纤年产5万吨高性能玻璃纤维项目 | 红山经济开发区 | 5.33 | 扩建 | 15000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰荣济堂药业有限公司搬迁改造项目 | 红山经济开发区 |  | 扩建 | 125000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰东荣羊绒制品有限公司年产600吨水洗绒项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 30000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰浩克新能源技术有限公司 新能源汽车生产制造基地和研发中心项目 | 红山经济开发区 | 15.33 | 新建 | 200000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰红山红山经济开发区印刷产业园中园建设项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 50000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰昊德变压器有限公司年产配电变压器、箱式变压器、特种炉变压器、特新产品非晶合金变压器、干式变压器、美式箱实变压器2000台套项目 | 红山经济开发区 | 0.67 | 新建 | 2000 |  |  |  | △ |
| 赤峰维康生化制药有限公司年产100吨左卡尼汀项目 | 红山经济开发区 | 0.4 | 新建 | 1710.6 |  |  |  | △ |
| 赤峰远联钢铁有限公司炼铁脱硫技改项目 | 原址 |  | 改扩建 | 5800 |  |  |  | △ |
| 赤峰红烨锌冶炼有限责任公司浸出渣银锌综合回收项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 7350 |  |  |  | △ |
| 赤峰京都新型材料有限公司 产1.2万吨助滤剂技及1.5万吨玻化微珠珍珠岩深加工技改项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 2958 |  |  |  | △ |
| 深圳拓佳科技集团公司投资建设液晶显示屏生产基地项目 | 红山经济开发区 | 33.3 | 新建 | 50000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰四方机械制造有限公司 生产风电塔筒内饰件、消失模生产线组件、筑路设施配件项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 2000 |  |  |  | △ |
| 赤峰凯利达钢化玻璃有限公司年产网架90000平方米、钢结构120000平方米、幕墙30000平方米项目 | 红山经济开发区 | 2.53 | 新建 | 4400 |  |  |  | △ |
| 邯郸金石固件有限公司 高强度、高精度碳钢；不锈钢固件生产项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 3500 |  |  |  | △ |
| 华泰建材（赤峰）开发有限公司 年产水泥发泡机100台、A级防火保温板10万平米项目 | 红山经济开发区 | 2.19 | 新建 | 3000 |  |  |  | △ |
| 赤峰润源生态科技有限公司年产泵式节水灌溉施肥器550台、电动圆喷灌机110台、单翼迷宫式滴灌管1.3亿米项目 | 红山经济开发区 | 3.06 | 新建 | 8000 |  |  |  | △ |
| 赤峰市博康中药饮片有限责任公司年产1000吨中药饮片口服颗粒剂、90吨中药材提取物及中药材萃取物项目 | 红山经济开发区 | 3.34 | 新建 | 8000 |  |  |  | △ |
| 赤峰坤圣塑业有限责任公司 年产2000平方米纸面脱硫石膏板项目 | 红山经济开发区 |  | 扩建 | 3900 |  |  |  | △ |
| 江苏中新资源集团有限公司建设纺织品生产基地项目 | 红山经济开发区 |  | 新建 | 50000 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰赤东建设集团鑫辉钢构分公司 建设年产钢结构20万平方米项目 | 红山经济开发区 |  | 扩建 | 6000 |  |  |  | △ |
| 上海迪赛诺集团赤峰生产基地项目 | 红山经济开发区 | 13.3 | 续建 | 117000 |  |  |  | ▲ |
| 和美新兴产业区项目 | 和美工贸园区 | 24.3 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 赤峰市明海化工有限责任公司 年产60000吨聚合硫酸铁技术改造项目 | 红山区桥北工贸小区 | 0.8 | 改扩建 | 1402 |  |  |  | △ |
| 康健药业有限责任公司搬迁改造项目 | 物流园区 | 3 | 新建 | 30000 |  |  |  | ▲ |

## 附表十一：中心城区主要物流仓储项目一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |
| 赤峰汽修广场项目 | 赤锡公路以西，赤通高速公路北侧 |  | 17.00 | 新建 |  |  |  | △ |
| 汽车4S店项目 | 赤锡公路以东，赤通高速公路北侧 |  | 4.00 | 新建 |  |  |  | △ |
| 汽车4S店项目 | 赤锡公路以东，赤通高速公路北侧 |  | 3.00 | 新建 |  |  |  | △ |
| 医药仓储产业园区项目 | 赤锡公路以东，赤通高速公路北侧 |  | 1.50 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰钢材城项目 | 赤锡公路以西，赤通高速公路北侧 |  | 27.00 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰石材城项目 | 赤锡公路以西，赤通高速公路北侧 |  | 20.60 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰金融物流港二期项目 | 查干沐沦大街以南，汇通路东侧 |  | 17.00 | 新建 |  |  |  | △ |
| 赤峰里扬汽车工贸有限责任公司电动车销售项目 | 朝阳路东侧 |  | 0.41 | 新建 |  |  |  | △ |
| 赤峰桥北富龙热力有限责任公司商服中心项目 | 辽河路西侧，方圆街以南 |  | 0.50 | 新建 |  |  |  | △ |
| 物流园区中心商务区项目 | 物流园区商务广场西侧 |  | 6.90 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰奔腾云商运营中心建设项目 | 玉龙汽贸路西侧 |  | 6.51 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰粮食成品库建设目 | 园区铁路场站东侧，拟规划道路以南 |  | 0.90 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 中小企业总部经济区项目 | 汇通路东侧，商贸城街以北 |  | 18.40 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 关于赤峰华宇运输有限责任公司 北方现代物流配送中心项目 | 清河北路东侧，商贸城街以北 |  | 5.50 | 新建 |  |  |  | △ |
| 赤峰德运物资有限责任公司改扩建项目 | 赤峰物流城 |  | 0.91 | 改扩建 |  |  |  | △ |
| 赤峰保税物流中心建设项目 | 赤峰物流城 |  |  | 续建 |  |  |  | ▲ |
| 赤峰北方汽车站商业广场项目 | 赤峰物流城 |  | 13.70 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰九州通现代医药物流中心项目 | 赤峰物流城 |  | 7.00 | 续建 |  |  |  | △ |
| 烟草分拣、仓储项目 | 赤峰物流城 |  | 2.52 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰九州物流有限公司立体式仓储、配送及信息服务中心项目 | 赤峰物流城 |  | 2.77 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰市华兴汽车销售服务有限公司进口大众汽车销售4S店改扩建项目 | 赤峰物流城 |  | 0.75 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰佰泽商贸有限公司物流仓储项目 | 赤峰物流城 |  | 1.21 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰方威商贸有限公司物流仓储项目 | 赤峰物流城 |  | 1.00 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰利丰汽车行有限公司商业办公综合楼项目 | 赤峰物流城 |  | 1.10 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰文阳商贸有限责任公司建材仓储租赁项目 | 赤峰物流城 |  | 0.34 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰恩志物流有限责任公司物流仓储配送项目 | 赤峰物流城 |  | 1.67 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰地利粮食工贸有限责任公司多功能仓储配送项目 | 赤峰物流城 |  | 1.09 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰胜铭商贸有限公司建材仓储销售项目 | 赤峰物流城 |  | 0.22 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰运生玻璃有限责任公司 玻璃加工仓储销售项目 | 赤峰物流城 |  | 1.65 | 续建 |  |  |  | △ |
| 赤峰北方现代物流配送中心项目 | 赤峰物流城 |  | 6.30 | 新建 |  |  |  | △ |
| 赤峰医药物流仓储中心 | 赤峰物流城 |  |  | 新建 |  |  |  | △ |
| 中石化集团内蒙古元宝山石油销售有限责任公司加油站项目 | 赤峰物流城 |  | 0.08 | 新建 |  |  |  | △ |

## 附表十二：平庄城区用地平衡一览表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地性质 | 2013现状年 |  |  | 2020规划年 |  |  | 2020规划年用地变化量 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用地面积(公顷) | 人均用地（平方米/人） | 用地比例（%） | 用地面积(公顷) | 人均用地（平方米/人） | 用地比例（%） |  |
| 1 | R |  | 居住用地 | 1538.96 | 76.95 | 61.22 | 1122.43 | 44.90 | 34.29 | -416.53 |
|  | 其中 | R1 | 一类居住用地 | 3.41 | 0.17 | 0.14 | 3.41 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
|  |  | R2 | 二类居住用地 | 400.15 | 20.01 | 15.92 | 1119.02 | 44.76 | 34.18 | 718.87 |
|  |  | R3 | 三类居住用地 | 1135.4 | 56.77 | 45.16 |  | 0.00 | 0.00 | -1135.40 |
| 2 | A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 150.97 | 7.55 | 6.01 | 241.60 | 9.66 | 7.38 | 90.63 |
|  | 其中 | A1 | 行政办公用地 | 36.30 | 1.81 | 1.44 | 24.40 | 0.98 | 0.75 | -11.89 |
|  |  | A2 | 文化设施用地 | 8.76 | 0.44 | 0.35 | 31.50 | 1.26 | 0.96 | 22.75 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 92.74 | 4.64 | 3.69 | 141.12 | 5.64 | 4.31 | 48.38 |
|  |  | A4 | 体育用地 | 1.69 | 0.08 | 0.07 | 14.46 | 0.58 | 0.44 | 12.76 |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 | 10.31 | 0.52 | 0.41 | 23.17 | 0.93 | 0.71 | 12.85 |
|  |  | A6 | 社会福利用地 | 1.17 | 0.06 | 0.05 | 6.95 | 0.28 | 0.21 | 5.78 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | B |  | 商业服务设施用地 | 99.99 | 5.00 | 3.98 | 198.07 | 7.92 | 6.05 | 98.08 |
| 4 | M |  | 工业用地 | 339.19 | 16.96 | 13.49 | 447.46 | 17.90 | 13.67 | 108.26 |
| 5 | W |  | 仓储物流用地 | 31.65 | 1.58 | 1.26 | 34.19 | 1.37 | 1.04 | 2.54 |
| 7 | S |  | 道路与交通设施用地 | 238.02 | 11.90 | 9.47 | 705.51 | 28.22 | 21.55 | 467.49 |
|  | 其中 | S1 | 道路用地 | 226.17 | 11.31 | 9.00 | 676.85 | 27.07 | 20.68 | 450.68 |
| 8 | U |  | 市政公用设施用地 | 35.81 | 1.79 | 1.42 | 31.34 | 1.25 | 0.96 | -4.47 |
| 9 | G |  | 绿地 | 79.37 | 3.97 | 3.16 | 492.90 | 19.72 | 15.06 | 413.53 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 42.66 | 2.13 | 1.70 | 350.97 | 14.04 | 10.72 | 308.32 |
| 城镇总建设用地面积 |  |  |  | 2513.98 | 125.70 | 100.00 | 3273.50 | 130.94 | 100.00 | 759.53 |

## 附表十三：平庄城区重大道路交通设施项目一览表

表13-1  2014年~2015年赤峰市平庄城区建设主要道路一览表

| 名称 | 位置 | 起讫点 | 道路等级 | 长度（米） | 新建/改扩建 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内环南路 | 中心东片区 | 宝山至华山路 | 主干路 | 1868 | 新建 | 40 | 三块板 | ★ |
| 内环北路 | 西部片区 | 内环西路至锦山路 | 主干路 | 1215 | 新建 | 40 | 一块板 | ★ |
| 北环路 | 中心西片区 | 内环西路至内环北路 | 主干路 | 6212 | 新建 | 30 | 两块板 | ★ |
| 西环路 | 西部片区 | 内环西路至内环南路 | 主干路 | 2288 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ★ |
|  | 西露天片区 | 内环南路至内环西路 | 主干路 | 3155 | 新建 | 40 | 一块板 | ★ |
| 南环路 | 西露天片区 | 金山路至内环西路 | 主干路 | 1008 | 新建 | 40 | 一块板 | ★ |
| 哈河街 | 西部片区 | 西环路至佛山路 | 主干路 | 465 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 滨河南街 | 楼子店河南 | 华山路至铁东路 | 主干路 | 1400 | 新建 | 40 | 一块板 | ★ |
| 内环西路 | 西露天片区 | 内环南路至南环路 | 主干路 | 1738 | 新建 | 40 | 一块板 | ★ |
| 古山南街 | 中心西片区 | 北环路至规划一街 | 主干路 | 318 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 中心西片区 | 规划一街至规划二街 | 主干路 | 630 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 中心东片区 | 规划二街至铁东路 | 主干路 | 716 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 洋河街 | 中心西片区 | 宝山路至红山路 | 次干路 | 668 | 改扩建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 华山路 | 中心片区 | 北环路至内环南路 | 主干路 | 3147 | 新建 | 40 | 一块板 | ★ |

表13-2  2016年-2020年赤峰市平庄城区建设主要道路一览表

| 名称 | 位置 | 起讫点 | 道路等级 | 长度 | 建设状态 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内环北路 | 西部片区 | 金山路至内环西路 | 主干路 | 617 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 南环路 | 西露天片区 | 内环西路至滦河街 | 主干路 | 436 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 佛山路 | 西部片区 | 西环路至辽河街 | 主干路 | 1317 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
|  | 西露天片区 | 辽河街至西环路 | 主干路 | 2005 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 西一路 | 西露天片区 | 内环南路至西露天二街 | 次干路 | 1372 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 黄河街 | 西部片区 | 佛山路至金山路 | 次干路 | 551 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 中心片区 | 宝山路至站前街 | 次干路 | 3475 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 银河街 | 西部片区 | 西环路至佛山路 | 次干路 | 841 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 中心片区 | 红山路至站前街 | 次干路 | 2602 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 园区一街 | 平庄工业区 | 内环北路至锦赤街 | 主干路 | 2651 | 新建 | 40 | 两块板 | ▲ |
| 园区二街 | 平庄工业区 | 东环路至铁东路 | 主干路 | 1206 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 园区三街 | 平庄工业区 | 东环路至铁东路 | 次干路 | 1208 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 园区四街 | 平庄工业区 | 东环路至铁东路 | 主干路 | 1217 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 园区五街 | 平庄工业区 | 昌盛一路至东环路 | 次干路 | 1390 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 园区六街 | 平庄工业区 | 昌盛一路至东环路 | 次干路 | 1484 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 园区七街 | 平庄工业区 | 昌盛一路至东环路 | 次干路 | 1525 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 昌盛一街 | 平庄工业区 | 东环路至铁东路 | 次干路 | 1264 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 昌盛二街 | 平庄工业区 | 东环路至铁东路 | 次干路 | 1272 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 昌盛一路 | 平庄工业区 | 园区五街至哈河街 | 次干路 | 1263 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 滨河南街 | 楼子店河南 | 滦河街至华山路 | 主干路 | 3434 | 新建 | 40 | 三块板 | ▲ |
| 金山北路 | 西部片区 | 内环北路至辽河街 | 次干路 | 504 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 金山南路 | 西露天片区 | 西露天一街至南环路 | 次干路 | 1863 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 泰山路 | 西部片区 | 北环路至黄河街 | 次干路 | 904 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 松山路 | 西部片区 | 北环路至凌河街 | 主干路 | 234 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 滦河街 | 中心片区 | 内环南路至南环路 | 主干路 | 2679 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 锦山路 | 中心西片区 | 内环南路至滦河街 | 次干路 | 462 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 天山路 | 中心西片区 | 内环南路至滦河街 | 次干路 | 299 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 黑山路 | 西部片区 | 西环路至佛山路 | 次干路 | 1366 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 辽河街 | 西部片区 | 佛山路至金山北路 | 次干路 | 551 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
|  | 中心西片区 | 宝山路至华山路 | 次干路 | 2861 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 洋河街 | 中心片区 | 红山路至站前街 | 次干路 | 2812 | 新建 | 40 | 一块板 | ▲ |
| 规划一街 | 中心西片区 | 红山路至古山南街 | 次干路 | 2632 | 新建 | 30 | 两块板 | ▲ |
| 西露天一街 | 西露天片区 | 西环路至滦河街 | 次干路 | 3017 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 西露天大街 | 西露天片区 | 西环路至松山南路 | 次干路 | 2136 | 改扩建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 西露天二街 | 西露天片区 | 西环路至滦河街 | 主干路 | 2520 | 新建 | 40 | 三块板 | ▲ |
| 西露天三街 | 西露天片区 | 滦河街至西露天二街 | 次干路 | 2110 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 园区中路 | 平庄工业区 | 园区一街至昌盛二街 | 次干路 | 3987 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 铁东路 | 平庄工业区 | 锦赤街至滨河南街 | 主干路 | 7536 | 新建 | 40 | 两块板 | ▲ |
| 站前路 | 中心东片区 | 铁西路至规划一路 | 次干路 | 4061 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 规划一路 | 中心片区 | 华山路至古山南街 | 主干路 | 3709 | 新建 | 40 | 三块板 | ▲ |
| 嵩山路 | 中心东片区 | 解放街至华山路 | 次干路 | 2684 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 黄山路 | 中心东片区 | 站前路至站前路 | 次干路 | 3382 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 衡山路 | 中心片区 | 规划二街至规划一路 | 次干路 | 2188 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 古山路 | 中心片区 | 北环路至内环南路 | 次干路 | 2861 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 内环东路 | 中心片区 | 北环路至内环南路 | 次干路 | 2654 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 解放街 | 中心片区 | 规划一街至站前路 | 次干路 | 1574 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 规划二街 | 中心片区 | 支路至华山路 | 次干路 | 3710 | 新建 | 30 | 一块板 | ▲ |
| 东环路 | 平庄工业区 | 园区一街至昌盛二街 | 主干路 | 3987 | 新建 | 40 | 两块板 | ▲ |

表13-3  2014年~2015年平庄城区桥梁建设一览表

| 名称 | 连通组团 | 长度（米） | 桥宽（米） | 机动车道数 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西环路楼子店河桥 | 西部片区-西露天片区 | 70 | 28 | 双向4车道 | 新建 | ★ |
| 内环西路楼子店河桥 | 西部片区-西露天片区 | 136 | 28 | 双向4车道 | 新建 | ★ |
| 松山南路楼子店河桥 | 西部片区-西露天片区 | 143 | 24 | 双向4车道 | 改扩建 | ▲ |

表13-4  2016年-2020年平庄城区建设桥梁（隧道）一览表

| 名称 | 连通组团 | 长度（米） | 桥宽（米） | 机动车道数 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛山路楼子店河桥 | 西部片区-西露天片区 | 110 | 28 | 双向4车道 | 新建 | ▲ |
| 宝山路楼子店河桥 | 西部片区-西露天片区 | 79 | 24 | 双向4车道 | 新建 | ▲ |
| 昌盛路楼子店河桥 | 平庄工业区-楼子店河南 | 139 | 28 | 双向4车道 | 新建 | ▲ |

表13-5  2016年-2020年平庄城区建设公铁立交桥一览表

| 名称 | 位置 | 立交桥类型 | 起讫点 | 道路等级 | 建设状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区一街公铁立交桥 | 平庄工业区 | 上跨立交桥 | 园区一街与叶赤铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 哈河街公铁立交桥 | 平庄工业区 | 下穿立交桥 | 哈河街与叶赤铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 滨河南街公铁立交桥 | 西露天片区 | 下穿立交桥 | 滨河南街与叶赤铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 华山路公铁立交桥 | 中心片区 | 下穿立交桥 | 华山路与叶赤铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |
| 锦赤街公铁立交桥 | 平庄工业区 | 下穿立交桥 | 锦赤街与叶赤铁路交叉口 | 次干路 | 新建 | ▲ |
| 园区四街公铁立交桥 | 平庄工业区 | 下穿立交桥 | 园区四街与叶赤铁路交叉口 | 主干路 | 新建 | ▲ |

表13-6  2014年~2015年平庄城区新建临时停车场一览表

| 名称 | 类型 | 泊位数（个） | 位置 | 面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内环西路北停车场 | 社会停车场 | 130 | 西露天一街南侧支路与内环西路交叉口 | 4476 | ▲ |
| 松山南路停车场 | 社会停车场 | 50 | 西露天二街以北，松山南路东侧 | 1359 | ▲ |
| 西露天二街北停车场 | 社会停车场 | 100 | 内环西路以西，西露天二街北侧地块内 | 2890 | ▲ |
| 西露天二街南停车场 | 社会停车场 | 100 | 内环西路以西，西露天二街南侧地块内 | 2808 | ▲ |
| 银河街停车场 | 社会停车场 | 591 | 银河街与内环西路交叉口 | 17735 | ▲ |
| 天山路幼儿园停车场 | 社会停车场 | 156 | 内环南路与天山路交叉口 | 4702 | ▲ |
| 向阳医院停车场 | 社会停车场 | 211 | 内环东路与洋河街交叉口 | 6358 | ▲ |
| 洋河街初中停车场 | 社会停车场 | 138 | 古山路与洋河街交叉口 | 4162 | ▲ |
| 辽河街幼儿园停车场 | 社会停车场 | 159 | 辽河街与古山路交叉口北侧 | 4783 | ▲ |
| 辽河街小学停车场 | 社会停车场 | 141 | 辽河街与古山路交叉口南侧 | 4242 | ▲ |
| 规划一街幼儿园停车场 | 社会停车场 | 118 | 衡山路与规划一街交叉口 | 3549 | ▲ |
| 瑞阳化工幼儿园停车场 | 社会停车场 | 71 | 古山南街与内环北路交叉口 | 2146 | ▲ |

表13-7  2016年-2020年平庄城区新建社会停车场一览表

| 名称 | 类型 | 泊位数（个） | 位置 | 面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北七家小学停车场 | 社会停车场 | 84 | 西露天三街与内环西路交叉口 | 2540 | ▲ |
| 第一小学东停车场 | 社会停车场 | 120 | 西露天大街北侧支路与金山路交叉口 | 4919 | ▲ |
| 西一路停车场 | 社会停车场 | 65 | 西一路东，西露天大街北侧支路北 | 1973 | ▲ |
| 西露天初中停车场 | 社会停车场 | 120 | 西露天二街北，金山路西 | 3637 | ▲ |
| 内环东路幼儿园停车场 | 社会停车场 | 118 | 内环东路与规划二街交叉口 | 3549 | ▲ |
| 哈河街幼儿园停车场 | 社会停车场 | 67 | 内环东路与哈河街交叉口 | 2020 | ▲ |
| 解放街停车场 | 社会停车场 | 142 | 解放街与滦河街交叉口 | 4265 | ▲ |
| 嵩山路医院停车场 | 社会停车场 | 174 | 嵩山路与洋河街交叉口北侧 | 5240 | ▲ |
| 嵩山路初中停车场 | 社会停车场 | 138 | 嵩山路与洋河路交叉口南侧 | 4144 | ▲ |
| 黄河街幼儿园停车场 | 社会停车场 | 119 | 嵩山路与黄河路交叉口 | 3571 | ▲ |
| 银河街幼儿园停车场 | 社会停车场 | 66 | 嵩山路与银河街交叉口 | 1988 | ▲ |
| 黄山路停车场 | 社会停车场 | 180 | 黄山路与嵩山路交叉口 | 5421 | ▲ |
| 火车站停车场 | 社会停车场 | 340 | 平庄火车站 | 10223 | ▲ |

表13-8  2014年~2015年平庄城区远期公交场站建设一览表

| 名称 | 类型 | 位置 | 建设规模（公顷） | 新建/改扩建 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心西片区公交中心站 | 中心站 | 凌河街与宝山路交叉口 | 1.0300 | 新建 | ▲ |
| 西部片区公交中心站 | 中心站 | 黄河街与内环西路交叉口 | 0.72 | 新建 | ▲ |

表13-9  2016年-2020年平庄城区远期公交场站建设一览表

| 名称 | 类型 | 位置 | 建设规模（公顷） | 新建/改扩建 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平庄火车站公交中心站 | 中心站 | 平庄火车站 | 0.6242 | 新建 | ▲ |

## 附表十四：平庄城区重点公共服务设施项目一览表

| 文化 | 名称 | 位置 | 级别 |  | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 预计投资（万元） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |
| 元宝山文化中心 | 科技馆 | 哈河街北侧，华山路东侧 | 区级 |  | 2.5 |  |  | 新建 |  |  |  | ★ |
|  | 图书馆 |  | 区级 |  | 2.5 |  |  | 新建 |  |  |  | ★ |
|  | 博物馆 |  | 区级 |  | 2.5 |  |  | 新建 |  |  |  | ★ |
|  | 会展中心 |  | 区级 |  | 2.5 | 2.5 | 10000.0 | 新建 |  |  |  | ★ |
| 西城片区文化中心 | 青少年活动中心 | 内环西路西侧，辽河街北侧 | 区级 |  | 2.0 | 0.5 | 4048.0 | 新建 |  |  |  | ★ |
|  | 综合档案馆 |  | 区级 |  | 1.5 | 0.4 | 842.0 | 新建 |  |  |  | ★ |
|  | 西露天片区文化中心 | 西露天片区中心 | 片区级 |  | 4.7 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 教育 | 名称 | 位置 | 班数 |  | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平米） | 预计投资（万元） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |
| 职教 | 元宝山区职教中心 | 元宝山区职教中心 |  |  | 4.0 | 3.8 | 4544.0 | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 劳动实践基地 | 元宝山区职教中心 |  |  | 2.0 | 0.6 | 1200.0 | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 职教培训基地 | 元宝山区职教中心 |  |  | 1.0 | 0.5 | 1000.0 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 高中 | 规划高中一 | 内环北路南侧，园区六街西侧 | 30 |  | 7.6 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划高中二 | 银河路南侧，衡山路东侧 | 30 |  | 5.9 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 初中 | 规划初中一 | 内环北路南侧，园区六街西侧 | 18 |  | 4.1 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划初中二 | 内环北路南侧，古山路西侧 | 18 |  | 4.5 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划初中三 | 黄河街北侧，滦河街西侧 | 18 |  | 3.4 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划初中四 | 规划二街北侧，华山路西侧 | 18 |  | 3.4 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划初中五 | 金山路东侧，西露天大街北侧 | 18 |  | 4.7 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 小学 | 规划小学一 | 辽河街南侧，华山路西侧 | 24 |  | 2.6 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划小学二 | 洋河街东段北侧 | 24 |  | 2.6 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划小学三 | 西露天组团 | 24 |  | 5.3 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划小学四 | 西露天组团 | 24 |  | 2.2 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划小学五 | 城区东出口 | 24 |  | 3.1 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 规划小学六 | 华山路北段西侧 | 24 |  | 4.9 |  |  | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 体育 | 名称 | 位置 | 场/馆 | 容量 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 预计投资（万元） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
|  | 元宝山区体育馆 | 中心西片区东出口 |  |  | 10.0 |  | 15600.0 |  |  |  |  | ★★ |
|  | 元宝山区体育中心 | 旱河与楼子店河交汇处北岸 |  |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  | △ |
|  | 西露天片区体育场馆 | 西露天片区中心 |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  | △ |
| 医疗 | 名称 | 位置 | 类型 | 床位数（个） | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 预计投资（万元） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
|  | 赤峰宝山医院门诊综合楼 | 元宝山区平庄英河街中段 | 综合 |  | 0.3 | 4 | 12000 | 扩建 |  |  |  | ▲ |
|  | 赤峰宝山中医院门诊综合楼 | 元宝山区云杉路 | 综合 |  | 0.2 | 0.75 | 1875 | 扩建 |  |  |  | ▲ |
|  | 中心东片区综合医院 | 哈河街东段北侧 | 综合 | 300 | 5.4 |  |  | 新建 |  |  |  | △ |
|  | 西露天社区卫生服务中心 | 西露天片区 | 社区 |  | 1 |  |  | 新建 |  |  |  | △ |
| 福利 | 名称 | 位置 | 类型 | 床位数 | 用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） | 预计投资（万元） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
|  | 社会综合福利中心 | 西露天片区中心 | 养护、康复、托管 |  |  | 1.86 | 3710 | 扩建 |  |  |  | ★ |
|  | 平庄镇老年公寓 | 衡山路南段西侧（飞机库公园） | 老年公寓 | 500 |  |  | 1000 | 新建 |  |  |  | ▲ |
| 商业/商务 | 名称 | 位置 | 类型 | 用地面积（公顷） |  | 建筑面积（平方米） | 预计投资（万元） | 建设状态 | 建设时序 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年-2020年 |  |
|  | 草原兴发总部基地 | 中心西片区东部 | 商务 |  |  | 4．27 | 12000.0 | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄城市综合体 | 西部片区南部 | 综合体 |  |  |  | 400000.0 | 新建 |  |  |  | ▲ |
|  | 古山市场 | 内环北路东段 | 市场 | 24.0 |  |  |  | 新建 |  |  |  | △ |
|  | 西露天市场 | 西露天片区东南 | 市场 | 9.8 |  |  |  | 新建 |  |  |  | △ |

## 附表十五：平庄城区棚户区改造项目一览表

| 名称 | 位置 | 用地面积 （平方米） | 容量（户） | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
| 元宝山区104地质队棚户区改造项目 | 平庄辽河街东段南侧，滦河街北侧 | 16000 | 84 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区平庄村二组一期改造项目 | 该项目共有两片，一片位于旱河以东，锦山路以西，内环南路以北，辽河街以南；另一片位于铁路线以北，技工校以南 | 104000 | 63 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区向阳村一、二组改造项目 | 内环北路北侧，铁路线南侧，红山路东侧，古山路西侧 | 233000 | 260 |  |  |  | ▲ |
| 古山矿区棚户区改造项目 | 古山矿区 | 236700 | 1076 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区平庄村四组改造项目 | 天山路西侧，锦山路东侧，银河街北侧，哈河街南侧 | 56000 | 230 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区平庄村三组改造项目 | 宝山路东侧，辽河街南侧，滦河街北侧 | 56000 | 200 |  |  |  | ▲ |
| 平庄矿区棚户区改造项目 | 平庄 | 33900 | 339 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区下南梁、五分地、水口棚户区改造项目 | 元宝山宝西路西侧，宝山街南侧，平元公路北侧，铁路线东侧 | 300000 | 332 |  |  |  | ▲ |
| 西露天棚户区一期改造项目 | 平庄西露天 | 27460 | 1000 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区向阳村七组改造项目 | 古山路西侧，铁路线北侧 | 160000 | 146 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区宝西路社区生产资料家属院改造项目 | 平风公路以南，火车头美食城东侧，铁路线以北 | 18000 | 91 |  |  |  | ▲ |
| 西露天矿棚户区二期改造项目 | 平庄西露天 | 39620 | 1600 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区丝绸厂棚户区改造项目 | 锦山路南段西侧，辽河街中段北侧，计划生育指导站东侧 | 27000 | 115 |  |  |  | ▲ |
| 元宝山区向阳村四、五、六组改造项目 | 该项目分为两片，向阳村四组位于凌河街北侧，旱河以东，毛纺厂以西，铁路线以南；五、六组位于旱河以西，凌河街南北两侧 | 268000 | 270 |  |  |  | ▲ |
| 新房身一、二、三期改造项目 | 汽车站南路以南，阳河街以北，华山路以东，衡山路以西 | 140000 | 460 |  |  |  | ▲ |
| 西露天矿棚户区三期改造项目 | 平庄西露天 | 28920 | 1277 |  |  |  | ▲ |

## 附表十六：平庄城区重点绿化设施项目一览表

| 名称 | 类型 | 位置 | 用地面积（公顷） | 建设状态 | 投资 （万元） | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
| 古山森林公园 | 郊野公园/森林公园 | 古山 | 730 | 新建 | 5000 |  |  |  | ★ |
| 牛头山郊野公园 |  | 牛头山 | 16 | 新建 | 8500 |  |  |  | △ |
| 平庄公园二期 | 专类公园 | 旱河西岸 | 6.5 | 新建 | 4230 |  |  |  | ★ |
| 楼子店河景观改造 |  | 楼子店河沿岸 | 18 | 新建 | 8000 |  |  |  | ★ |
| 原铁路线公园化改造 |  | 原叶赤铁路城区段沿线 | 60 | 新建 |  |  |  |  | ★ |
| 飞机库公园 | 综合公园 | 中心东片区 | 21.7 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 西城片区中心公园 |  | 西城片区中心 | 4.2 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 西露天片区中心公园 |  | 西露天片区中心 | 4.8 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 金山公园 | 街头游园 | 西城片区 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 洋河公园 |  | 内环东路与内环北路交叉口 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 铁路公园 |  | 华山路中段东侧 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 黄山公园 |  | 银河街东段南侧 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 小山公园 |  | 内环北路东段南侧 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 三角公园 |  | 内环北路东段北侧 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |

## 附表十七：平庄城区重点市政基础设施项目一览表

| 市政设施 | 项目名称 | 位置 | 建设 状态 | 规模 | 建设时序 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016~2020年 |  |
| 给水 | 平庄一水厂、三水厂水源迁移扩建工程 | 水源村、大三家村的老哈河上游沿线地带 | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄三水厂供水工程 |  | 新建 | 设计规模3万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄一水厂改扩建工程 | 原址 | 改扩建 | 扩建规模至3万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄二水厂分质供水改造工程 | 原址 | 改扩建 | 实施分质供水改造，维持供水规模为1万吨/日 |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄城区统一供水工程 |  | 新建 | 西露天片区 |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄城区供水管网改扩建工程 |  | 改扩建 | 中心西片区 |  |  |  | ▲ |
|  | 生态绿化供水工程 | 沿古山、西露天矿和牛头山 | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 排水 | 污水处理厂搬迁扩建及再生水利用工程 | 迁至四家村 | 新建 | 污水处理规模6万吨/日 再生水生产能力2万吨/日 |  |  |  | ★ |
|  | 老城区雨污分流改造工程 |  | 改建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 污水管网及污水泵站工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 雨水管网及雨水泵站工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 供电 | 220kV平庄一次变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 220kV平庄南变电站新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV青年变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV山前变增容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ★ |
|  | 66kV七家变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV铁北变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV城北变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV园区变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 66kV城南变新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 中心城区供电线路新建改造工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
| 通信 | 配建城区邮政局所 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄城区通信管网新建改造工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
| 燃气 | 燃气高压输气管道工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 城北门站工程 | 东部工业区 | 新建 |  |  |  |  | △ |
|  | 城西门站改造扩建工程 | 西部片区 | 改扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄城区天然气管网新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | ▲ |
| 供热 | 宝源热力厂扩建工程 | 中心西片区 | 改扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 平庄热电厂扩建工程 |  | 改扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 中心城区供热管网新建改造工程 |  | 新建、改建 |  |  |  |  | ▲ |
| 环卫 | 平庄垃圾处理厂扩容工程 |  | 扩建 |  |  |  |  | ▲ |
|  | 环卫车辆停车场新建工程 |  | 新建 |  |  |  |  | △ |
| 消防 | 中心城区消防站 | 中心西片区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 西露天片区消防站 | 西露天片区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
|  | 东部工业区消防站 | 东部工业区 | 新建 | 普通消防站 |  |  |  | ▲ |
| 抗震防灾 | 平庄乐园避难场所建设 |  | 新建 | 永久、中型应急避难场所 |  |  |  | ▲ |
|  | 银河广场避难场所建设 |  | 新建 | 永久、中型应急避难场所 |  |  |  | ▲ |
|  | 楼子店河滨水绿带避难场所 |  | 新建 | 永久、大型应急避难场所 |  |  |  | ▲ |
|  | 东城区铁路公园避难场所建设 |  | 新建 | 永久、中型应急避难场所 |  |  |  | ▲ |
|  | 西露天广场避难场所建设 |  | 新建 | 永久、中型应急避难场所 |  |  |  | ▲ |
| 人防 | 指挥工程 |  | 新建 | 使用面积1170平方米 |  |  |  | ▲ |
|  | 医疗救护工程 |  | 新建 | 使用面积3500平方米 |  |  |  | ▲ |
|  | 人员掩蔽工程 |  | 新建 | 使用面积97913平方米 |  |  |  | ▲ |
|  | 防空专业队工程 |  | 新建 | 使用面积31273平方米 |  |  |  | ▲ |
|  | 配套工程 |  | 新建 | 使用面积21246平方米 |  |  |  | ▲ |
| 防洪 | 老哈河河道治理及堤防工程 |  | 新建 | 达到50年一遇防洪标准 |  |  |  | ▲ |
|  | 楼子店河河道治理及堤防工程 |  | 新建 | 达到50年一遇防洪标准 |  |  |  | ▲ |
|  | 旱河河道治理及堤防工程 |  | 新建 | 达到20年一遇防洪标准 |  |  |  | ▲ |

近期作为普通公交中心站使用。

陈营子组团不属于市区范围，出于协调发展的需要，规划将该地区规划纳入中心城区近期建设规划统一考虑，但城市建设用地和人口不计入中心城区的统计。